Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

город нефтеюганск

Проект планировки и

проект межевания территории, ограниченной улицами

Парковая и Киевская

(в районе жилого городка Су-905)

в городе Нефтеюганске

пояснительная записка

проекта межевания

ОМСК 2014

Оглавление

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	4

2.1 Функционально-планировочная организация территории проектирования	4

3 Градостроительное регулирование данной территории	5

3.1 Зона смешанного размещения общественно-деловых и производственных объектов (ОД.4)	5

4 Состояние территории по сведениям государственного кадастра недвижимости	7

5 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ	9

5.1 Общие положения	9

5.2 Структура территории, образуемая в результате межевания	11

5.3 Предложения по установлению публичных сервитутов	11

5.4 Планировочные характеристики объектов межевания	13

6 Технико-экономические показатели проекта межевания	16

Приложение 1 «Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков» (формируемых)	17

Приложение 2 «Ведомость координат поворотных точек границ Земельных участков, подлежащих частичному изъятию по ранее утвержденным красным линиям для государственных или муниципальных нужд»	27

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленными проектами планировки.

Целью проекта межевания является установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, а так же установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения, установления границ зон действия публичных сервитутов.

Проект межевания территории, ограниченной улицами Парковая и Киевская (в районежилого городка Су-905) в городе Нефтеюганскеразработан в составе проекта планировки.

При разработке проекта использованы следующие материалы:

Топографическая съемка в масштабе 1:500;

Генеральный план города Нефтеюганска, утвержденный решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 г. №625-IV (с изменениями на 23.06.11 г. №55-V, 26.12.2011 г. №185-V, 20.12.2012 г. №443-V, 30.06.2014 г. №830-V);

Правила землепользования и застройки городаНефтеюганска, утвержденные решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2010 г. №812-IV (с изменениями на 31.05.12 г. №281-V, 30.06.2014 г. №831-V);

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденные Приказом Департамента строительства автономного округа от 26.02.2009 г. № 31-НП;

Местные нормативы градостроительного проектирования в муниципальном образования город Нефтеюганск, утвержденные Постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.05.2009 г. №1225;

Сведения об учтенных в Государственном кадастре недвижимости земельных участках, расположенных на территории проектирования.

Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, нормативно-правовых актов Правительства РФ, Госстроя России, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Администрации города Нефтеюганска.

Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:1000 с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Функционально-планировочная организация территории проектирования

Участок проекта планировки территории, ограниченной улицами Парковая и Киевская (в районе жилого городка Су-905), расположен в центральной части города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

Территорию в границах проекта планировки условно можно разделить на две зоны: общественно-деловой и транспортной инфраструктуры. Застройка проекта планировки не плотная и ведется вдоль улиц, при этом оставляя центральную часть.

На данный момент, в границах проекта планировки центральная часть территории свободна от застройки и находится в заброшенном состоянии. С северо-восточной стороны находятся жилые здания в ветхом состоянии. Территория так же заброшена и используется не рационально. На пересечении ул. Парковая - ул. Киевская находится проектируемый магазин с парковкой вдоль ул. Парковая. С западной и южной сторон находятся здания административно-делового назначения. Восточная и центральная часть проектируемой территории занята гаражами индивидуального транспорта.

Инженерная система проектируемой территории представлена сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации и радиофикации, наружного освещения.

Озеленение территории удовлетворительное. Пешеходные связи отсутствуют.

Градостроительное регулирование данной территории

Этажность и основные типологические характеристики вновь возводимых объектов определены правилами землепользования и застройки городаНефтеюганска.

Согласно карте градостроительного зонирования, выполненной на основе генерального плана, на территории установлены следующие зоны:

Зона смешанного размещения общественно-деловых и производственных объектов (ОД.4)

1.Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды разрешённого использования |
| --- | --- | --- |
| - объекты торговли, общественного питания; - объекты учреждений и организаций органов государственной власти и местного самоуправления; - объекты учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования; - объекты кредитно-финансовых организаций; - административные, офисные объекты; - объекты организаций средств массовой информации, печати; - объекты научно-исследовательских, проектных, конструкторских, творческих, медиаорганизаций; - объекты учреждений бытового и коммунального обслуживания; - промышленные производства и коммунально-складские объекты и пятого класса опасности; - объекты, связанные с содержанием и обслуживанием транспортных средств (автомобильного транспорта); - спортивные и спортивно-зрелищные сооружения и объекты закрытого типа; - объекты физкультурно-оздоровительного назначения закрытого типа; - объекты учреждений здравоохранения первой необходимости; - паркинги; - объекты транспортной и инженерной инфраструктуры; - объекты, связанные с содержанием и обслуживанием автомобильного транспорта; - многоэтажные паркинги; - гостиницы; - пожарные депо; - автосалоны по продаже автомобилей с выставочными залами | - гостиницы | - зелёные насаждения (парки, скверы, бульвары); - малые архитектурные формы; - открытые детские, спортивные площадки; - площадки для отдыха; - наземные открытые стоянки автотранспорта - гаражи индивидуального автомобильного транспорта в составе ГСК |

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

минимальные размеры земельных участков определяются в соответствии с требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном образования город Нефтеюганск;

высота: гаражей индивидуального автомобильного транспорта в составе ГСК должна быть одинаковой в пределах гаражного ряда, но не более 5 метров; иных зданий, строений, сооружений – до 5 этажей

минимальный отступ от границ земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 метра, за исключением отступов от границ смежных земельных участков в случае строительства на них блокированных зданий, строений, сооружений.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД.4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 86-91 настоящих Правил.

Состояние территории по сведениям государственного кадастра недвижимости

Территория в границах проектирования расположена в кадастровомквартале - 86:20:0000043- границакоторого установлена в соответствии с кадастровым делением территории города Нефтеюганска.

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 24земельных участка, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

сохраняются – 12;

подлежат частичному изъятию – 4;

ликвидируются – 8.

- Сохраняемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

86:20:0000043:28

86:20:0000043:2(1)

86:20:0000043:2(2)

86:20:0000043:2(3)

86:20:0000043:13

86:20:0000043:71

86:20:0000043:68

86:20:0000043:54

86:20:0000043:79

86:20:0000043:354

86:20:0000043:31

- Земельные участки, подлежащие частичному изъятию по ранее утвержденным красным линиям, стоящие на государственном кадастровом учете:

86:20:0000043:15

86:20:0000043:20

86:20:0000043:55

86:20:0000043:72

- Ликвидируемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

86:20:0000043:81

86:20:0000043:82

86:20:0000043:89

86:20:0000043:98

86:20:0000043:99

86:20:0000043:100

86:20:0000043:322

86:20:0000043:323

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Общие положения

Проектное решение по межеванию в границах проектируемой территории представлено на отчете «Чертеж межевания».

На чертеже межевания территории отображены:

красные линии, разработанные в составе проекта планировки территории;

линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы зон действия публичных сервитутов.

При разработке проекта межевания  обеспечено соблюдение следующих требований:

границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

границы существующих землепользований при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков.

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок для временного хранения автомобилей; физкультурных площадок; резервных территорий.

Территории улиц и дорог общего пользования определяются проектом планировки. Их границы устанавливаются по красным линиям.

Полное разделение территории на земельные участки осуществляется в 2 стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования улично-дорожной сети, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков оставшейся территории.

Таким образом, названный порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом при межевании внутриквартальной территории.

Проект территории, ограниченной улицами Парковая и Киевская (в районе жилого городка Су-905) в городе Нефтеюганскевыполнен с учетом  решений генерального плана, проекта планировки, сложившейся планировочной структуры, а также с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений.

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение эффективности ее использования в связи с размещением на ней индивидуальной жилой застройки.  Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Основными направлениями территориального развития проектируемой территории являются:

рациональная организация территории;

размещение объектов обслуживания местного значения;

благоустройство и озеленение территорий общего пользования;

формирование улично-дорожной сети;

организация отвода поверхностных и талых вод;

устройство пешеходных тротуаров;

размещение объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Проектом установлены красные линии, которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

Общественно-деловая застройка запроектирована с учетом обеспечения населения необходимыми объектами социального и бытового обслуживания местного значения.

Проектом планировки предложено организовать единое пространство общественно-деловой зоны. В границах проекта планировки предложено к строительству ранее проектируемый объект – магазин на 350 кв. м торговой площади с парковкой. Так же, предлагается построить торговый комплекс на 1600 кв. м торговой площади. Данный объект 3-х этажный, в первом этаже которого находится парковка.  Главным фасадом на ул. Парковая выходит административное здание и многофункциональный объект с офисными помещениями, спортивным залом и предприятиями бытового обслуживания на 20 мест. Для создания выразительного архитектурного образа данного комплекса предлагается разместить разноэтажное здание: от трех до пяти этажей. В данном объекте предлагается гостиница на 100 мест, кинотеатр и ресторан на 200  мест. Гостиница предполагается в верхних этажах, для обеспечения панорамного вида. Данный объект является акцентом в проектируемом комплексе. В первом этаже размещена парковка.

Объектов жилищной сферы и производственного назначения в границах проектируемой территории к размещению не предусмотрено.

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является ее озеленение.

Проектом предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории: озеленения улиц и территорий общего пользования.

В северно-восточной части проекта планировки предусмотрена общественно-деловая зона с парковками, окруженная по периметру газоном, живой изгородью и каменным мощением.

Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется благоустраивать зелеными насаждениями общего пользования. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

Проектом предлагается предусмотреть освещение улиц, парковок, подсветку фасадов зданий общественного назначения в темное время суток.

Для обеспечения пешеходных связей предлагается разместить пешеходные дорожки мощенные тротуарной плиткой.

Таким образом, проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания.

Структура территории, образуемая в результате межевания

Границы земельных участков установлены с учетом действующих технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования.

Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, внутриквартальным проездам и другим границам.

Проектом межевания  предусмотрено формирование новых земельных участков на месте ликвидируемых. Это обусловлено решениями проекта планировки.

Под проектируемыми объектами земельные участки формировались с учетом обеспечения каждого здания необходимой территорией, включая проезды, пешеходные дорожки, проходы, площадки временного хранения автомобилей, зеленых насаждений, физкультурных площадок.

Земельные участки под инженерные сети на территории внутриквартальной застройки не выделяются. Эксплуатация сетей будет осуществляться на землях общего пользования.

Свободные территории от застройки территории предлагается выделить в отдельные земельные участки общего пользования для целей благоустройства территории и озеленения.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

прохода или проезда через земельный участок;

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

проведения дренажных работ на земельном участке;

временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.

Охранные зоны от инженерных сетей устанавливаются в соответствии с действующими законодательными актами в размере:

безнапорные коллекторы хозяйственно-фекальной канализации – 3 метра в каждую сторону;

теплотрасса – 3 метра в каждую сторону;

кабельная канализация связи – 2 метра в каждую сторону;

линии электропередачи:

воздушные 10 кВ сохраняемые – 10 метров в каждую сторону и на высоту столба;

кабельные 10 кВ – 1 метр в каждую сторону и на высоту столба;

воздушные 0.4 кВ сохраняемые – 2 метра в каждую сторону и на высоту столба;

кабельные 0,4 кВ – 1 метр в каждую сторону и на высоту столба

Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций.

Однако, есть и исключения, в местах, где инженерные сети проходят в непосредственной близости от границ земельных участков.На данные участки устанавливаются сервитуты, обязывающие владельцев этих участков использовать территорию сервитута с учетом требований безопасности и сохранности инженерных коммуникаций и предоставления беспрепятственного доступа к ним представителей соответствующих служб для инспекции и ремонта.

Зоны сервитутов установлены в пределах охранных зон соответствующих инженерных сетей. Окончательное установление сервитутов необходимо осуществить послепрокладки сетей на основании исполнительной документации.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Предложения по установлению публичных сервитутов представлены на отчете «Чертеж межевания».

Планировочные характеристики объектов межевания

Таблица 1 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты (сохраняемые) |  |  |  |  |
| 01 | Под строительство объектов оптовой торговли, склад и административное здание | 3153.3 | 3153.3 | - |
| 02 | Для существующего гаражного кооператива | 550.1 | 550.1 | - |
| 03 | Для существующего гаражного кооператива | 609.8 | 609.8 | - |
| 04 | Под гаражные боксы дорожник | 2165.7 | 2165.7 | - |
| 05 | Под административным зданием и трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ | 1522.4 | 1231.3 | Изъятие по красной линии |
| 06 | Под административное здание и прилегающую территорию | 901.0 | 714.2 | Изъятие по красной линии |
| 07 | Под производственную базу | 3443.6 | 2851.2 | Изъятие по красной линии |
| 08 | Под гараж № 2 ОАО "Юганскнефтегаз", под гаражи № 57,58,59,60 ГСК "Вышкарь", под учебную лабораторию ООО "СК Базис" | 224.0 | 224.0 | - |
| 09 | Под административное здание | 8200.3 | 7623.6 | Изъятие по красной линии |
| 10 | Для существующего гаражного кооператива | 1343.3 | 1343.3 | - |
| 11 | Объекты, связанные с содержанием и обслуживанием автомобильного транспорта | 3747.8 | 3747.8 | - |
| 12 | Под строительство объекта "Административное здание ЗАО "Окружной центр обеспечения пожарной безопасности" | 3482.3 | 3482.3 | - |
| 13 | Под административное здание и теплые стоянки | 5146.4 | 5146.4 | - |
| 14 | Под общественную автостоянку без права капитального строительства | 146.3 | 146.3 | - |
| 15 | Под гаражные боксы | 261.5 | 261.5 | - |
| 16 | Под здание административно - бытового корпуса | 1438.9 | 1438.9 | - |
| Итого: 34689.5 |  |  |  |  |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты (формируемые) |  |  |  |  |
| 17 | Под размещение административного здания | - | 40.1 | - |
| 18 | Под размещение административно-производственного корпуса | - | 2612.0 | - |
| 19 | Под размещение гаражного кооператива | - | 5017.6 | - |
| 20 | Под размещение гаражей индивидуального транспорта | - | 507.9 | - |
| 21 | Под размещение гаражей индивидуального транспорта | - | 1810.5 | - |
| 22 | Под размещение административного здания | - | 1988.6 | - |
| Итого: 11976.7 |  |  |  |  |
| Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 23 | Под строительство административного здания | - | 3913.9 | - |
| 24 | Под строительство офисного здания со спортивным залом и предприятиями бытового обслуживания | - | 3418.5 | - |
| 25 | Под строительство торгового комплекса | - | 4274.3 | - |
| 26 | Под строительство гостиницы, кинотеатра и ресторана | - | 5139.5 | - |
| 27 | Под строительство автомойки | - | 1628.5 | - |
| 28 | Под строительство станции технического обслуживания | - | 1698.7 | - |
| 29 | Под строительство станции технического обслуживания | - | 1435.8 | - |
| Итого: 21508.2 |  |  |  |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 30 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 1173.3 | - |
| 31 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 1434.8 | - |
| 32 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 164.9 | - |
| 33 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 550.9 | - |
| 34 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 4420.0 | - |
| 35 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 1934.6 | - |
| 36 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 1987.6 | - |
| Итого: 11667.0 |  |  |  |  |

Таблица 2 Сводные показатели

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты | 4.7 |
| 2 | Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 2.2 |
| 3 | Участки земель общего пользования | 1.1 |

Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2014 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 9,0 | 9,0 |
| 2 | Территории, в границах красных линий | - " - | 7,8 | 7,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | - " - | 0,9 | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | территории малоэтажной застройки | - " - | 0,9 | - |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания вне микрорайонного значения | - " - | 3,5 | 4,7 |
|  | - территории объектов транспортной инфраструктуры | - " - | - | 2,5 |
|  | -прочие территории | - " - | 1,9 | 1,1 |
| 3 | Территории, за границами красных линий, в том числе: | - " - | 1,2 | 1,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 1,0 | 1,2 |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания вне микрорайонного значения | - " - | 0,2 | - |