ханты-Мансийский автономный округ - Югра

город нефтеюганск

Проект планировки и

проект межевания территории, ограниченной улицами

Парковая и Киевская

(в районе жилого городка Су-905)

в городе Нефтеюганске

положение о размещении

объектов капитального строительства

ОМСК-2014

Оглавление

1 Цель разработки проекта планировки и проекта межевания	3

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	4

2.1 Характеристика объектов капитального строительства	4

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

4 Технико-экономические показатели проекта	7

Цель разработки проекта планировки и проекта межевания

Проект планировки и межевания подготовлен в соответствии с муниципальным  контрактом №397 от 16.07.2014г. на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Парковая и Киевская (в районе жилого городка Су-905) в городе Нефтеюганске, заключенного между Департаментом градостроительства администрации города Нефтеюганска и ООО "Агентство по развитию территорий "Геоника" г. Омск.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Настоящим проектом планировки и межевания территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закреплённых в градостроительных планах земельных участков, готовятся проекты границ этих земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- административное здание (объект местного значения);

- здание с расположенными в нем: офисными помещениями, предприятием бытового обслуживания, спортивным залом (объект местного значения);

- административное здание ЗАО "Окружной центр обеспечения пожарной безопасности" (объект местного значения).

- магазин (объект местного значения);

- торговый комплекс (объект местного значения);

- здание, с расположенным в нем кинотеатром, рестораном, гостиницей (объект местного значения);

- наземные стоянки (объект местного значения);

- станция технического обслуживания автомобилей (объект местного значения);

- автомойка (объект местного значения);

- трансформаторная подстанция (объект местного значения).

Характеристика объектов капитального строительства

- административное здание (до 5 этажей*,  Sзаст = 877 кв.м; Sобщ = 1403 кв.м;

Vзд = 6314 куб.м);

- здание с расположенными в нем: офисными помещениями, предприятием бытового обслуживания, спортивным залом на 540 кв. м площади пола (до 5 этажей*,  Sзаст = 1202 кв.м, Sобщ = 2885 кв.м; Vзд = 12982 куб.м );

- административное здание ЗАО "Окружной центр обеспечения пожарной безопасности" (3 эт., Sзаст = 421 кв.м; Sобщ = 1010 кв.м; Vзд = 4320 куб. м).

- магазин на 814 кв. м торговой площади (магазин на 814 кв. м торговой площади (2 эт., Sзаст = 754 кв.м, Sобщ = 1206 кв.м; Vзд = 6270 куб. м);

- торговый комплекс на 1600 кв. м торговой площади (до 5 этажей*, Sзаст = 1108 кв.м, Sобщ = 2659 кв.м; Vзд = 11966 куб. м);

- здание, с расположенным в нем кинотеатром на 200 мест, рестораном на 200 мест, гостиницей на 100 мест. (до 5 этажей*,  Sзаст = 1665 кв.м, Sобщ = 5823 кв.м;

Vзд = 26208 куб. м);

- наземные стоянки (общей вместимостью 381 машиноместо, площадь территории 10830 кв.м);

- здание станции технического обслуживания автомобилей (до 3 этажей*, мощностью 5 постов, Sзаст = 393 кв.м, Sобщ = 314 кв.м; Vзд = 1651 куб. м);

- здание станции технического обслуживания автомобилей (до 3 этажей*, мощностью 5 постов, Sзаст = 393 кв.м, Sобщ = 314 кв.м; Vзд = 1651 куб. м);

- здание автомойки (до 3 этажей*, мощностью 4 поста, Sзаст = 376 кв.м, Sобщ = 301 кв.м; Vзд = 1579 куб. м);

- трансформаторная подстанция (1 эт, мощность расчетная = 1600 кВА).

Примечание: *-согласно Правилам землепользования и застройки города Нефтеюганска, утвержденных решением Думы город от 01.10.2010 №812-IV

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Площадь проектируемой территории – 9,0 га.

Коэффициент плотности застройки «брутто» – 0,38 (максимально допустимое значение – 0,4)

Коэффициент застройки – 23% (максимально допустимое значение – 25%).

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта планировки В том числе: | га | 9,0 | 9,0 |
| 1.1.1 | Зон жилого назначения в том числе: | га | 0,9 | - |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах проекта планировки | 10,00 | - |
| 1.1.1.1 | застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,9 | - |
|  |  | % | 10,00 | - |
| 1.1.2 | Административно-деловая | га | 3,3 | 4,1 |
|  |  | % | 36,66 | 45,56 |
| 1.1.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,4 | 0,8 |
|  |  | % | 4,44 | 8,89 |
| 1.1.4 | Коммунально-бытового обслуживания | га | - | 0.5 |
|  |  | % | - | 5.56 |
| 1.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,5 | 2,5 |
|  |  | % | 16,67 | 27.78 |
| 1.1.6 | Улично-дорожная сеть | га | 1,8 | 1,1 |
|  |  | % | 20,00 | 12,21 |
| 1.1.7 | Природного ландшафта | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 5,56 | - |
| 1.1.8 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 0,6 | - |
|  |  | % | 6,67 | - |
| 1.2 | Коэффициент застройки | - | 0,18 | 0,22 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | - | 0,24 | 0,36 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | человек | 150 | 0 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел./га | 17 | 0 |
| 2.3 | Коэффициент застройки | - | 0,2 | 0,23 |
| 2.4 | Коэффициент плотности застройки | - | 0,24 | 0,38 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади | 2,6 | 0 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 17 | 0 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади | 0 | 2,6 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство, в том числе | тыс. кв.м общей площади | 0 | 0 |
| 4 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные залы | кв.м площади пола | 0 | 540 |
| 4.2 | Кинотеатры | мест | 0 | 200 |
| 4.3 | Объекты торговли | кв.м торговой площади | 0 | 2414 |
| 4.4 | Гостиницы | мест | 0 | 100 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 0 | 20 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | мест | 0 | 200 |
| 4.7 | Банки, отделения банков | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Административные здания | объект | 10 | 13 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | Км | 4,25 | 5,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральные улицы общегородского значения | Км | 0,24 | 0,24 |
|  | магистральные улицы районного значения | Км | 0,18 | 0,61 |
|  | улицы и дороги местного значения | Км | 0,43 | - |
|  | проезды | Км | 3,4 | 4,4 |
| 5.2 | Станции технического обслуживания | постов | 2 | 12 |
| 5.3 | Автомойки | постов | - | 4 |
| 5.4 | Наземные стоянки легкового транспорта | машиномест | - | 381 |
| 5.5 | Гаражи индивидуального транспорта | машиномест | 217 | 217 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | куб. м./в сутки | - | 50,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 50,6 |
|  | на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км | - | 0,4 |
| 6.1.3 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки куб. м./в сутки | - - | 50,6 50,6 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки |  | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 0,3 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды в том числе | Гкал/год | - | 8237 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 8237 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) | км | - | 0,4 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | - |
| 6.4.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год |  | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | - | - |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 жителей | - | 400 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего в том числе: - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  |  | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | 2300 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | 2300 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | 3,2 | 2,9 |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 7 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  |  |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК |  |  |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ |  |  |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  |  |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 8.1 | Всего | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство, | - - |  |  |
|  | - социальная инфраструктура, | - - |  |  |
|  | - улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт, | - - |  | 13,4 |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство территории, | - - |  |  |
|  | - прочие. | - - |  |  |
| 8.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя, | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства, | - - |  |  |
|  | - на 1 га территории. | - - |  |  |