АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

20.01.2010 											   № 54

Об утверждении генеральной

схемы очистки территории

города Нефтеюганска

подготовке проекта новой редакции Правил землепользования и застройки города Нефтеюганска и об утверждении Порядка по подготовке проекта новой редакции Правил землепользования и застройки города Нефтеюганска

Руководствуясь статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ, в целях  организации деятельности в области обращения с отходами на территории     города Нефтеюганска постановляю:

1.Утвердить генеральную схему очистки территории города                Нефтеюганска в текстовом варианте и графическом изображении согласно  приложению.

2.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации     города (Баландин С.Г.) в процессе организации деятельности в области           обращения с отходами и санитарной очистки территории города                      руководствоваться утверждённой генеральной схемой очистки территории    города Нефтеюганска.

3.Начальнику пресс-службы администрации города Е.С.Драчёву       опубликовать постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и         разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого          заместителя главы города И.Г.Батракову.

Глава города									      С.В.Буров

Приложение

к постановлению

администрации города

20.01.2010 № 54

#### Генеральная схема

#### очистки территории города Нефтеюганска

## 1.Общие положения

Генеральная схема очистки города Нефтеюганска разработана в соответствии с муниципальным контрактом от 26.12.2008 № 4 и техническим заданием на разработку градостроительной документации.

Генеральная схема очистки территории – документ, направленный на         решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий. Он определяет объёмы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления,           обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Очистка территории города является основным мероприятием, направленным на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды территории.

Генеральная схема очистки территории города Нефтеюганска разработана в соответствии с требованиями МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населённых пунктов Российской Федерации», утверждёнными Постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 № 152, на срок - 5 лет.

Согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» система санитарной очистки и уборки территории города Нефтеюганска предусматривает рациональный сбор, удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов. В настоящей генеральной схеме к бытовым отходам отнесены:

-хозяйственно-бытовые отходы, в том числе пищевые отходы из жилых    и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и куль-турно-бытового назначения;

-жидкие отходы из неканализованных зданий;

-уличный мусор и смёт;

-другие бытовые отходы, скапливающиеся на территории города.

Основные понятия и определения:

1.1.Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые                образовались в процессе производства или потребления, а также товары       (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

1.2.Твёрдые бытовые отходы (далее - ТБО) - мелкие бытовые отходы потребления.

1.3.Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и другие), утратившие свои потребительские свойства.

1.4.Очистка территории - уборка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) бытовых отходов и мусора.

1.5.Сбор отходов - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определённого времени из мест их образования для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

1.6.Вывоз отходов - деятельность по перемещению отходов от мест сбора     к местам их утилизации, переработки, обезвреживания и размещения.

1.7.Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием          отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) использования.

1.8.Переработка отходов - деятельность, направленная на повторное использование отходов с целью получения сырья, энергии, изделий и материалов.

2.Современное состояние системы санитарной очистки и уборки             территории

Управление в области обращения с отходами представляет собой взаимодействие субъектов, участвующих в санитарной очистке города             по исполнению требований действующего федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и правовых актов органов местного самоуправления в области обращения с отходами.

В соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования утверждёнными решением Думы города от 20.06.2007 № 245-IV, контроль и координацию деятельности по благоустройству и санитарному содержанию города осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории города, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО и КГО со специализированными предприятиями или вывозить отходы на полигон самостоятельно. Договоры на вывоз ТБО и КГО от жилищного фонда заключают собственники помещений или обслуживающие их организации.

Сбор ТБО в контейнеры и уборку контейнерных площадок осуществляют:

-в жилищном фонде – собственники помещений или обслуживающие их организации;

-на объектах, содержание которых осуществляется по договору –           организации-подрядчики;

-по остальным территориям – хозяйствующие субъекты, во владении или пользовании которых находятся данные территории.

Сбор и временное хранение отходов производства промышленных      предприятий осуществляется этими предприятиями в местах временного      хранения отходов.

В настоящее время на территории города выданы лицензии за 2005-     2008 годы на виды деятельности: «Обращение с опасными отходами», «Сбор,         использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных          отходов» организациям, представленным в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Полное наименование лицензиата | № лицензии | Дата начала действия лицензии | Адрес | Виды работ в составе деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Сервисэкология» | ОТ-58-000038 | 18.04.2005 | г.Нефтюганск, промзона | С, И, О, Т, Р 1-5 класса |
| 2 | ОАО «Севернефтепродукт» | ОТ-58-000096 | 26.05.2005 | г.Нефтеюганск, промзона | С |
| 3 | ООО «Спецкоммунсервис» | ОТ-58-000233 | 15.09.2005 | г.Нефтеюганск, ул.Жилая, промзона | С, О, Т, Р |
| 4 | ООО «РОСНефтеПродукт» | ОТ-58-000256 | 24.10.2005 | г.Нефтеюганск, ул.Сургутская, 1 | С |
| 5 | ООО «Марс» | ОТ-58-000257 | 24.10.2005 | г.Нефтеюганск, 3 мкр., дом 2, кв.88 | О |
| 6 | ООО «Юганскнефтегаз-геофизик» | ОТ-58-000367 | 12.12.2006 | г.Нефтеюганск, пионерная зона, ул.Парковая, строение № 9/9 | С, Т |
| 7 | ООО «Ламор-Югра» | ОТ-58-000369 | 14.12.2006 | г.Нефтеюганск, промышленная зона пионерная, ул.Парковая, строение № 9/3 | С, О, Т, Р |
| 8 | ОАО «Нефтеюганск-Сервис» | ОТ-58-000396 | 25.01.2007 | г.Нефтеюганск, пионерная промзона, ул.Набережная, 20 | С, Т 4, 5 класса |
| 9 | ИП Самигуллин Рустам Зинурович | ОТ-58-000484 | 11.09.2007 | г.Нефтеюганск, 8 мкр., дом 7, кв.37 | С, Т 4,5 класса |
| 10 | ООО «ЭКОСФЕРА» | ОТ-58-000534 | 11.01.2008 | г.Нефтеюганск, ул.Нефтяников,12 | С, О 3, 4, 5 класса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания – Нефтеюганск» | ОТ-58-000538 | 21.01.2008 | г.Нефтеюганск, ул.Киевская, промзона | С 1-5 класса |
| 12 | ООО «Комбел» | ОТ-58-000037 | 18.04.2005 | г.Нефтеюганск, промзона, ул.Набережная, здание. КПХиСБ | С, Т 1-5 кл |

Примечание: С - сортировка; О - обезвреживание; Т - транспортировка,     Р - размещение опасных отходов.

В городе Нефтеюганске организована планово-регулярная система     сбора, транспортирования спецавтотранспортом и обезвреживания бытовых   отходов. Сбор, временное накопление промышленных отходов осуществляется на территории промышленных предприятий. ТБО с территории промышленных предприятий вывозятся по заявкам. Отработанные люминесцентные лампы временно хранятся и накапливаются на промышленных площадках предприятий для последующей передачи специализированной организации.

С территории микрорайонов города вывоз ТБО осуществляет              ООО «Спецкоммунсервис». Транспортом ООО «Спецкоммунсервис»                за 2008 год с территории города вывезены отходы объёмом 263677,0 м3 или 52735,4 тонн. В основу удаления отходов заложена планово-регулярная система.

На территории города разработано 8 маршрутов. Маршруты составлены  с учётом удаления отходов от населения и предприятий (организаций,             магазинов, рынков) по пути следования мусоровоза.

Маршрутный график № 3:

-мусоровозы марки КО-413 на шасси: Газ-53, ЗИЛ 433362 КО,              МАЗ 5337МБЗ 014, МАЗ 5313 КО 415 КВ;

-территория обслуживания: 8, 8а микрорайоны, общежитие аэропорта;

-полигон по обезвреживанию отходов и среднее расстояние до него:       26 км;

-количество контейнерных площадок: 8 микрорайон - 7 (33 контейнера), 8а микрорайон - 9 (38 контейнеров), общежитие аэропорта -1 (3 контейнера).

-количество рейсов: 2;

-объём кузова мусоровоза с учётом коэффициента уплотнения по паспорту завода-изготовителя: 28 м3 (37 контейнеров);

-объём одного контейнера: 0,75 м3.

| Наименование предприятия | Адрес | Количество контейнеров | Дни недели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | понедель- ник |  | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | Время на рейс |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 рейс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| получение путевого листа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| ООО «СКС» - заправка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 микрорайон | дом 27 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Детский сад «Ивушка» | 8 микрорайон | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 микрорайон | дом № 4 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 8 микрорайон | дом № 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Детский сад «Родничок» | 8 микрорайон | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 8 микрорайон | дом № 20 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 8 микрорайон | дом № 9 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8 микрорайон | дом № 11 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8 микрорайон | дом № 21 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 8а микрорайон | дом № 7 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8а микрорайон | дом № 5 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8а микрорайон | дом № 2 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Управление внутренних дел по городу Нефтеюганску | 8а микрорайон | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| Полигон – разгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8а микрорайон | дом № 42 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8а микрорайон | дом № 36 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8а микрорайон | дом № 33 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 8а микрорайон | дом № 43 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Обед водителя | с 12.00 до 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8а микрорайон | дом № 26 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 8а микрорайон | дом № 28 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8 микрорайон | дом № 27 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 микрорайон | дом № 4 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 8 микрорайон | дом № 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 8 микрорайон | дом № 20 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 8 микрорайон | дом № 9 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8 микрорайон | дом № 11 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8 микрорайон | дом № 21 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 8а микрорайон | дом № 7 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8а микрорайон | дом № 28 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8а микрорайон | дом № 42 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Общежитие аэропорта |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| СТО ЧП Пикурс |  | 1 | 2-й вторник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительное управление |  | 2 | 2-й и 4-й вторник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО Новые технологии |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| СТО «Каприз» |  | 1 | 2-й, 4-й четверг месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автостоянка «Маяк» |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Север-строй -1» |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ООО Плазма |  | 2 | 1-й и 3-й четверг месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин «Шина сервис» |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе «Ниагара» |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Шиномонтаж |  | 1 | 2й вторник месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗС № 100 |  | 1 | 2-й и 4-й вторник месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автостоянка «Спартак» |  | 1 | последний четверг месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГСК «Север» | 8а | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| СТО «Икар» |  | 1 | первый вторник месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО Новые технологии |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| Производственная база |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ГИБДД |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Спортзал аэропорта |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Кафе - закусочная |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «ССК» |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Полигон – разгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| База ООО «СКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.30 |

В среднем пробег по маршруту № 3 составляет 140,0 км.

Маршрутный график № 1:

-мусоровозы марки КО-413 на шасси: ЗИЛ 433362 МКЗ МВ 5257;

-территория обслуживания: 9, 9а, 10, 10а микрорайоны, ЖЭУ -2 (9,         10 микрорайоны), ЖЭУ-6 (16а микрорайон), ЖЭУ-7 (12, 16 микрорайоны);

-полигон по обезвреживанию отходов и среднее расстояние до него:       26 км;

-дни недели: понедельник, среда, пятница;

-количество рейсов: 2;

-объём кузова мусоровоза с учётом коэффициента уплотнения по          паспорту завода-изготовителя: 9,8 м3;

-объём одного контейнера: 0,75 м3.

| Наименование предприятия | Адрес | Кол-во мусоросборников (м/сб) | Время на рейс (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 рейс |  |  |  |
| Получение путевого листа |  |  | 7.00 |
| ООО «СКС»-заправка |  |  |  |
| ЖЭУ-2 | 10 микрорайон |  |  |
|  | дом № 25 | 4 |  |
|  | дом № 26 | 3 |  |
|  | 9 микрорайон |  |  |
|  | дом № 2 | 2 |  |
| ЖЭУ-6 | 16а микрорайон |  |  |
|  | дом № 54 | 4 |  |
|  | дом № 68 | 2 |  |
|  | дом № 75 | 2 |  |
|  | дом № 76 | 1 |  |
|  | дом № 77 | 3 |  |
|  | дом № 78 | 2 |  |
|  | дом № 79 | 2 |  |
|  | дом № 80 | 2 |  |
| ЖЭУ-7 | 12 микрорайон |  |  |
|  | дом № 52 | 2 |  |
| Полигон, разгрузка |  |  |  |
| Обед водителя |  |  | с 12.00 до 13.30 |
| 2 рейс |  |  |  |
| ЖЭУ-7 | 12 микрорайон |  |  |
|  | дом № 29 | 3 |  |
|  | дом № 30 | 2 |  |
|  | дом № 38 | 1 |  |
|  | дом № 53 | 4 |  |
|  | дом № 55 | 2 |  |
|  | дом № 56 | 2 |  |
|  | 16 микрорайон |  |  |
|  | дом № 1 | 6 |  |
|  | дом № 6 | 1 |  |
|  | дом № 9 | 1 |  |
|  | дом № 23 | 2 |  |
|  | дом № 25 | 2 |  |
|  | дом № 26 | 2 |  |
|  | дом № 45 | 2 |  |
| Полигон, разгрузка |  |  |  |
| Полигон – ООО «СКС» |  |  | 16.30 |

В среднем пробег по маршруту 155 км.

Маршрутный график № 2:

-мусоровозы марки КО-413 на шасси: ЗИЛ 433362, МКЗ МВ 5256;

-территория обслуживания: 9, 9а, 10, 10а микрорайоны, ЖЭУ-6             (16а микрорайон), ЖЭУ-7 (12, 16 микрорайоны);

-полигон по обезвреживанию отходов и среднее расстояние до него:       26 км;

-дни недели: вторник, четверг, суббота;

-количество рейсов: 2;

-объём кузова мусоровоза с учётом коэффициента уплотнения по          паспорту завода-изготовителя: 9,8 м3;

-объём одного контейнера: 0,75 м3.

| Наименование предприятия | Адрес | Кол-во мусоросборников (м/сб) | Время на рейс (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 рейс |  |  |  |
| Получение путевого листа |  |  | 7.00 |
| ООО «СКС»-заправка |  |  |  |
| ЖЭУ-6 | 16а микрорайон |  |  |
|  | дом № 54 | 4 |  |
|  | дом № 68 | 2 |  |
|  | дом № 75 | 2 |  |
|  | дом № 76 | 1 |  |
|  | дом № 77 | 3 |  |
|  | дом № 78 | 2 |  |
|  | дом № 79 | 2 |  |
|  | дом № 80 | 2 |  |
| ЖЭУ-7 | 16 микрорайон |  |  |
|  | дом № 1 | 6 |  |
|  | дом № 6 | 1 |  |
|  | дом № 9 | 1 |  |
|  | дом № 23 | 2 |  |
|  | дом № 25 | 2 |  |
|  | дом № 26 | 2 |  |
|  | дом № 45 | 2 |  |
| Полигон, разгрузка |  |  |  |
| Обед водителя |  |  | С 12.00 до 13.30 |
| 2 рейс |  |  |  |
| ЖЭУ-7 | 12 микрорайон |  |  |
|  | дом № 29 | 3 |  |
|  | дом № 30 | 2 |  |
|  | дом № 38 | 1 |  |
|  | дом № 52 | 2 |  |
|  | дом № 53 | 4 |  |
|  | дом № 55 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | дом № 56 | 2 |  |
| Полигон, разгрузка |  |  |  |
| Полигон – ООО «СКС» |  |  | 16.30 |

В среднем пробег по маршруту 155 км.

Маршрутный график № 2:

-мусоровозы марки КО-413 на шасси: ЗИЛ 433362, МКЗ МВ 5256;

-территория обслуживания: 9, 9а, 10, 10а микрорайоны, ЖЭУ-6 (13, 14, 16а микрорайоны);

-полигон по обезвреживанию отходов и среднее расстояние до него:       26 км;

-дни недели: вторник, четверг;

-количество рейсов: 2;

-объём кузова мусоровоза с учётом коэффициента уплотнения по          паспорту завода-изготовителя: 9,8 м3;

-объём одного контейнера: 0,75 м3.

| Наименование предприятия | Адрес | Кол-во мусоросборников (м/сб) | Время на рейс (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 рейс |  |  |  |
| Получение путевого листа |  |  |  |
| ООО «СКС»-заправка |  |  | 7.00 |
| Заправка – ЖЭУ-6 | 13микрорайон |  |  |
|  | дом № 30 | 1 |  |
|  | дом № 40 | 1 |  |
|  | дом № 29 | 1 |  |
|  | 16а микрорайон |  |  |
|  | дом № 68 | 2 |  |
|  | 14 микрорайон |  |  |
|  | дом № 12 | 2 |  |
|  | дом № 15 | 2 |  |
|  | дом № 18 | 2 |  |
|  | дом № 19 | 2 |  |
|  | дом № 21 | 3 |  |
|  | дом № 22 | 2 |  |
|  | дом № 23 | 2 |  |
|  | дом № 24 | 4 |  |
|  | дом № 25 | 2 |  |
|  | дом № 27 | 3 |  |
|  | дом № 30 | 3 |  |
|  | дом № 31 | 3 |  |
| Полигон, разгрузка |  |  |  |
| Обед водителя |  |  | с 12.00 до 13.00 |
| 2 рейс | 14 микрорайон |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | дом № 32 | 3 |  |
|  | дом № 33 | 1 |  |
|  | дом № 35 | 2 |  |
|  | дом № 36 | 1 |  |
|  | дом № 38 | 3 |  |
|  | дом № 45 | 2 |  |
|  | дом № 48 | 4 |  |
|  | дом № 50 | 2 |  |
|  | дом № 51 | 2 |  |
|  | дом № 53 | 3 |  |
|  | дом № 54 | 3 |  |
|  | дом № 56 | 2 |  |
|  | дом № 57 | 1 |  |
|  | дом № 58 | 2 |  |
|  | дом № 59 | 3 |  |
| Полигон, разгрузка |  |  |  |
| Полигон – ООО «СКС» |  |  | 16.30 |

В среднем пробег по маршруту 155 км.

Маршрутный график № 1:

-мусоровозы марки КО-413 на шасси: ЗИЛ 433362, МКЗ МВ 5256;

-территория обслуживания: 9, 9а, 10, 10а микрорайоны, ЖЭУ-4 (8 микрорайон), ЖЭУ-6 (13, 14, 16а микрорайоны);

-полигон по обезвреживанию отходов и среднее расстояние до него:       26 км;

-дни недели: понедельник, среда, пятница, суббота;

-количество рейсов: 2;

-объём кузова мусоровоза с учётом коэффициента уплотнения по          паспорту завода-изготовителя: 9,8 м3;

-объём одного контейнера: 0,75 м3.

| Наименование предприятия | Адрес | Кол-во мусоросборников (м/сб) | Время на рейс (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 рейс |  |  |  |
| Получение путевого листа |  |  |  |
| ООО «СКС» - заправка |  |  |  |
| Заправка – ЖЭУ-4 | 8 микрорайон |  |  |
|  | дом № 27 | 1 |  |
| ЖЭУ-6 | 13 микрорайон |  |  |
|  | дом № 30 | 1 |  |
|  | дом № 40 | 1 |  |
|  | дом № 29 | 1 |  |
|  | 16а микрорайон |  |  |
|  | дом № 68 | 2 |  |
|  | 14 микрорайон |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | дом № 12 | 2 |  |
|  | дом № 15 | 2 |  |
|  | дом № 18 | 2 |  |
|  | дом № 19 | 2 |  |
|  | дом № 31 | 3 |  |
|  | дом № 32 | 3 |  |
|  | дом № 35 | 2 |  |
|  | дом № 36 | 1 |  |
| Полигон, разгрузка |  |  |  |
| Обед водителя |  |  | с 12.00 до 13.30 |
| 2 рейс | 14 микрорайон |  |  |
|  | дом № 21 | 3 |  |
|  | дом № 22 | 3 |  |
|  | дом № 23 | 2 |  |
|  | дом № 24 | 4 |  |
|  | дом № 25 | 2 |  |
|  | дом № 27 | 3 |  |
|  | дом № 30 | 2 |  |
|  | дом № 33 | 1 |  |
|  | дом № 38 | 3 |  |
|  | дом № 45 | 2 |  |
|  | дом № 48 | 4 |  |
|  | дом № 50 | 2 |  |
|  | дом № 51 | 2 |  |
|  | дом № 53 | 3 |  |
|  | дом № 54 | 3 |  |
|  | дом № 56 | 2 |  |
|  | дом № 57 | 1 |  |
|  | дом № 59 | 3 |  |
| Полигон, разгрузка |  |  |  |
| Полигон-ООО «СКС» |  |  | 16.30 |

В среднем пробег по маршруту 155 км.

Маршрутный график № 3

-мусоровозы марки КО-413 на шасси: ГАЗ-3307 мусоровоз № 5114;

-территория обслуживания: 9, 9а, 10, 10а микрорайоны, ЖЭУ-3 (1, 2,          6 микрорайоны), ЖЭУ-6 (13, 14, 16а микрорайоны);

-полигон по обезвреживанию отходов и среднее расстояние до него:       26 км;

-дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота;

-количество рейсов: 2;

-объём кузова мусоровоза с учётом коэффициента уплотнения по          паспорту завода изготовителя: 9,8 м3;

-объём одного контейнера: 0,75 м3.

| Наименование предприятия | Адрес | Кол-во контейнеров | Дни недели |  |  |  |  |  |  | Время на рейс (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 рейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение путевого листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| ООО «СКС» -заправка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖЭУ-2 | 6 микро- Район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом № 55 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом № 56 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом № 54 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 микро- район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом № 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом № 17 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 микро- район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом № 21 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон, разгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 рейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Столовая администрации города | 2 микро- район | 0,09 м3 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
| МСЧ | 7 микро- район | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |  |  |
| Магазин «Находка» | 7 микро- район | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  |  |
| Взрослая поликлиника | 5 микро- район | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
| Смотровая поликлиника | 5 микро- район | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |
| Женская поликлиника | 8а микро- район | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Центр социальной помощи | 8а микро- район | 0,80 м |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| Обед водителя |  |  | с 12.00 до 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин «Удача» | 12 микро- район | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  | 0,40 | 0,40 |  |  |
| Магазин «Милан» | 12 микро- район | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
| Магазин «Багира» | 12 микро- район | 0,40 | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  |  |  |
| Холодильная мастерская | 12 микро- район | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  |  |
| Магазин «Байкал» | 12 микро- район | 0, 28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  |
| Магазин «Продукты» | 13 микро- район | 0,30 |  | 0,3 |  |  | 0,30 |  |  |  |
| Торговый павильон | 13 микро- район | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
| Магазин «Карпаты» | 16а микро- район | 0,50 | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| Кафе | 16а микро- район | 0,40 | 0,40 |  |  | 0,40 |  | 0,40 |  |  |
| Кафе «Звёзды» | 16а микро- район | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| Детская поликлиника | 16а микро- район | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
| Столовая ЮСАТ-2 | Промзона | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |
| Полигон, разгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон–ООО «СКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.30 |

В среднем пробег по маршруту 160 км.

На балансе предприятия числится техника: ГАЗ 330232, ЗИЛ ММЗ-4505, УРАЛ-5557, КАМАЗ-55111, КАВЗ-3976,ГАЗ-322132, ГАЗ-53 КО-503Б1,      ГАЗ-3307 КО-503В, ЗИЛ-130В1, ЗИЛ-131, ГАЗ-3307, ЗИЛ-433362КО-404-4, МАЗ-5337 МБЗ-014, МАЗ 5337 КО-449-31, МАЗ-5337А2 МКМ-3403, КАМАЗ-53213 КО-415, КАМАЗ-53215 КО-440-5, КАМАЗ-53215 МК-20-01, КАМАЗ-53605-62 МКМ-4605,ЗИЛ-ММЗ-4502, ГАЗ-3307, ГАЗ-САЗ-3507, ГАЗ-33073, САЗ-35071, ГАЗ-53, ЗИЛ-433362МКЗ, ЗИЛ-433362 МКЗ-10, ТЦ-10, Т-170-00-3, ТО-28, модель 4081, АДД-305.

Периодичность вывоза отходов: от населения ежедневный вывоз и объезд, организации и предприятия - в соответствии с договором. На полигоне ТБО для проведения работ по захоронению отходов применяется следующая техника: бульдозер Т-170 - 2 единицы, мотопомпа пожарная МП-1600 «Гейзер» - 1единица, ЗИЛ-131 ТЦ-11 - 1единица. Для вывоза крупногабаритных отходов (КГО) применяются самосвалы, приспособленные для перевозки отходов (наращенные борта, установлены пространственно-силовые конструкции для увеличения объёма перевозимых отходов). Для вывоза отходов из домов, оснащённых мусоропроводами, применяются мусоровозы с задней загрузкой отходов типа МКЗ, МКЗ-10. Мойка мусоровозов осуществляется на полигоне ТБО в соответствии с действующими нормативными актами.

Твёрдые бытовые отходы города вывозятся на полигон ТБО, расположенный в 24 километрах от города Нефтеюганска в сторону города Пыть-Яха на территории Нефтеюганского района. Санитарная очистка, летняя и зимняя уборка города осуществляется мусоровозами, пескоразбрасывателями и поливомоечными машинами, шнекороторными снегоочистителями и снегопогрузчиками. В 2008 году объём накопленных ТБО составлял 470,83 тыс.м3, жидких отходов – 92,0 тыс.м3, снега и прочих отходов – 126 тыс.тонн.

Работы по захоронению отходов производятся в соответствии с нормативными документами и санитарными правилами, утверждённой и согласованной технологией эксплуатации полигона ТБО. Заполняемость полигона составляет 80%.

3.Организация и технология сбора и вывоза бытовых отходов

При рассмотрении всего комплекса мероприятий, связанных со сбором, транспортировкой, обезвреживанием и утилизацией ТБО, в первую очередь, ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения       вопроса сбора и транспортировки ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходима полная информация о морфологическом и элементарном составе и свойствах ТБО, в том числе теплотехнических.

Обращение с отходами.

Отходы делятся на 2 класса:

-отходы производства (материалы, вещества, изделия, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и не находящие применения на данном предприятии (организации), либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства);

-отходы потребления (изделия, материалы, вещества, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства в процессе общественного или      личного потребления).

Отходы потребления включают в себя:

-собственно твёрдые бытовые отходы (ТБО) – остатки пищи и процессов её приготовления, упаковочные материалы, изношенная одежда и обувь, отслужившие предметы домашнего обихода, дворовый и садовый мусор, отходы офисов и торговли и другое;

-крупногабаритные отходы (КГО) - изношенная сложная бытовая техника (автомобили личного пользования и их заменяемые детали (шины, аккумуляторы), холодильники, электронная аппаратура и т.д.), мебель и упаковка.

Согласно ГОСТ 12.1.007-76* «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» все      отходы делятся на четыре класса опасности:

-первый класс – вещества (отходы) чрезвычайно опасные;

-второй класс – вещества (отходы) высокоопасные;

-третий класс – вещества (отходы) умеренно опасные;

-четвёртый класс – вещества (отходы) малоопасные.

С принятием Приказа МПР РФ от 15.06.2001 № 115 «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» были утверждены критерии отнесения опасных отходов        к классу опасности для окружающей природной среды.

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного       вредного воздействия на окружающую природную среду (далее – ОПС) при      непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее      в соответствии с Критериями, приведёнными в таблице № 2.

- Таблица № 2

| № п/п | Степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для ОПС | Класс опасности отхода для ОПС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очень высокая | Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует | I класс. Чрезвычайно опасные |
| 2 | Высокая | Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия | II класс. Высоко опасные |
| 3 | Средняя | Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника | III класс. Умеренно опасные |
| 4 | Низкая | Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3 лет | IV класс. Малоопасные |
| 5 | Очень низкая | Экологическая система практически не нарушена | V класс. Практически неопасные |

Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться расчётным или экспериментальным методами.

Традиционно к ТБО относят отходы 4–5 класса опасности. В случае        отнесения производителями отходов отхода расчётным методом к 5 классу опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии подтверждения 5 класса опасности экспериментальным методом отход может быть отнесен к 4 классу опасности.

Обращение с отходами потребления на территории города представляет     собой комплекс мероприятий по сбору, вывозу и утилизации отходов.

Накопление, сбор и вывоз ТБО и КГО.

В целом принятая в городе система обращения с ТБО сводится к планово-регулярной уборке, включающей неселективный сбор по системе несменяемых контейнеров, расположенных на контейнерных площадках, вывоз мусоровозами для размещения на полигоне ТБО.

Тип применяемых контейнеров зависит прежде всего от способа погрузки и вывоза ТБО.

Изготовленные из металла контейнеры обладают значительной массой,       невысокой коррозионной стойкостью и адгезией к влажным отходам, а также   большими затратами на их эксплуатацию. Срок службы таких контейнеров ниже нормы. Использующиеся контейнеры в основном не оборудованы крышками, что не исключает развеивание мусора на прилегающие территории.

В городе оборудованы контейнерные площадки для размещения контейнеров для сбора в них ТБО и крупногабаритного мусора различных конструктивных типов:

-с ограждениями из сетки, железобетонных и кирпичных конструкций;

-с основанием из железобетонных плит;

-без основания.

К крупногабаритным относятся отходы, по габаритам не помещающиеся        в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов:

| Материал | Содержание, % | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера |
| Бумага, картон | 6 | упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | детские ванночки, тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

Анализ состава крупногабаритных отходов показывает, что более половины по массе составляют предметы из дерева, 80% – легкосгораемые компоненты. Причём морфологические особенности данного вида отходов обуславливают     значительное упрощение их сортировки с целью последующей переработки.

Санитарными нормами регламентируется необходимость накопления КГО на специальных площадках с последующим вывозом отдельно от ТБО в места   сортировки и последующей утилизации. В настоящее время крупногабаритные отходы с городской территории собираются и вывозятся отдельно от ТБО.

Накопление, сбор и удаление пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьём для животноводства. В них содержатся крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные    компоненты. Состав и накопление пищевых отходов изменяются по сезонам года (таблица № 3).

Таблица № 3

Ориентировочный состав пищевых отходов, %

| Состав | Сезон года |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лето-осень | Зима-весна |
| Картофель и его очистки | 25–38 | 38…50 |
| Другие овощи | 25–38 | 9…15 |
| Фрукты | 20–25 | 18…24 |
| Мясо, колбасы | 3...5 | 3…5 |
| Мясные кости | 3…4 | 3…4 |
| Рыба, рыбные кости | 2…3 | 2…3 |
| Хлеб и хлебопродукты | 2 | 2 |
| Молочные продукты | 0,5 | 0,5 |
| Яичная скорлупа | 0,5 | 0,5 |
| Прочие (не пищевые) отходы, упаковка | 5…8 | 5…15 |

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением             содержания пищевых отходов с 20…25% весной до 40…55% осенью, что      связано с увеличением употребления свежих овощей и фруктов в рационе       питания населения.

Методы обезвреживания отходов.

В соответствии с п 2.2 «Стратегия обезвреживания и переработки отходов в новых условиях» методической документации в строительстве «Концепция обращения с твёрдыми отходами в Российской Федерации» МДС 13-8.2000 приоритетным направлением в области обезвреживания ТБО является           снижение потоков отходов за счёт селективного сбора и организации            предварительной сортировки. Необходимо начать освоение и серийный выпуск специального оборудования для селективного сбора, контроля и предварительной сортировки вторсырья на приёмных пунктах, а также развить сеть           приёмных пунктов. Из практики европейских стран известно, что оптимальным считается расположение одного пункта комплексного приёма вторичного сырья (макулатура, полимеры, стекло, металлические банки) на 10-15 тыс. жителей. Площадь одного приёмного пункта составляет около 100 м2.

Практический опыт переработки ТБО в России и зарубежных странах    показывает, что не существует какого-либо одного универсального метода, удовлетворяющего современным требованиям экономики и ресурсосбережения. Конкретно для каждого региона и населённого пункта метод переработки ТБО выбирается исходя из местных условий:

-состава и свойств ТБО, изменения по сезонам года;

-годовой нормы накопления ТБО;

-климатических условий;

-потребности в органических удобрениях, энергетических ресурсах           и вторичном сырье;

-экономических факторов.

Построение промышленной технологии именно по принципу комбинации различных методов переработки ТБО нивелирует недостатки каждого метода, взятого в отдельности. Именно комплексная переработка ТБО обеспечивает       в совокупности малую отходность производства, его максимальную экологическую и экономическую целесообразность. При использовании технологии «сортировка + сжигание» количество шлака снижается до 15% исходного ТБО, а золы - до 1%, причём шлак может вовлекаться в промышленную переработку (производство строительных материалов по известным технологиям). При этом предварительная сортировка улучшает и ускоряет процесс компостирования органических веществ ТБО, облегчает очистку компоста от примесей, снижает потребную производительность оборудования для термической и биотермической обработки ТБО, улучшает состав отходящих газов, облегчает ведение процесса термообработки в оптимальном режиме.

Для городов с населением 100-200 тыс. жителей целесообразна разработка упрощённой технологии обезвреживания и утилизации ТБО.

Складирование отходов на полигонах остаётся пока основным методом обезвреживания отходов. Для сокращения площадей под полигоны разработаны методы многоярусного складирования с многократным уплотнением, что позволяет значительно увеличить нагрузку на единицу площади. При высотной схеме ТБО укладываются на высоту более 20,0 м.

Опыт строительства и эксплуатации полигонов для ТБО требует:

-разработки экономичных и эффективных материалов для промежуточной изоляции и противофильтрационных экранов в основании полигонов ТБО;

-разработки и внедрения специальных катков-уплотнителей;

-разработки оборудования для сбора и очистки фильтрата, сбора  и утилизации биогаза.

Рекультивация территории полигона ТБО.

В соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации            и рекультивации полигонов твёрдых бытовых отходов», утверждённой            Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 года           закрытие полигона для приёма ТБО осуществляется после отсыпки его на       проектную отметку, установленную заданием; на высоконагружаемых            полигонах со сроком эксплуатации не менее 5 лет допускается превышение проектной отметки на 10%. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учётом дальнейшей рекультивации.

При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к краям полигона.

Устройство изолирующего слоя полигона определяется заданием по его рекультивации.

Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации полигона по мере увеличения высоты складирования. Материалом для засыпки наружных откосов полигона служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт. Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя. По склонам высаживаются защитные насаждения и устраиваются террасы. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями и приводится в разделе 3 «Рекультивация территорий закрытых полигонов».

На участках, используемых в последующем под открытые склады тары непищевого назначения, толщина верхнего изолирующего слоя должна          составлять не менее 1,5 м. При использовании рекультивированной территории полигона под выращивание сельскохозяйственной продукции, садово-ягодных растений, лесопосадок толщина верхнего изолирующего слоя может быть       изменена в зависимости от вида выращиваемых культур растений. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть тщательно уплотнён до плотности не менее 750 кг/м3.

Рекультивация закрытых полигонов - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Кроме полигонов, на практике встречается большое количество               неусовершенствованных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны     природы.

Рекультивация таких свалок требует выполнения большого объёма       подготовительных работ, а именно:

-проведение комплекса экологических исследований (гидрогеологи-ческие, геологические, почвенные, исследования атмосферы, проверка отходов на радиоактивность и т.п.);

-решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата,        использование биогаза, устройство экранов и т.д.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых            полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им               постоянного устойчивого состояния. Сроки процесса стабилизации приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Сроки стабилизации закрытых полигонов для различных климатических зон

| Вид рекультивации | Сроки стабилизации закрытых полигонов для различных климатических зон | Год |
| --- | --- | --- |
| Посев многолетних трав, создание пашни, сенокосов, газонов | северная | 3 |
| Посадка кустарников, сеянцев | северная | 3 |
| Посадка деревьев | северная | 3 |
| Создание огородов, садов | северная | 15 |

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий в народном хозяйстве.

Наиболее приемлемы для закрытых полигонов сельскохозяйственное,   лесохозяйственное, рекреационное и строительное направление рекультивации.

Сельскохозяйственное направление рекультивации закрытых полигонов осуществляется в случае расположения полигона в зоне землепользования того или иного сельскохозяйственного предприятия. Оно имеет целью создание на нарушенных в процессе заполнения полигона землях, пахотных и сенокосно-пастбищных угодий, площадей для поливного высокопродуктивного овощеводства, коллективного садоводства. При осуществлении сельскохозяйственного направления рекультивации выращивание овощей и фруктов, а также коллективное садоводство допускается через 10-15 лет, создание сенокосно-пастбищных угодий - через 1-3 года после закрытия полигона.

Лесохозяйственное направление рекультивации - создание на нарушенных полигонами землях лесных насаждений различного типа. Лесоразведение предусматривает создание и выращивание лесных культур мелиоративного, противоэрозионного, полезащитного, ландшафтно-озеленительного назначения.

Строительное направление рекультивации закрытых полигонов -          приведение территории закрытого полигона в состояние, пригодное для        промышленного и гражданского строительства.

Строительное направление осуществляется двумя способами: строительство объектов на территории закрытого полигона без вывоза свалочного грунта и с вывозом свалочного грунта.

Вопрос о капитальном строительстве на закрытых полигонах без вывоза свалочного грунта решается после проведения соответствующих исследований.

Гражданское строительство с подвальными помещениями (жилые здания, детские и лечебно-профилактические учреждения) на территории закрытого полигона без вывоза свалочного грунта не допускается. При вывозе свалочного грунта жилищное строительство может быть разрешено только после            проведения соответствующих санитарно-бактериологических исследований.

Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и          биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования       состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона (свалки) к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона (свалки); создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоёв и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений. Для выработки решений по исключению влияния газохимического загрязнения атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, содержания органики, влажность и другие данные. С учётом полученных данных и анализа климатических и геологических условий расположения полигона составляется прогноз образования биогаза и выбирается метод дегазации и конструкция рекультивационного покрытия полигона.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Работы по рекультивации закрытых полигонов составляют систему        мероприятий, осуществляемых как в период эксплуатации, так и в процессе    самого производства работ. Для определения объёмов работ, выбора технологии и оборудования в период подготовки  к проведению рекультивации производится паспортизация полигона по отчётным данным спецавтохозяйства,          комбинатов благоустройства и т.д. по подчинённости за весь период             эксплуатации закрытого полигона.

Рекультивацию территории закрытого полигона     проводит организация, эксплуатирующая полигон, после получения предварительного разрешения на проведение работ в органах санитарно-эпидемиологического надзора и Минприроды (района, города, области, края) с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

В обязанность спецавтохозяйства и других предприятий по санитарной очистке города входит своевременное проведение рекультивации и передача участка для его дальнейшего целевого использования. Технический этап         рекультивации проводится самим предприятием. Биологический этап              целесообразно проводить специализированными предприятиями                    коммунального, сельскохозяйственного или лесохозяйственного профиля за счёт средств предприятия, проводящего рекультивацию.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная         документация.

Обязательной документацией проекта являются:

-исходный план полигона на начало рекультивации;

-генплан полигона после рекультивации;

-схема перемещения свалочного грунта;

-технология проведения рекультивации;

-пояснительная записка, в которой отражается характеристика свалочного грунта на всю глубину, почв и пород, завозимых для рекультивации материалов и технических изделий, применяемых в системе дегазации;

-качественный и количественный подбор ассортимента растений и       удобрений;

-сметы на проведение работ.

Основными исходными данными для проведения рекультивации             являются:

-год открытия полигона;

-год закрытия полигона;

-вид вывозимых отходов (бытовые, промышленные, строительные);

-расстояние от ..... до ближайших градостроительных объектов, в км;

-общая площадь отчуждения, га;

-общий объём накопления отходов, в тыс. м3;

-объём поступления отходов по годам эксплуатации, в тыс. м3;

-высота слоя отходов, м;

-в т.ч. над уровнем земли, м;

-верхний слой изолирующего материала (грунт, шлак, строительные       отходы и т.д.);

-толщина верхнего слоя изоляции, м;

-местность, на которой расположен полигон (лес, болото, поле, овраг, карьер, селитебная зона, район новостройки и т.д.);

-ведомственная принадлежность прилежащих земель;

-предполагаемое использование данной территории в дальнейшем;

-расстояние от места погрузки растительного грунта до закрытого           полигона, км;

-самозарастание полигона, %;

-вид растений;

-вид кустарников;

-вид деревьев;

-густота травостоя, %;

-возраст деревьев, лет.

Технология рекультивации.

К процессам технического этапа рекультивации относятся стабилизация, выполаживание и террасирование, сооружения системы дегазации, создание рекультивационного многофункционального покрытия, передача участка для проведения биологического этапа рекультивации. Технический этап                рекультивации закрытых полигонов включает следующие операции:

-завоз грунта для засыпки трещин и провалов, его планировка;

-создание откосов с нормативным углом наклона. Операции производятся сверху вниз при высоте полигона над уровнем земли более 1,5 м;

-строительство дренажных (газотранспортных) систем дегазации;

-погрузка и транспортировка материалов для устройства многофункционального покрытия;

-планировка поверхности;

-укладка и планировка плодородного слоя.

Материалы и технические изделия, предусматриваемые для сооружения систем дегазации, должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий.

В случае если полигон выступает над уровнем земли выше 1,5 м,         производится её выполаживание и при необходимости (для высотных              полигонов) террасирование. Выполаживание производится бульдозером сверху вниз перемещением свалочного грунта с верхней бровки полигона на нижнюю путём последовательных заходок.

При рекультивации высотных полигонов производится совместное        террасирование и выполаживание поверхности полигонов. Террасирование производится через 10-12 м высоты полигона. Ширина террасы 5-7 м.

Нормативный угол откоса устанавливается в зависимости от целевого     использования и имеет следующие уклоны:

-для возделывания сельскохозяйственных культур, в т.ч. в полеводстве, не более 2-3;

-для лугов и пастбищ не более 5-7;

-для садов не более 11;

-для посадки леса (кустарников и деревьев) не более 18;

-для организации зон отдыха, лыжных горок и т.д. не более 25-30.

Верхний рекультивационный слой закрытых полигонов состоит из слоя подстилающего грунта и насыпного слоя плодородной почвы.

В качестве искусственного подстилающего слоя (слабопроницаемое       покрытие) применяются: плотные суглинки и глины толщиной не менее 200 мм и коэффициентом фильтрации не более 10 м3 см/с; песчаное основание        толщиной не менее 150 мм, связанное битумом III-IV категории; другие          нетоксичные материалы, имеющие коэффициент фильтрации 10-3 см/с.

Использование материалов, не оговорённых настоящей инструкцией,         в качестве слабопроницаемого покрытия при рекультивации, возможно только по согласованию с отделом санитарной очистки и утилизации отходов          Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова и местными органами санэпиднадзора и охраны природы.

Плодородные земли на закрытые полигоны завозятся из мест временного складирования почвенного грунта или других возможных мест их образования. Завоз плодородных земель производится автотранспортом. Планировка           поверхности до нормативного угла наклона производится бульдозером.

По окончании технического этапа участок передаётся для проведения биологического этапа рекультивации закрытых полигонов. Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает следующие работы: подбор    ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами.

В первый год проведения биологического этапа производится подготовка почвы, включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение              основного удобрения в соответствии с нормой, приведённой в приложении      № 6, с последующим боронованием в 2 следа и предпосевное прикатывание.

Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси. Травосмесь состоит из двух, трёх и более компонентов. Подбор трав для равносмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемого полигона, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое     отрастание после скашивания.

При посеве травосмеси из двух компонентов норма высева снижается на 35%, а при посеве трёхкомпонентной травосмеси - на 50% от нормы высева по видам трав. Указанные нормы высева трав для северной зоны увеличивать        в 2 раза. Глубина заделки семян 1-1,25 см, а крупных семян - на глубину 3-4 см. Расстояние между одноимёнными рядками 45 см, а между общими                 рядками - 22,5 см.

Уход за посевами включает в себя полив из расчёта обеспечения 35-40% влажности почвы, повторность полива зависит от местных климатических       условий, скашивание на высоте 10-15 см и подкормку минеральными           удобрениями в соответствии с нормой подкормки с последующим боронованием на глубину 3-5 см.

В последующем на 2, 3 и 4 годы выращивания многолетних трав            производится подкормка азотными удобрениями в весенний период, боронование на глубину 3-5 см, скашивание на высоту 5-6 см и подкормка полным       минеральным удобрением 140-200 кг/га действующего начала с последующим боронованием на глубину 3-5 см и поливом из расчёта 200 куб.м/га при          одноразовом поливе.

Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона передаётся соответствующему ведомству для осуществления сельскохозяйственного, лесохозяйственного или рекреационного направлений работ для        последующего целевого использования земель.

4.Расчётные нормы образования ТБО

Нормативы образования – это усреднённое количество отходов, образующихся на расчётную единицу (человек – для жилищного фонда; одно место                     в гостинице; 1 м² торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу     времени (день, год).

К ТБО, образуемым населением и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях (включая      отходы от текущего ремонта квартир), смёт, опавшие листья, собираемые с         дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов.

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень      благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, развитие общественного питания, культура торговли, степень благосостояния      населения и др.

Местными нормативами градостроительного проектирования города       Нефтеюганска, утверждёнными постановлением администрации города от 29.05.2009 № 1225, установлены нормативы образования ТБО:

-для проживающих в муниципальном жилом фонде – 320 кг/чел. в год;

-для проживающих в индивидуальном жилом фонде – 480 кг/чел. в год;

-общее количество бытовых отходов по населённому пункту с учётом           общественных зданий – 600 кг/чел. в год;

-нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов 5% от объёма      твёрдых бытовых отходов.

В соответствии с постановлениями главы города Нефтеюганска от 24.07.2007 № 1776 «Об утверждении норм накопления твёрдых бытовых        отходов» определены нормы накопления твёрдых бытовых отходов, образующихся в результате деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений), которые представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки |  | Плотность кг/куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | куб.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Продовольственный магазин | на 1 кв.м торговой площади | 0,718 | 0, 0041 | 127 |
| 1.2 | Универсам | на 1 кв.м | 0,7 | 0,0041 | 170 |
| 1.3 | Павильон | на 1 кв.м торговой площади | 2,63 | 0,016 | 160 |
| 1.4 | Лоток | 1 торговое место | 2,19 | 0,014 | 200 |
| 1.5 | Палатки, киоски: газетные, сувенирные и т.д. | на 1 кв.м. торговой площади | 1,440 | 0,0111 | 130 |
| 1.6 | Торговля с машин | 1 торговое место | 2,19 | 0,014 | 160 |
| 1.7 | Магазин промышленных товаров | на 1 кв.м торговой площади | 0,4 | 0,0036 | 110 |
| 1.8 | Магазин хозяйственных товаров | на 1 кв.м торговой площади | 0,4 | 0,0036 | 110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.9 | Супермаркет (универсам) | на 1 кв.м торговой площади | 0,4 | 0,0036 | 110 |
| 1.10 | Склады, базы | на 1 кв.м торговой площади | 0,1 | 0,001 | 100 |
| 1.11 | Оказание услуг общественного питания (бар, ресторан, кафе, закусочные) | на 1 кв.м торговой площади | 1,37 | 0,007 | 200 |
| 1.12 | Ярмарка | на 1 кв.м торговой площади | 0,1 | 0,001 | 100 |
| 1.13 | Рынки | 1 торговое место | 0,95 | 0,01 | 130 |
| 2 | Медицинские учреждения |  |  |  |  |
| 2.1 | Аптека | на 1 кв.м торговой площади | 0,1 | 0,0008 | 110 |
| 2.2 | Больницы | на 1 койко-место | 0,63 | 0,0019 | 330 |
| 2.3 | Поликлиника, диспансер | 1 посещение | 0,1041 | 0,00055 | 190 |
| 3 | Автотранспортные предприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомастерские | на 1 машино-мест | 0,0055 | 0,0054 | 210 |
| 3.2 | Автозаправочные станции | на 1 заправочную колонку | 0,055 | 0,11 | 200 |
| 3.3 | Автостоянки и парковки | на 1 машино-мест | 0,0055 | 0,0003 | 200 |
| 3.4 | Гаражи | на 1 машино-мест | 0,11 | 0,0055 | 140 |
| 4 | Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные | на 1 ребёнка | 0,2793 | 0,00270 | 100 |
| 4.2 | Общеобразовательные | на 1 учащегося | 0,050 | 0,00030 | 200 |
| 4.3 | Учреждения, осуществляющие образовательный процесс | на 1 учащегося | 0,050 | 0,00030 | 190 |
| 5 | Административные, жилые здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги по ремонту бытовой, радио- или компьютерной Техники | на 1 кв.м. общей площади | 0,030 | 0,00100 | 220 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2 | Услуги по ремонту обуви, одежды | на 1 кв.м. общей площади | 0,273 | 0,00070 | 400 |
| 5.3 | Химчистка, прачечная | на 1 кв.м. общей площади | 0,027 | 0,00030 | 100 |
| 5.4 | Научно-исследовательские институты, проектно-конструкторские бюро | на 1 сотрудника | 0,363 | 0,0033 | 110 |
| 5.5 | Сбербанки, банки | на 1 сотрудника | 0,708 | 0,00172 | 120 |
| 5.6 | Отделение связи | на 1 сотрудника | 0,288 | 0,0026 | 110 |
| 5.7 | Административные и другие учреждения, офисы | на 1 сотрудника | 0,288 | 0,00264 | 110 |
| 5.8 | Гостиницы | на 1 место | 0,533 | 0,0031 | 170 |
| 5.9 | Парикмахерские и косметические салоны | на 1 место | 0,088 | 0,00064 | 140 |
| 5.10 | Клубы, концертные залы, библиотеки и др. | на 1 место | 0,075 | 0,0005 | 150 |
| 5.11 | Спортивные клубы, стадионы | на 1 место | 0,119 | 0,0007 | 170 |

Расчёт образования ТБО в микрорайонах города:

Микрорайон 1

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здания жилого фонда | 5086/чел | 0,8767 | 1627,5 | 9282 |
| 2 | Дом быта | 865/м2 | 0,030 | 9,5 | 315,7 |
| 3 | Гостиница | н.д | - | - | - |
| 4 | Магазины смешанных товаров, магазин промтоварный | 466/м2 | 0,4 | 73 | 612,3 |
| 5 | Временные павильоны и киоски розничной торговли | 39,2/м2 | 1,440 | 20,4 | 0,435 |
| 6 | МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 | 735/уча-щихся | 0,050 | 13,5 | 80,482 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | МУ «Спортсервис» Городской стадион | 150/мест | 0,119 | 7 | 38,325 |
| 8 | Детский сад | 120/мест | 0,2793 | 12,2 | 118,26 |
| Итого: |  |  |  | 1763,2 | 10447,5 |
| В том числе КГО |  |  |  | 440,8 | 2611,9 |

Микрорайон 2

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здания жилого фонда | 4460/чел | 0,8767 | 1427,2 | 8139,5 |
| 2 | МОУ «СОШ № 5» МОУ «НОШ № 5» | 1005/уча- щихся | 0,050 | 18,3 | 110,047 |
| 3 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13» | 155/мест | 0,2793 | 15,8 | 152,752 |
| 4 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» | 225/мест | 0,2793 | 23 | 221,737 |
| 5 | Аптека | 257/м2 | 0,1 | 9,4 | 75,044 |
| 6 | Торговый центр «Европа» | 4250 /м2 | 0,7 | 1085 | 6360,125 |
| 7 | Павильон | 50,3 /м2 | 1,440 | 26,4 | 293,752 |
| 8 | Культурный центр «Обь» | 750/мест | 0,075 | 20,5 | 136,875 |
| 9 | Магазины | 204,3/м2 | 0,4 | 30 | 0,735 |
| 10 | Хоккейный корт | 40/мест | 0,119 | 1,7 | 10,22 |
| Итого: |  |  |  | 2657,3 | 7361,287 |
| В том числе КГО |  |  |  | 664,3 | 1840,3 |

Микрорайон 2а

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МОУ ДОД Детская музыкальная школа им В.В.Андреева | 605/мест | 0,050 | 11,04 | 66,247 |
| 2 | УК Городская библиотека. Центральная детская библиотека | 24/мест | 0,075 | 0,002 | 4,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | МОУ Средняя общеобразовательная школа | н/д | - | - | - |
| 4 | Столовая | 928 /м2 | 1,37 | 464 | 2371,04 |
| 5 | Детский дом «Светозар» | н/д | - | - | - |
| 6 | Бассейн | 358/мест | 0,119 | 15,5 | 91,469 |
| Итого: |  |  |  | 490,542 | 2533,136 |
| В том числе КГО |  |  |  | 122,6 | 633,3 |

Микрорайон 3

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здания жилого фонда | 2914/чел | 0,8767 | 932,5 | 5318,05 |
| 2 | Магазины | 747/ м2 | 0,4 | 109 | 981,558 |
| 3 | Спортивный комплекс. Бассейн. МУ ДОД СДЮСШОР «Сибиряк» | 750/мест | 0,119 | 32,6 | 191,625 |
| 4 | Кинотеатр «Юган» | 400/ мест | 0,075 | 11 | 73 |
| 5 | МОУ ДОД Детская школа искусств № 1 им С.П.Дягилева | 300/ мест | 0,050 | 5,4 | 295,65 |
| 6 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10» | 120/мест | 0,2793 | 12,2 | 118,26 |
| 7 | Центр культуры и досуга «Строитель» | 500/ мест | 0,075 | 13,7 | 91,25 |
| 8 | МУ Центр молодёжных инициатив | 1100/мест | 0,075 | 30,1 | 200,75 |
| 9 | Торговый павильон «Информпечать» | 7,5 /м2 | 2,63 | 7,2 | 43,8 |
| Итого: |  |  |  | 1153,7 | 7313,943 |
| В том числе КГО |  |  |  | 288,4 | 1828,5 |

Микрорайон 4

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания жилого фонда | 3000/чел | 0,8767 | 960 | 5475 |
| 2 | Магазины | 1667/м2 | 0,4 | 243,4 | 2190,438 |
| 3 | Детский сад | 320/мест | 0,2793 | 32,6 | 315,36 |
| 4 | Школа | 650/мест | 0,050 | 6,4 | 71,175 |
| Итого: |  |  |  | 1242,4 | 8051,973 |
| В том числе КГО |  |  |  | 310,6 | 2012,99 |

Микрорайон 5

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания жилого фонда | 6950/чел | 0,8767 | 2224 | 12683,75 |
| 2 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 2. | 1025/мест | 0,050 | 18,7 | 112,237 |
| 3 | Филиал Московского негосударственного социально-гуманитарного института | 528/мест | 0,050 | 9,6 | 57,816 |
| 4 | Югорский государственный университет | н/д | - | - | - |
| 5 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» | 225/ мест | 0,2793 | 23 | 221,737 |
| 6 | Городская поликлиника № 1 | 275/посещений в смену | 0,1041 | 10,4 | 55,2 |
| 7 | Магазины | 977/м2 | 0,4 | 142,6 | 1283,778 |
| 8 | Кафе | 324,6 /м2 | 1,37 | 162,3 | 829,353 |
| 9 | Торговые павильоны | 81,7 /м2 | 2,63 | 78,4 | 477,128 |
| 10 | Торговый центр «Лион» | 680,2/м2 | 0,7 | 174 | 1017,919 |
| Итого: |  |  |  | 2843 | 16738,92 |
| В том числе КГО |  |  |  | 710,8 | 4184,7 |

Микрорайон 6

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания жилого фонда | 5321/чел | 0,8767 | 1702,7 | 9710,825 |
| 2 | Магазины | 3814 /м2 | 0,4 | 556 | 5011,596 |
| 3 | Школа | 900/мест | 0,050 | 16,4 | 98,55 |
| 4 | Детский сад | 200/мест | 0,2793 | 73 | 197,1 |
| Итого: |  |  |  | 2348,1 | 15018,07 |
| В том числе КГО |  |  |  | 587,03 | 3754,5 |

Микрорайон 7

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здания жилого фонда | 4294/чел | 0,8767 | 1374 | 7836,55 |
| 2 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 | н/д | - | - | - |
| 3 | Магазины | 2080 /м2 | 0,4 | 303,7 | 2733,12 |
| 4 | Аптека | 343,6/м2 | 0,1 | 12,5 | 100,331 |
| 5 | Больничный городок | 950/койко- мест | 0,63 | 218,4 | 658,82 |
| 6 | Павильон | 23/м2 | 2,63 | 22,1 | 134,32 |
| 7 | Детский сад | 320/ мест | 0,2793 | 32,6 | 315,36 |
| 8 | Школа | 792/мест | 0,050 | 14,4 | 86,724 |
| Итого: |  |  |  | 1977,7 | 11865,22 |
| В том числе КГО |  |  |  | 494,4 | 2966,3 |

Микрорайон 8

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здания жилого фонда | 5023/чел | 0,8767 | 1607,36 | 9166,975 |
| 2 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 6 | 526/мест | 0,050 | 9,5 | 57,597 |
| 3 | МОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» | 200/мест | 0,050 | 3,6 | 197,1 |
| 4 | Ресторан «Большие люди» | 442/ м2 | 1,37 | 221 | 1129,31 |
| 5 | Павильоны | 105,1 /м2 | 2,63 | 100 | 613,784 |
| 6 | Магазины | 840 /м2 | 0,4 | 122,6 | 1103,76 |
| 7 | Городская детская поликлиника № 2 | 300/посеще-ний в смену | 0,1041 | 11,4 | 54,75 |
| 8 | МОУ «СОШ № 6» (начальная школа) | 274/мест | 0,050 | 5 | 30,003 |
| 9 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» | 165/мест | 0,2793 | 16,8 | 162,607 |
| Итого: |  |  |  | 2097,26 | 12515,89 |
| В том числе КГО |  |  |  | 524,31 | 3128,97 |

Микрорайон 8а

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здания жилого фонда | 4912/чел | 0,8767 | 1572 | 8964,4 |
| 2 | Магазины | 5280 /м2 | 0,4 | 771 | 6937,92 |
| 3 | Дом быта | 354,4/м2 | 0,030 | 3,9 | 530,359 |
| 4 | Павильоны | 80/ м2 | 2,63 | 76,7 | 467,2 |
| 5 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 8 | 670 /мест | 0,050 | 12,2 | 73,365 |
| 6 | МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 20» | 200/мест | 0,2793 | 20,4 | 197,1 |
| 7 | Женская консультация. Поликлиника | 210/посеще-ний в смену | 0,1041 | 8 | 42,1575 |
| 8 | Смотровая поликлиника | 75/посеще-ний в смену | 0,1041 | 2,8 | 15,056 |
| Итого: |  |  |  | 2467 | 17227,56 |
| В том числе КГО |  |  |  | 616,75 | 4306,89 |

Микрорайон 9

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здания жилого фонда | 6557/чел | 0,8767 | 2098,2 | 11966,525 |
| 2 | Магазины | 691/м2 | 0,4 | 101 | 907,974 |
| 3 | Павильоны | 294,3/м2 | 2,63 | 282,5 | 1718,712 |
| 4 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» | 190 мест | 0,2793 | 19,3 | 187,245 |
| 5 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» | 190/мест | 0,2793 | 19,3 | 187,245 |
| 6 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 18» | 170/мест | 0,2793 | 17,3 | 167,535 |
| 7 | Ресторан «Париж» | 770,2/м2 | 1,37 | 385,1 | 1967,861 |
| 8 | Ресторан «Осень» | 534/мест | 1,37 | 267,0 | 1364,37 |
| 9 | Аптека № 132 | 463/м2 | 0,1 | 46,3 | 135,196 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 | 735/мест | 0,050 | 13,4 | 214,62 |
| 11 | МУ Городской театр кукол «Волшебная флейта» | 90/мест | 0,075 | 2,5 | 16,425 |
| 12 | МОУ ДОД «ДЮСШ» по зимним видам спорта | 70/мест | 0,050 | 1,3 | 17,885 |
| Итого: |  |  |  | 3253,2 | 18851,59 |
| В том числе КГО |  |  |  | 813,3 | 4712,9 |

Микрорайон 9а

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гаражи индивидуального транспорта | 797/маш. мест | 0,11 | 32 | 1454,525 |
| Итого: |  |  |  | 32 | 1454,525 |
| В том числе КГО |  |  |  | 8 | 363,63 |

Микрорайон 10

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания жилого фонда | 4876/чел | 0,8767 | 1560,3 | 8898,7 |
| 2 | Магазины | 1736 /м2 | 0,4 | 253,4 | 2281,104 |
| 3 | Дом быта | 410,1/м2 | 0,030 | 4,5 | 613,714 |
| 4 | МОУ «Начальная шко- ла - детский сад № 3» | 180/мест | 0,2793 | 18,3 | 177,39 |
| 5 | Торговый центр | 2430,3 м2 | 0,7 | 621 | 3636,944 |
| 6 | Ресторан «Харбин» | 908 /м2 | 1,37 | 454 | 2319,94 |
| 7 | Профессиональное училище № 5 | н/д | - | - | - |
| 8 | МУ Творческое объединение «Культура» | 250/мест | 0,075 | 4,5 | 45,625 |
| 9 | Художественная галерея «Метаморфоза» | 150/мест | 0,075 | 4,1 | 27,375 |
| 10 | Павильон | 53,3/м2 | 2,63 | 51,2 | 311,272 |
| Итого: |  |  |  | 2973,36 | 18312,06 |
| В том числе КГО |  |  |  | 743,34 | 4578,02 |

Микрорайон 10а

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гаражи индивидуального транспорта | 72/маш. мест | 0,11 | 3 | 144,54 |
| Итого: |  |  |  | 3 | 144,54 |
| В том числе КГО |  |  |  | 0,75 | 36,14 |

Микрорайоны 11, 11б

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания жилого фонда | 3675/чел | 0,8767 | 1176 | 6706,875 |
| 2 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 14 | 1400/мест | 0,050 | 25,5 | 153,3 |
| 3 | МОУ ДОД Детская школа искусств № 2 | 622/мест | 0,050 | 11,3 | 612,981 |
| 4 | Спортивно-оздоровительный комплекс | н/д | - | - | - |
| 5 | МУ Специальное (Коррекционное) ОУ для обучающихся «Школа-интернат № 1» | н/д | - | - | - |
| 6 | Магазины | 2395/м2 | 0,4 | 350 | 3147,03 |
| 7 | Павильоны | 2150/м2 | 2,63 | 2064 | 1255,6 |
| 8 | Детский сад | 640/мест | 0,2793 | 65,2 | 630,7 |
| 9 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 7 | 671/мест | 0,050 | 12,2 | 73,474 |
| 10 | Гаражи индивидуального транспорта | 1844/маш мест | 0,11 | 74 | 3701,83 |
| 11 | Развлекательный центр «Империя» | н/д | - | - | - |
| 12 | Гостиница «Гостевой дом» | н/д | - | - | - |
| 13 | Рынки | н/д | - | - | - |
| 14 | Столовые | 794 /м2 | 1,37 | 397 | 2028,67 |
| 15 | Филиал негосударственного образовательного учреждения «Институт профессиональных инноваций» | н/д | - | - | - |
| 16 | МУ Центр национальных культур. Библиотека филиал № 3 | 100/мест | 0,075 | 2,7 | 18,25 |
| 17 | Станция технического обслуживания | 10/маш. мест | 0,0055 | 0,02 | 19,71 |
| Итого: |  |  |  | 4177,92 | 18348,42 |
| В том числе КГО |  |  |  | 1044,48 | 4587,11 |

Микрорайон 11а

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания жилого фонда | 6843/чел | 1,315 | 3284,6 | 12488,475 |
| 2 | Павильоны | 127,4 м2 | 2,63 | 122 | 744,016 |
| 3 | Магазины | 2069 м2 | 0,4 | 302 | 2718,666 |
| 4 | МОУ «Начальная шко- ла - детский сад № 4» | 150/мест | 0,2793 | 15,3 | 147,825 |
| 5 | Автозаправочная станция | 5/колонок | 0,055 | 0,1 | 200,75 |
| 6 | Гаражи индивидуального транспорта | 1157/машин. мест | 0,11 | 46,4 | 2111,525 |
| 7 | Станция технического обслуживания | 5/маш. мест | 0,005 | 0,01 | 9,855 |
| Итого: |  |  |  | 3770,4 | 18421,11 |
| В том числе КГО |  |  |  | 942,6 | 4605,28 |

Микрорайон 12

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания жилого фонда | 10271/чел | 0,8767 | 3286,7 | 18744,575 |
| 2 | Павильон | 211/м2 | 2,63 | 202 | 1232,24 |
| 3 | Магазины | 2931/м2 | 0,4 | 428 | 3851,334 |
| 4 | МДОУ «Детский сад Общеразвивающего вида № 25» | 220/мест | 0,2793 | 22,4 | 216,81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | МОУ «СОШ № 9». МОУ «НОШ № 1» | 1242/мест | 0,050 | 22,6 | 135,9999 |
| Итого: |  |  |  | 3961,7 | 24180,96 |
| В том числе КГО |  |  |  | 990,43 | 6045,24 |

Микрорайон 13

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здания жилого фонда | 8003/чел | 0,8767 | 2561 | 14605,475 |
| 2 | МОУ Начальная образовательная школа № 7 | 188/мест | 0,050 | 3,4 | 20,586 |
| 3 | Магазины | 1608/м2 | 0,4 | 235 | 2112,912 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 26» | 335/мест | 0,2793 | 34,15 | 330,142 |
| 5 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 10 | 1326/мест | 0,050 | 24,2 | 145,197 |
| 6 | МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 8» | 195/мест | 0,2793 | 20 | 192,172 |
| 7 | Павильон | 142,5 м2 | 2,63 | 360 | 832,2 |
| 8 | МОУ «Начальная шко- ла - детский сад № 24» | 225/мест | 0,050 | 4,1 | 246,375 |
| 9 | Ресторан. Кафе. | 1131/м2 | 1,37 | 565 | 2889,705 |
| Итого: |  |  |  | 3806,85 | 21374,76 |
| В том числе КГО |  |  |  | 951,71 | 5343,69 |

Микрорайон 14

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания жилого фонда | 8233/чел | 0,8767 | 2634,5 | 15025,225 |
| 2 | Торговый центр «Витязь» | 286,5/ м2 | 0,7 | 73,2 | 428,747 |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 9» | 310/мест | 0,2793 | 31,6 | 305,505 |
| 4 | МОУ ДОД «Дом детского творчества» | 546 /мест | 0,050 | 10 | 59,787 |
| 5 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 13 | 1520/мест | 0,050 | 27,7 | 166,44 |
| 6 | МУ ДОД СДЮСШОР «Спартак» с/к «Олимп». с/к Авангард Авиакасса | н/д | - | - | - |
| 7 | Магазины | 1190/ м2 | 0,4 | 174 | 1563,66 |
| 8 | Гостиница «Русь» | 38/мест | 0,533 | 7,4 | 42,997 |
| Итого: |  |  |  | 2958,4 | 17592,36 |
| В том числе КГО |  |  |  | 739,6 | 4398,09 |

Микрорайон 15

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здания жилого фонда | 4579/чел | 0,8767 | 1465,26 | 8356,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Магазин компьютерной техники «Позитроника» | 593,7/м2 | 0,4 | 86,7 | 780,122 |
| 3 | Многоэтажный многофункциональный гаражный комплекс. Помещения общественного назначения | 298/маш. мест | 0,11 | 12 | 598,235 |
| 4 | Детский сад | 200/мест | 0,2793 | 20,4 | 197,1 |
| Итого: |  |  |  | 1584,36 | 9932,13 |
| В том числе КГО |  |  |  | 396,09 | 2483,03 |

Микрорайон 16 и 16а

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания жилого фонда | 10329/чел | 0,8767 | 3305,3 | 18850,4 |
| 2 | Павильон | 180/м2 | 2,63 | 173 | 1051,2 |
| 3 | МОУ «Начальная школа-детский сад № 15» | 260/мест | 0,2793 | 26 | 28,47 |
| 4 | Колледж государственной академии нефти и газа им. Губкина | н/д | - | - | - |
| 5 | Городская поликлиника № 2 | 400/посещений | 0,1041 | 15,2 | 73 |
| 6 | МОУ «Лицей № 1» | 502/мест | 0,050 | 9,2 | 54,969 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | МОУ ДОД «Поиск» | 200/мест | 0,050 | 3,65 | 21,9 |
| 8 | Городская детская поликлиника № 1 | 350/посещений | 0,1041 | 13,3 | 70,262 |
| 9 | Стоматологическая поликлиника № 3 | 600/посещений | 0,1041 | 23 | 120,45 |
| 10 | Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета | 1354/мест | 0,050 | 25 | 148,263 |
| 11 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32" | 210/мест | 0,2793 | 21,4 | 206,955 |
| 12 | Магазин | 423,7/ м2 | 0,4 | 62 | 556,741 |
| Итого: |  |  |  | 3677,05 | 21182,61 |
| В том числе КГО |  |  |  | 919,26 | 5295,65 |

Микрорайон 17

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания жилого фонда | 6090/чел | 0,8767 | 1949 | 11114,25 |
| 2 | Магазин | 312,1/м2 | 0,4 | 45,5 | 410,099 |
| 3 | Школы | 1900/мест | 0,050 | 34,6 | 208,05 |
| 4 | Детские сады | 640/мест | 0,2793 | 65,2 | 630,72 |
| Итого: |  |  |  | 2094,3 | 12363,12 |
| В том числе КГО |  |  |  | 523,58 | 3090,78 |

Микрорайон 17а

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здания жилого фонда | 2586/чел | 0,8767 | 827 | 4719,45 |
| Итого: |  |  |  | 827 | 4719,45 |
| В том числе КГО |  |  |  | 206,75 | 1179,86 |

Северный квартал

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здания жилого фонда | 300/чел | 1,315 | 144 | 547,5 |
|  | Итого: |  |  | 144 | 547,5 |
|  | В том числе КГО |  |  | 36 | 136,88 |

Прибрежная зона

| № п/п | Вид деятельности предпринимателей, юридических лиц (собственников, арендаторов помещений) | Мощность/ единица измерения | Удельные нормативы накопления ТБО в сутки кг/на единицу измерения | Количество образуемых отходов, тонн/год | Количество образуемых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здания жилого фонда | 300/чел | 1,315 | 144 | 547,5 |
|  | Итого: |  |  | 144 | 547,5 |
|  | В том числе КГО |  |  | 36 | 547,5 |

Примечание: н/д – нет данных.

Расчёт удельных нормативов образования смёта с территории.

Площадь улично-дорожной сети в жилой застройке составляет 956000 м2. Следуя удельному нормативу 0,005 т/м2  в год, принятому в соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления», ожидаемый объём образования смёта составит 956000 х 0,005 = 4780 т/год.

Образование ТБО на текущий период и на перспективу:

| № микрорайона | Норма образования ТБО, тонн/ год | Норма образования ТБО, тонн/за 5 лет | Норма образования ТБО, м3 /год | Норма образования ТБО, м3 /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1763,2 | 8816 | 10447,5 | 28,6 |
| 2 | 2657,3 | 13291,2 | 7361,287 | 20,168 |
| 2а | 490,5 | 2453,1 | 2533,136 | 6,940 |
| 3 | 1153,7 | 5769,1 | 7313,943 | 20,038 |
| 4 | 1242,4 | 6212,1 | 8051,973 | 22,060 |
| 5 | 2843,0 | 14214,7 | 16738,92 | 45,860 |
| 6 | 2348,1 | 11744,9 | 15018,07 | 41,145 |
| 7 | 1977,7 | 9888,5 | 11865,22 | 32,5 |
| 8 | 2097,3 | 10487,3 | 12515,89 | 34,290 |
| 8а | 2467,0 | 12333,6 | 17227,56 | 47,199 |
| 9 | 3253,2 | 16266,9 | 18851,59 | 51,648 |
| 9а | 32 | 160 | 1454,525 | 3,985 |
| 10 | 2971,3 | 2973,36 | 18312,06 | 50,170 |
| 10а | 3,0 | 15,0 | 144,54 | 0,396 |
| 11, 11б | 4177,92 | 20887,3 | 18348,42 | 50,270 |
| 11 | 3770,4 | 18853,8 | 18421,11 | 50,469 |
| 12 | 3961,7 | 19811,9 | 24180,96 | 66,249 |
| 13 | 3806,8 | 19036,6 | 21374,76 | 58,561 |
| 14 | 2958,4 | 14791,7 | 17592,36 | 48,198 |
| 15 | 1584,36 | 7921,8 | 9932,13 | 27,211 |
| 16, 16а | 3677,05 | 1856,0 | 21182,61 | 58,035 |
| 17 | 2094,3 | 10471,5 | 12363,12 | 33,872 |
| 17а | 827,0 | 4137,0 | 4719,45 | 12,930 |
| Северный квартал | 144 | 720 | 547,5 | 1,500 |
| Прибрежная зона | 144 | 720 | 547,5 | 1,500 |

4.Технологии механизированной уборки городских улиц, дорог,              площадей, тротуаров и обособленных территорий

Организация уборки территории.

Уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда; тротуары допускается убирать специализированными службами.

Труднодоступные для техники места допускается убирать вручную до         начала работы машин - подавать снег на полосу, убираемую машинами.

В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны быть       устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижения бортового камня.

Периодичность уборки тротуаров принимается органом местного                 самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов по           тротуарам (от класса тротуара).

Тротуары шириной более 3,5 м, а также внутриквартальные проезды и дворы следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей части улиц (при удовлетворительной несущей способности покрытий). Уборка тротуаров шириной менее 3,5 м должна осуществляться вручную.

Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время снегопадов, следует проводить в режиме, в утренние или вечерние часы.

На тротуарах I класса допускается механизированная уборка на повышенных скоростях (7–8 км/ч), при условии безопасности движения пешеходов.

Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.

Объём уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по      площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории.

Зимняя уборка городской территории.

В соответствии с природно-климатическими особенностями региона период зимней уборки установлен с 20 октября по 30 апреля в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования.

Основными видами зимней снегоуборочной деятельности являются борьба со скольжением и уборка (вывоз) снега и льда, вывоз снега к специально отведённым местам локального складирования.

## К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

-обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами;

-сгребание и подметание снега;

-формирование снежного вала для последующего вывоза;

-выполнение разрывов в валах снега на перекрёстках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

## К операциям второй очереди относятся:

-удаление снега (вывоз);

-зачистка дорожных лотков после удаления снега;

-скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега на не согласованные         в установленном порядке места.

Важными факторами северной зоны с точки зрения технологии уборки города являются: продолжительные периоды преобладания низких температур, большое количество осадков в зимний период, снегопереносы, наличие вечномёрзлых грунтов.

Низкие температуры определяют сложность эксплуатации спецтранспорта и специального оборудования. Из-за повышенной хрупкости металла              и резины происходит преждевременный износ и поломка оборудования, срок службы которого резко сокращается. Низкие температуры вызывают также примерзание отходов к сборникам и транспортным средствам.

Периодичность выполнения зимних уборочных работ по очистке          тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега) следует принимать по таблице № 6.

Таблица № 6

| ## Класс тротуара | ## Периодичность, ч, ## при температуре воздуха, °С |  | ## Периодичность ## при отсутствии снегопада |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## ниже -2 | ## выше -2 | ## сутки |
| ## I | ## через 3 | ## через 1,5 | ## через 3 |
| ## II | ## через 2 | ## через 1 | ## через 2 |
| ## III | ## через 1 | ## через 0,5 | ## через 1 |

Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости      сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах формироваться в валы.

Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного           происхождения должна производиться в ранние утренние часы машинами с плужно-щёточным оборудованием, периодичность выполнения один раз в 3, 2 и 1 сутки соответственно для тротуаров I, II и III классов.

Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в     прилотковую полосу, а во дворах – к местам складирования.

Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать          в кучи и валы, расположенные параллельно бортовому камню или складировать вдоль проезда при помощи, как правило, роторных снегоочистителей.

На тротуарах шириной более 6 м, отделённых газонами от проезжей    части улиц, допускается сдвигать снег на вал на середину тротуара для             последующего удаления.

Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на        тротуарах I и II классов не позднее 6 ч. с момента окончания снегопада, а         на остальных территориях – не позднее 12 ч.

Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учётом местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на газонах    и на свободных территориях, при обеспечении сохранения зелёных                 насаждений.

Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотнённым снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, как правило, скалывателями-рыхлителями          уплотнённого снега. Сгребание и уборка скола должна производиться             одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.

Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При               отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.

Для предотвращения скользкости обработка дорожных покрытий          пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2–0,3 кг/м при помощи распределителей.											Время проведения обработки покрытий пескосоляной смесью первоочередных территорий не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех              работ – 3 ч.

## Размягчённые после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоочистителями, не допуская их               попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны. Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и среднезернистым речным песком,      не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан                 с противогололёдными материалами в количестве 5–8% массы песка.

## Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:

## -первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского      пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов                и путепроводов, мест массового посещения населения (крупных универмагов, рынков, гостиниц, вокзала, театров и т.д.), въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада;

## -окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании     первоочередного вывоза в соответствии с очерёдностью, определяемой            заказчиком. После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с               последующим их вывозом. Вывоз снега с улиц и проездов должен                   осуществляться на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места. Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.

## В городе в настоящее время производится вывоз снега на оборудованную снегосвалку, расположенную между улицами Транспортная и Проездом 5,          площадью 4 га.

Летняя уборка.

## В соответствии с природно-климатическими особенностями региона      период летней уборки установлен с 1 мая по 19 октября в соответствии               с Правилами благоустройства муниципального образования.

Летняя уборка придомовых территорий: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью спецмашин – должна выполняться преимущественно в ранние, утренние и поздние, вечерние часы. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой         полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы.

Уборка обособленных территорий.

На обособленных территориях (рынки, пляжи, парки, лечебно-профилактические учреждения) запрещается строить и переоборудовать          санитарные установки без согласования с санитарно-эпидемиологическими станциями, собирать отходы, мыть автотранспорт, хранить тару и дрова              в местах, не отведённых для этой цели.

## Пляжи.

Технический персонал пляжа после его закрытия должен производить    основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зелёной зоны, мойку тары           и дезинфекцию туалетов. Днём следует производить патрульную уборку.       Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов утра.

Урны необходимо располагать на расстоянии 3–5 м от полосы зелёных насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчёта не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Контейнеры ёмкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчёта один    контейнер на 3500–4000 м2 площади пляжа.

На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчёта одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

На территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с подводом питьевой воды, соответствующей требованиям. Расстояние между фонтанчиками не должно превышать 200 м. Отвод использованных вод допускается             в проточные водоёмы на расстоянии не менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа. Запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели.

Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.          Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.

При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже       одного раза в неделю следует производить механизированное рыхление          поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать. В качестве специальной техники для уборки пляжа возможно применение BEACH TEACH или его аналога (рис.1)

- Рис.1. Техника для уборки пляжей компании Beach Teach. Общий вид

Техника для уборки пляжей типа Beach Teach различных размеров.        Полный модельный ряд от буксируемых трактором машин до самоходных.     Запатентованная конвейерная технология уборки. Возможна работа                    в 3 режимах:

-сгребание мусора с поверхности,

-просеивание песка на глубину до 15 см,

-комбинированная технология.

Также данная техника является эффективной при сборе уличного мусора,  в процессе подготовки территории снежной свалки, к работам по                     рекультивации.

## Рынки.

Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные     пути и подходы) должна иметь твёрдое покрытие (асфальт) с уклоном,          обеспечивающим сток ливневых и талых вод.

Территория рынка должна быть обеспечена системами водоснабжения и водоотведения.

На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми     выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчётных мест в них должно быть не менее одного на каждые                50 торговых мест.

Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли.

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причём расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При          определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчёта: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно       превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены        специальные ёмкости.

На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы     следует хранить в контейнерах ёмкостью 0,75 м.

Часы работы рынков устанавливаются на основании решения городской администрации. Один день в неделю объявляется санитарным для уборки         и дезинфекции всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря.

Технический персонал рынка после его закрытия должен производить      основную уборку территории. Днём следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников.

В тёплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твёрдым покрытием следует ежедневно мыть.

## Парки, скверы, зелёные зоны.

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи,    зрелищные павильоны и др.).

При определении числа урн следует исходить из расчёта: одна урна           на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного,         сувенирного, книжного и т. д.) необходимо устанавливать урну ёмкостью не менее 10 л.

Для удобства сбора отходов в местах, удалённых от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смёта.

При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчёта: одно место на 500 посетителей.

Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днём необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить       патрульную уборку, поливать зелёные насаждения.

## Лечебно-профилактические учреждения.

Собирать отходы из лечебно-профилактических учреждений, в том числе из кожно-венерологических, инфекционных, онкологических, хирургических  (в том числе гинекологических) отделений следует в специальные мешки,         в герметичные сборники вместимостью 50–100 л с плотно закрывающимися крышками в соответствии с правилами Роспотребнадзора – «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»         СанПиН 2.1.7.728–99. Запрещается вывозить такие отходы на полигоны       (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по           согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории     полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на               территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими          санитарными и строительными нормативами и согласовывается                           с Роспотребнадзором.

Сбор, хранение, удаление и захоронение отходов, содержащих                радиоактивные вещества, должны осуществляться в соответствии с                требованиями «Санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений».

Режим и способ уборки территории с твёрдым покрытием зависят             от специфики лечебного учреждения и решаются на месте по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией.

Размер хозяйственной площадки для установки контейнеров должен быть не менее 40 м2, площадку следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков. Допускается устанавливать сборники          отходов во встроенных помещениях.

В ЛПУ необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые    урны.

При определении числа урн следует исходить из расчёта: одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.

Технический персонал ЛПУ должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них.

## Кладбище.

Обеспечение сохранности и использования мест погребения (кладбищ) строго по целевому назначению согласно санитарным нормам обеспечивается за счёт бюджетных ассигнований, а также за счёт собственных наработанных средств (доходов):

-содержание захоронений, находящихся под государственной охраной    (текущий ремонт, покраска);

-приобретение спецодежды, инструмента, спецтехники, контейнеров для мусора (за счёт собственных средств исполнителя);

-расчистка территории кладбищ от мусора, снега, упавших деревьев,     скашивание травы, посыпка дорожек песком, а также прилегающей к ним      территории на расстоянии 20 м, вывоз мусора на полигоны ТБО;

-содержание зданий и ограждений кладбищ (покраска, текущий ремонт);

-оборудование и содержание туалетов.

## Порядок установки урн для сбора мелкого мусора.

На всех придомовых территориях, площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах      должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от     интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м – на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

В обязательном порядке урны устанавливаются у входов в магазины, предприятия питания (бары, кафе, столовые, рестораны и т.п.), бытового         обслуживания, культурно-зрелищные предприятия и учреждения, учебные     заведения, лечебно-профилактические учреждения, на вокзалах, рынках, у входов в офисы, конторы организаций, учреждений и предприятий не менее 2 урн. В местах организации уличной торговли у торговых павильонов и киосков –        1 урна.

Урны приобретаются, устанавливаются (крепятся), содержатся                и очищаются за счёт предприятий, организаций и учреждений, на закреплённой территории которых они находятся.

Требования к современным решениям по конструкции и эксплуатации мусоропроводов

## Решения к конструкции мусоропроводов.

Согласно п.2.2.6. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила             содержания территории населенных мест во вновь строящихся жилых             домах 5 этажей и более следует устраивать мусоропроводы в соответствии         с требованиями ВСН 8-72.

Все решения по конструкции мусоропроводов, в целях обеспечения их нормальной работы при эксплуатации в жилых домах должны соответствовать или быть приведены (при реконструкции) согласно нормам СП 31-108-2002. «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений».

Общие требования:

Мусоропровод должен обеспечивать удаление ТБО из жилых и                общественных зданий и сооружений, а его противопожарное оборудование должно обеспечивать автоматическое пожаротушение в стволе                            и мусоросборной камере.

Мусоропроводы в зданиях предусматриваются в соответствии                    с требованиями строительных норм и правил, а также с заданиями на проектирование зданий. Мусоропроводом оснащаются жилые здания с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли 11,2 м и более,              а в жилых домах для престарелых и семей инвалидов соответственно 8,0 м и более. Наличие мусоропровода в общественных зданиях и сооружениях          определяется заданием на проектирование исходя из условий образования ТБО. Имеющуюся систему мусороудаления допускается сохранять при надстройке зданий мансардным этажом.

Эксплуатация мусоропроводов осуществляется в соответствии                   с действующими нормативами (СанПиН 42-128-4690-88), правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда.

Мусоросборная камера:

Мусоросборная камера должна иметь самостоятельный вход с открывающейся наружу дверью, изолированной от входа в здание глухой стеной     (экраном) размером не менее ширины двери.

Дверь мусоросборной камеры с внутренней стороны должна быть           облицована оцинкованной листовой сталью по слою негорючего утеплителя либо выполняться утеплённой металлической, иметь по верху и по бокам     плотный притвор, а по низу — резиновый фартук. Дверь должна иметь запор. Ширина дверного проёма в свету должна быть достаточной для провоза        применяемого контейнера, но не менее 0,9 м. Наружная сторона двери            выполняется в соответствии с проектом фасада здания.

Над входом в мусоросборную камеру следует предусматривать козырёк, выходящий за пределы наружной стены не менее чем на ширину двери.          Выступающие непосредственно над входом в камеру лоджия или балкон могут заменять козырек.

Высота камеры в свету должна быть не менее 2,2 м.

Габариты и планировка мусоросборной камеры определяются проектом и числом размещаемых в ней контейнеров, которое определяется с учётом норм суточного накопления отходов, габаритов и вместимости применяемых         контейнеров, а также возможности их обслуживания, размещения шибера и доступа к санитарно-техническому оборудованию камеры.

Ширина мусоросборной камеры менее 1,5 м не допускается.

Количество подлежащих удалению ТБО на один ствол рассчитывается      согласно приведённым ниже (таблица № 7) усреднённым нормам суточного             накопления с учётом перспективного ежегодного прироста, которое               ориентировочно можно принимать в пределах 3–5 %. Нагрузка на один ствол диаметром Ду = 400 мм не должна превышать 1,5 м3 ТБО в сутки.

- Таблица № 7

Усредненные нормы суточного накопления ТБО (СП 31-108-2002)

| Источники накопления ТБО | Среднесуточная норма накопления |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | масса, кг | объём, м3 |  |
| Жилые дома – на одного человека (при норме заселения – 18 м2 общей площади) | 0,63 | 0,0035 | Указанные значения корректируются в соответствии со среднегодовыми нормативами образования отходов |
| Гостиницы (на одно место) | 0,5 | 0,0031 |  |
| Общежития (на одно место) | 0,6 | 0,003 |  |
| Административные здания (на одного служащего) | 0,36 | 0,0033 |  |

Мусоросборная камера должна быть обеспечена подводкой горячей           и холодной воды от систем водоснабжения здания и оснащена водоразборным смесителем, соединительным штуцером с вентилями, ниппелем и шлангом длиной 2–3 м для санитарной обработки камеры и оборудования. Для стока моюще-дезинфицирующих водных растворов в полу камеры должен быть     размещён трап, присоединённый к фекальной канализации здания.

Пол камеры должен быть водонепроницаемым, облицованным                керамической плиткой, с уклоном 0,01 к канализационному трапу. Отметка     пола мусоросборной камеры должна превышать уровень площадки перед      входом в мусоросборную камеру (тротуар, дорога) на 60–80 мм. Для           транспортирования контейнеров должен быть устроен пандус с уклоном          не более 8%. При невозможности организации непосредственного подъезда     мусоровозного транспорта к камере должны быть предусмотрены удобные пути с указанными уклонами для перемещения контейнеров к месту перегрузки      отходов в мусоровозный транспорт. При этом переход от основной планировки тротуара к месту перегрузки должен быть плавным и иметь уклон также          не более 8%.

Мусоросборная камера должна быть подключена к системе отопления здания, при этом наличие выступающих из стен нагревательных приборов не допускается. Расчётная температура в мусоросборной камере должна быть не ниже +5°С.

Мусоросборная камера должна иметь электрическое освещение с           выключателем и светильником в пыле- и влагозащищённом исполнении.

Мусоросборная камера должна иметь систему автоматического               пожаротушения, обеспечивающую орошение всей поверхности пола камеры при возникновении в ней пожара.

Стены мусоросборной камеры должны быть облицованы керамической плиткой на всю высоту или не менее 2,2 м, а потолок должен иметь                   водоэмульсионное покрытие.

Прокладка транзитных коммуникаций через мусоросборную камеру или устройство в ней иных проёмов не допускается.

При архитектурно-планировочном обосновании допускается:

-размещать мусоросборную камеру ниже или выше нулевой отметки    здания с обеспечением доступа персонала, а также соответствующей              механизации для замены контейнеров;

-предусматривать специальный транспортный коридор внутри здания для эвакуации контейнеров. Его ширина не должна быть менее 1,5 м, высота — 1,95 м, а стены должны быть защищены отбойниками, размещёнными на      уровне верха контейнера. В коридоре должны быть предусмотрены освещение и вытяжная вентиляция. Ограждающие строительные конструкции коридора должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями.

Мусоросборная камера должна быть укомплектована несменяемыми    контейнерами в расчётном количестве.

Контейнеры.

Контейнер предназначен для временного хранения твёрдых бытовых      отходов (мусора). Размещается в мусоросборных камерах зданий, на придомовых территориях и в других местах.

Для размещения в мусоросборной камере контейнеры (рис.2) изготавливаются вместимостью 0,6 м³ (уменьшенные габаритные размеры позволяют свободно перемещать контейнер через обычные (800 мм) дверные проёмы), на полноповоротных обрезиненных колёсах 160 мм, со съёмной крышкой).

- Рис.2. Контейнер вместимостью 0,6 м³. Общий вид.

В зависимости от потребности могут использоваться контейнеры          вместимостью: 0,4; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1 м3. Возможно применение других     ёмкостей большей или меньшей вместимости. Для размещения в мусоросборной камере рекомендуются контейнеры вместимостью 0,4–0,6 м3, а при            наличии компактора – большей вместимости.

Ширина контейнеров, размещаемых в мусоросборной камере, не должна превышать 860 мм, длина – 1200 мм, общая высота – 1130 мм.

Конструкция контейнеров должна иметь прочный пояс в верхней части, не поддающийся деформации, обеспечивать возможность манипулирования на ограниченном пространстве за счёт наличия поворотных колёсных блоков, а также механизированной перегрузки ТБО в мусоровозный транспорт за счёт наличия специальных захватов.

Контейнеры должны быть герметичными в нижней части на 1/3 своей   высоты.

По согласованию с местными санитарными органами допускается         применение сборников для ТБО меньшей вместимости, оснащённых механизированной выгрузкой отходов или без неё и обеспечивающих установку            непосредственно под стволом мусоропровода.

Тележка хозяйственная для вывоза мусора (рис.3) используется вместо контейнера в случаях, когда эксплуатация контейнера по техническим причинам невозможна.

- Рис.3. Тележка хозяйственная для вывоза мусора. Общий вид.

## Требования к современным решениям по конструкции и эксплуатации мусоросборных (контейнерных) площадок.

## Основные параметры и размеры контейнеров должны соответствовать    ГОСТ 12917-78 «Мусоросборники и контейнеры металлические для бытового     мусора и пищевых отходов». Конструкция контейнеров должна обеспечивать     возможность механизированной погрузки ТБО в кузовные и контейнерные          мусоровозы.

Места складирования отходов на территории предприятий, организаций,    учреждений, их границы (площадь, объёмы), обустройство, а также должностные лица, ответственные за их эксплуатацию, определяются приказом руководителя  (п. 2.4. Временных правил охраны окружающей среды от отходов производства потребления в Российской Федерации) и согласовываются с Роспотребнадзором, МЧС Российской Федерации (пожнадзор), Ростехнадзором.

Мусоросборные контейнеры всех типов должны устанавливаться на             бетонированной или асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.

Если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо осуществляет сбор отходов самостоятельно, он обязан, по согласованию с Ростехнадзором и главным архитектором города, построить собственную мусоросборную площадку. Требования к её обустройству и функционированию мусоросборных площадок   содержатся в п.3.7 4. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. При этом необходимо учитывать, что данное лицо при самостоятельном вывозе отходов 1-4 класса опасности обязано иметь лицензию Ростехнадзора на право деятельности с опасными отходами.

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:

-установку на обслуживаемой территории сборников для твёрдых отходов,    а в не канализированных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для     жидких отходов;

-своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за её   санитарным состоянием;

-организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов;

-свободный подъезд и освещение около площадок под установку              контейнеров и мусоросборников;

-содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других              организаций) без переполнения и загрязнения территории;

-проведение среди населения широкой разъяснительной работы по             организации уборки территории.

Сбор бытовых отходов следует производить в:

-переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 л,         установленные под навесом, для жилых домов с населением до 200 чел.;

-контейнеры вместимостью до 800 л – для домов с населением 200 чел.          и более.

В качестве временной меры при отсутствии металлических мусоросборников допускается устройство бункера для крупногабаритных отходов, а также деревянных съёмных ящиков без дна с загрузочными люками 0,5× 0,5 м.

Временные мусоросборники должны быть плотными, а стенки и крышки - окрашены стойкими красителями.

Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться           не менее двух раз в год – весной и осенью.

Площадки для контейнеров на колёсиках должны оборудоваться пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7–10 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.

Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные                мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учётом        разворота машин и выпуска стрелы подъёма контейнеровоза или манипулятора.

Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.

Количество и ёмкость дворовых мусоросборников определяется в                 установленном порядке.

Сбор ТБО в неканализованных домовладениях следует производить            отдельно в малые (металлические) ёмкости, которые должны выноситься         жильцами в установленное время к месту остановки мусоровоза.

Для сбора ЖБО и помоев на территории неканализованных домовладений следует устраивать помойницы, как правило, объединённые с дворовыми          уборными общим выгребом. Помойницы должны иметь открывающиеся              загрузочные люки с установленными под ними решётками с отверстиями              до 25 мм.

Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические мусоросборники не допускается. Влажные отходы, оседающие на решётках помойниц, должны перекладываться дворниками в мусоросборники только к моменту прибытия       мусоровоза.

Крупногабаритные отходы: старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. должны собираться на специально отведённых площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию  жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов.

Не допускается загрузка в контейнеры крупногабаритных, строительных, промышленных, радиоактивных и химических отходов. Для их вывоза следует     заказывать специальный подвижной состав. Картонно-ящичная тара должна   складироваться в мусоросборные контейнеры в разобранном, уплотнённом виде.

Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в мусоросборных контейнерах запрещается.

На территории каждого домовладения должны быть установлены урны,      соответствующие утверждённому местным органом самоуправления образцу.    Расстояние между урнами должно быть не менее 50 м на тротуарах III категории, не более 100 м – на остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного             образования мелких отходов (перед входами в магазины и т.д.).

Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать.

Окраску урны следует обновлять не реже одного раза в год.

Запрещается сброс отходов предприятиями, организациями, учреждениями, независимо от форм собственности и индивидуальными предпринимателями в контейнеры, установленные для обслуживания населения, без договора со          специализированной организацией, вывозящей отходы из данных мест                 накопления.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие         договора субаренды, осуществляющие свою деятельность в торговой зоне, должны урегулировать вопросы пользования местом сбора отходов на основании договора с организацией, осуществляющей вывоз отходов, и владельцем используемого места сбора отходов.

Уборка площадок для размещения контейнеров должна производиться ежедневно владельцами этих площадок.

Вывоз бытовых отходов производится на основании графиков,                 согласованных  грузоотправителем, перевозчиком и Роспотребнадзором.

Мойка и дезинфекция контейнеров для сбора ТБО.

## В настоящем проекте предлагается организация механизированной       промывки контейнеров с периодичностью согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест». Согласно 2.2.4. правил, металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней).         Проектом предусматривается использование специальной машины для мойки контейнеров типа ТГ-100 на базе КАМАЗ-43253. Услуги по промывке            контейнеров должны быть включены в минимум работ по обслуживанию      контейнеров мусоросборных площадок по договору.

## Таким образом, должен быть рассчитан новый тариф на обслуживание мусоросборных площадок с учётом промывки контейнеров при плюсовой      температуре воздуха (выше 00 С) с частотой 1 раз в 10 суток.

Вывоз крупногабаритного мусора

Вывоз крупногабаритного мусора возможно осуществлять либо                 с помощью контейнеров большего объёма – от восьми до двадцати кубометров, либо установить специальный бункер, имеющий объём до 26 кубических      метров, который подходит для сбора крупногабаритного мусора или возможна аренда как контейнеров, так и бункеров для мусора, в том случае, если           требуется организовать разовый вывоз больших объёмов крупногабаритного мусора или установить его на сезон. Контейнеровозы или бункеровозы для       вывоза бункера с собранными отходами на утилизацию, осуществляют            организации, занимающиеся вывозом крупногабаритного мусора.

Вывоз крупногабаритного мусора могут осуществлять как бункеровозы,        отличающиеся повышенной вместимостью, так и самосвалы. Самосвал выгодно использовать, если требуется единовременно вывести большое количество крупногабаритного мусора, в бункер отходы можно загружать по мере его      наполнения, а затем заказать бункеровоз для вывоза и последующей               утилизации крупногабаритных отходов.

Необходимо не допускать скопления большого количества крупногабаритных отходов – ведь именно они и создают основной фон захламлённости в жилом секторе, дворах домов, и площадках для сбора мусора на строительных объектах и промышленных организациях – вывоз крупногабаритного мусора необходимо производить регулярно и своевременно.

Крупногабаритный мусор делится на две большие категории в зависимости от периодичности такого действия, как вывоз крупногабаритного мусора. Во-первых, это разовый вывоз крупногабаритного мусора, который осуществляется, как правило, населением после проведения ремонта жилья, обрезки     деревьев, замене старой мебели на новую. В этом случае, лучше заказать вывоз крупногабаритного мусора контейнерами повышенного объёма. И – заключить с компанией, оказывающей такие услуги, разовый договор на их оказание.

Во-вторых, вывоз крупногабаритного мусора требуется крупным организациям, например, строительным компаниям. Поскольку строительный и прочий крупногабаритный мусор – это специфика для такого вида деятельности, таким организациям целесообразно будет заключить договор на вывоз крупногабаритного мусора на долговременной основе, а также арендовать контейнеры повышенной вместимости или – бункеровозы и контейнеровозы. Используя такой вид договора, сокращение затрат происходит за счёт регулярного вывоза и утилизации крупногабаритного мусора, так как, освобождать строительную площадку в сжатые сроки – услуга более дорогостоящая.

Создание системы раздельного сбора ТБО и предложение по её              организации.

По составу твёрдые бытовые отходы можно разделить на три группы:

-«сухие» потенциальные вторичные ресурсы (ПВР), которые могут быть полностью переработаны в товарную продукцию, с применением существующих технологий;

-биоразлагаемые ПВР, которые могут быть переработаны методами      анаэробного или аэробного сбраживания с получением товарной продукции для нужд сельского и садово–паркового хозяйств, жидкого или газообразного        топлива и т.д;

-прочие виды отходов, в т.ч. отходы из композитных материалов, мелкие фракции, загрязнённые отходы и т.д., переработка которых в настоящее время затруднена или невозможна (к этой группе можно условно отнести и опасные отходы, присутствующие в ТБО).

Согласно усреднённым данным, городские ТБО имеют морфологический состав, представленный в таблице № 8.

Таблица № 8

Морфологический состав ТБО (усреднённые данные)

| Наименование компонентов | Содержание в общей массе, % |
| --- | --- |
| «Сухие» ПВР, в т.ч.: | 46,5 |
| - Бумага, всего | 14,7 |
| - Стекло, всего | 8,1 |
| - Металл цветной, всего | 0,2 |
| - Металл черный, всего | 4,5 |
| - Отходы полимерные, всего | 14,1 |
| - Текстиль | 4,9 |
| БиоразлагаемыеПВР, в т.ч.: | 29,1 |
| - Пищевые отходы | 21,7 |
| - Кость | 1,0 |
| - Садово-парковые отходы | 3,0 |
| - Дерево | 3,4 |
| Прочие отходы | 24,4 |
| Итого: | 100,0 |

Из таблице № 7 видно, что 75,6% образующихся ТБО, потенциально        пригодны к переработке в товарную продукцию. Такая переработка отходов      в товарную продукцию представляется наиболее привлекательным методом   обращения с отходами, поскольку позволяет в дальнейшем «избавиться» от     необходимости поиска новых площадей под строительство полигонов ТБО, осуществлять мониторинг состояния отходов (в случае полигонного захоронения) или решения проблем утилизации токсичных золы и шлака (в случае    сжигания мусора). Кроме того, переработка ТБО значительно снижает           суммарную величину затрат на их утилизацию за счёт реализации товарной продукции, а по отдельным компонентам даже может приносить прибыль.

Основной проблемой, мешающей перерабатывать весь объём ПВР,         является совместный сбор и совместная перевозка всех трёх групп ТБО, при которых одна группа отрицательно влияет на качество другой, например –      бумага загрязняется пищевыми отходами, биоразлагаемые ПВР загрязняются отходами пластмасс и токсичными отходами.

Из смешанных ТБО путём централизованной сортировки удаётся           выделить только 11–15% «сухих» вторичных ресурсов компост же из биоразлагаемых ПВР после совместного сбора и транспортировки непригоден для        использования в качестве удобрения в сельском хозяйстве, и имеет очень          ограниченное применение в городском садово-парковом хозяйстве.

Схема раздельного сбора ТБО

Основная цель раздельного сбора ТБО – разделение потоков «сухих» ПВР, биоразлагаемых ПВР и прочих отходов, для предотвращения их            взаимного загрязнения с целью последующей переработки в товарную           продукцию.

Достаточно широко развиты технологии переработки таких «сухих» ПВР, как макулатура, стеклобой и металлолом. Мощности существующих              производств позволяют переработать весь объём этих видов вторичных          ресурсов, образующихся в городе. Ограниченный сбыт (в пределах Тюменской области) имеют отходы пластмасс и текстиля.

Биоразлагаемые ПВР при их раздельном сборе могут быть захоронены или подвергнуты компостированию.

Однако для определения готовности населения города к участию               в раздельном сборе ТБО и выявления экономической эффективности такого мероприятия целесообразно первоначально провести эксперимент по            раздельному сбору ТБО.

Описание эксперимента по раздельному сбору ТБО

Для проведения модельного эксперимента по раздельному сбору ТБО     рекомендуется провести на территории отдельно взятого микрорайона.           Основная цель эксперимента – выяснение готовности населения города              к участию в раздельном сборе ТБО, выяснение эффективности перехода           на раздельный сбор ТБО для решения проблемы отходов в городе, а также      экономической эффективности процесса раздельного сбора для привлечения     к нему коммерческих предприятий. В ходе эксперимента исследуется возможность раздельного сбора «сухих» ПВР.

Контейнеры для раздельного сбора ТБО рекомендуется установить на контейнерных площадках.

Жителям домов, на первом этапе, предлагается разделять образующиеся ТБО в 3 контейнера по следующим фракциям (рис.4, 5):

-синий контейнер – «Бумага, картон»;

-зелёный контейнер – «Пластмасса, стекло, металл, текстиль»;

-жёлтый контейнер – «Несортированные отходы».

Рис.4. Площадка контейнеров для раздельного сбора ТБО.

Рис.5. Площадка контейнеров для раздельного сбора ТБО.

Для сбора вторичных ресурсов рекомендуется использовать специальные контейнеры, либо дооборудовать имеющиеся контейнеры системами,           предотвращающими складирование смешанных ТБО, и нанесения на них      сигнальной окраски в соответствие с назначением. Наличие крышек на          контейнерах по экспертным оценкам приводит к заметному улучшению          качества собранного вторичного сырья, предупреждая, например, его               намокание (важно для макулатуры) и иные воздействия.

Уборка территории вокруг контейнеров для раздельного сбора ТБО      осуществляется, по согласованию с Управлением ЖКХ, за счёт                        обслуживающей сервисной организации специально привлеченным                 сотрудником.

Вывоз раздельно собранных фракций ТБО может осуществляться        стандартным мусоровозом с вертикальной загрузкой типа МКМ 4605 раздельно по каждой фракции. Собранные вторичные ресурсы доставляются на полигон ТБО, где производится дополнительная сортировка ТБО и отгрузка                 перерабатывающему предприятию. Возможна организация мусоросортировочной станции в другом месте.

Эксплуатируемый в настоящее время полигон ТБО расположен на        расстоянии 24 км. от города, что составляет значительно расстояние                   и существенно влияет на транспортные затраты при доставке ТБО из города для его утилизации на полигон.

Несмотря на достаточно рациональные схемы маршрутов сбора и вывоза мусора с городской территории, ввиду дальности плеча доставки ТБО               на полигон, их экономическая эффективность в настоящее время сводится          к минимальным значениям. Низкие температуры определяют сложность        эксплуатации спецтранспорта и специального оборудования. Из-за                   повышенной хрупкости металла и резины происходит преждевременный износ и поломка оборудования, срок службы которого резко сокращается. Низкие температуры вызывают также примерзание отходов к сборникам                         и транспортным средствам.

Информирование населения о начале эксперимента

Рекомендуется провести следующие мероприятия:

1.Распространение листовок по почтовым ящикам жителей домов в зоне проведения эксперимента.

2.Расклейка плакатов в районе эксперимента, в т.ч. размещение их            в общественных местах: магазинах, павильонах, поликлиниках                         (по согласованию с их руководством).

3.Поквартирный обход силами волонтёров общественных экологических движений с раздачей листовок и информированием о важности эксперимента.

4.Размещение рекламных роликов на стендах внешней видеорекламы       и на телевизионных каналах (по всему городу).

5.На городском телеканале подготовить и выпустить в эфир цикл передач по проблемам отходов, необходимости их раздельного сбора и бытовой          экологии.

По наблюдениям, сделанным в ходе подобных экспериментов в городах России, поквартирный обход домов и личные беседы с проживающими       практически не меняют уровень участия жителей в раздельном сборе ТБО.        Таким образом, для вовлечения населения в работу схемы раздельного сбора,     в первую очередь, необходимо оповещение жителей с помощью информационных и агитационных материалов – плакатов и листовок, а также агитация и     информирование через СМИ и посредством наружной рекламы.

Объёмы и морфологический состав раздельно собранных ТБО

Объёмы накопления ТБО в контейнерах для раздельного сбора ТБО        необходимо оценивать по количеству вывезенных заполненных контейнеров.     В качестве ориентира целесообразно использовать принятый в МДС 13-8.2000 «Концепция обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Российской           Федерации» морфологический и физико-химический состав ТБО для разных климатических зон.

В частности, для расчёта экономической эффективности от реализации утильных фракций при селективном сборе отходов в северной климатической зоне могут приниматься следующие статистические показатели (%) морфологического состава компонентов ТБО:

-пищевые отходы – 32-39;

-бумага, картон – 26-35;

-дерево – 2-5;

-чёрный металлолом – 3-4;

-цветной металлолом – 0,5-1,5;

-текстиль – 4-6;

-кости – 1-2;

-стекло – 4-6;

-кожа, резина – 2-3;

-камни, штукатурка – 1-3;

-пластмасса – 3-4;

-прочее – 1-2;

-отсев (менее 15 мм) – 4-6.

Как видно из приведённых данных, ТБО содержат такие ценные           компоненты, как бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы.

При захоронении ТБО на полигонах эти утильные фракции безвозвратно теряются. Предполагается, что не весь объём собираемых ТБО будет пригоден для реализации. В составе ТБО, накапливаемых в экспериментальных            контейнерах, присутствуют обычные смешанные бытовые отходы, ошибочно складированные жителями в контейнеры для раздельного сбора, кроме того, часть отходов: загрязнённая полиэтиленовая плёнка, разбившаяся в ходе      транспортировки стеклотара и т.д. не имеют сбыта или не могут быть отобраны в полном объёме на мусоросортировочном комплексе.

Морфологический состав пригодных к реализации вторичных ресурсов должен оцениваться путём ручной контрольной сортировки на полигоне ТБО или мусоросортировочной станции, при этом измеряется фактический объём и масса каждой фракции в партиях.

Предполагается, что в среднем, масса пригодных к реализации вторичных ресурсов составит по каждой контейнерной площадке, домовладений             участвующих в программе селективного сбора, составит около 60% от общего объема накопления ТБО в контейнерах для раздельного сбора ТБО.

Анализ ожидаемых результатов

Доля пригодных к реализации вторичных ресурсов, накапливаемых           в контейнерах для раздельного сбора ТБО, может составить не менее 60% от общих объёмов накопления ТБО.

«Хвосты» после сортировки ТБО из контейнера для «пластмассы, стекла и металл» в значительной части состоят из пластмасс, в настоящий момент имеющих сбыт, и боя стекла. При наличии сбыта этих видов вторичного сырья и совершенствовании систем сбора, эти фракции могут быть реализованы.

Стеклобой составляет, по экспертным оценкам, до 45% от общей массы накопления вторичных ресурсов, что делает его наиболее привлекательным для коммерческого раздельного сбора ТБО.

Предполагается, что сбор металла (алюминиевые банки из-под напитков и т.д.) будет работать с наименьшей эффективностью: накопление вторичных    ресурсов в нём мало из-за выемки данных отходов малообеспеченными          гражданами для сдачи. Таким образом, выделение металла в отдельный поток для постановки отдельного контейнера на первом этапе эксперимента               нецелесообразно, если данные контейнеры не будут оборудованы специальными сбросными клапанами, а сами контейнеры иметь замки.

Готовность населения к участию в раздельном сборе ТБО

Для выяснения отношения населения к раздельному сбору ТБО,               через 6 месяцев после начала эксперимента необходимо провести опрос         жителей домов, прилегающих к выбранным для эксперимента контейнерным площадкам.

Предполагается, что основной причиной отказа от участия в раздельном сборе ТБО может стать отсутствие в квартирах места для сортировки отходов (по экспертным оценкам данная группа составит около 19% от общего числа опрошенных, или 65% от числа лиц, не принимающих участие в раздельном сборе).

В качестве альтернативного решения необходимо проработать вопрос       о расстановке контейнеров для утильных фракций (пластик, стекло, металл)      на площадке мусоропровода или возле неё (в зависимости от проекта дома).

Обслуживание контейнеров необходимо поручить дворнику в рамках    системы дополнительной оплаты труда.

Необходимо проработать вопрос об использовании жильцами домов,     участвующих в программе селективного сбора ТБО, специальных                      2-секционных мусорных вёдер (одна секция для утильных отходов (пластик,     металл, стекло, картон, бумага), другая для пищевых) для облегчения             сортировки отходов. Данные ведра необходимо рассматривать,                        как специальный инвентарь и его раздача может быть произведена жильцам      в ЖЭУ в рамках начала работы программы селективного сбора ТБО,                  с оговоркой срока службы такого инвентаря и срока (рекомендуемый срок -       2 года) его замены на новый. В этом случае выдача такого ведра в ЖЭУ должна сопровождаться обязательной раздачей специального агитационного               информационного материала (буклета) о работе и преимуществах программы селективного сбора ТБО, а само ведро снабжено специальными                     идентификационными стикерами.

В буклете необходимо предусмотреть наличие специальных отрывных карточек для замечаний о программе селективного сбора, а для сбора и учёта данных замечаний необходимо установить специальные запираемые ящики        с символикой программы селективного сбора ТБО на дверях подъездов домов      и коммерческих объектов.

При этом (по экспертным оценкам около – 38%) из тех, кто не принимает участие в раздельном сборе ТБО, будут готовы включиться в него, если все     виды вторичных ресурсов будут собираться в единый контейнер (отдельно от прочих, смешанных ТБО). Таким образом, при проведении первого этапа       эксперимента, заинтересованная сторона – Управление ЖКХ может                 использовать двухвариантную схему сортировки утильных фракций ТБО       жителями.

Вариант 1.

Синий контейнер – макулатура (бумага, картон).

Зелёный контейнер – пластик, металл, стекло.

Жёлтый контейнер – пищевые, дерево, текстиль, несортированные          отходы.

Вариант 2а.

Зелёный контейнер - макулатура (бумага, картон), пластик, металл,     стекло.

Жёлтый контейнер - пищевые, дерево, текстиль, несортированные           отходы.

Вариант 2б.

Зелёный контейнер - пластик, металл, стекло.

Жёлтый контейнер - пищевые, макулатура, дерево, текстиль, несортированные отходы.

Применение единого контейнера для сбора вторичных ресурсов может быть обосновано на основании результатов, полученных по окончании первого этапа эксперимента по селективному сбору.

При этом, по экспертным данным, использование варианта 2б              представляется на первых порах наиболее быстро окупаемым, в силу высокой стоимости отходов пластика (ПЭТ), особенно в случае его непосредственной первичной переработки на месте. Но определить конкретный вариант            сортировки должна заинтересованная сторона – Управление ЖКХ с учётом     заложенных финансовых средств на реализацию программы селективного     сбора. Данный вариант будет также способствовать вовлечению в сортировку ТБО более инертного (менее сознательного в общественном плане) населения.

Предусматривается, что значительная часть населения также будет        желать, чтобы часть средств, вырученных от раздельного сбора ТБО,              расходовалась на благоустройство придомовой территории.

Результаты проведённого опроса будут отражать, возможно, только долю населения (предположительно около 70 %), которая будет осознавать важность внедрения раздельного сбора ТБО и, при создании соответствующих условий: удобной схемы раздельного сбора, чистоты на контейнерных площадках,       проведения активной информационно – агитационной кампании и т.д., может принять в нём участие.

Однако фактический объём накопления раздельно собранных ТБО,         вероятнее всего, окажется ниже опросного. Прогнозируемый уровень участия населения уже на первом этапе эксперимента составит                                     ориентировочно 15-25 %.

Вандализм на контейнерных площадках

В период проведения эксперимента на экспериментальных контейнерных площадках возможно осуществление поджогов контейнеров для раздельного сбора бумаги. Следует на перспективу принять во внимание, что контейнеры для бумаги должны изготавливаться из негорючих материалов.

Основные выводы:

Общий потенциал участия в раздельном сборе  населения может быть     реализован в перспективе при правильной организации работ и активной          информационно - пропагандистской кампании.

Морфологический состав раздельно собираемых «сухих» ПВР не            позволяет, в настоящий момент, направлять их непосредственно потребителю,       и требует проведения дополнительной сортировки. Между тем, сортировка     раздельно собранных ПВР позволяет изъять для реализации 60–70%  их          состава, а не 11–15%, как в случае с сортировкой смешанных ТБО. Это делает процесс сортировки привлекательным для коммерческих структур и позволяет отказаться от оплаты переработки этой части ТБО из городского бюджета (Твёрдые бытовые отходы…, 2001; Отходы города..., 2000;).

Количество позиций, по которым предполагается осуществлять             раздельный сбор, необходимо на первом этапе ограничить не более чем двумя-тремя утильными фракциями - пластик, стекло и несортированные или пластик, металл, стекло и несортированные соответственно, поскольку основной         причиной отказа населения от участия в раздельном сборе ТБО является          необходимость сортировки ТБО по большому числу фракций.

5.Расчёт необходимого количества спецмашин и механизмов по видам     работ

Расчёт потребности в технике для обслуживания жилого фонда                    и организаций

Количество ездок мусоровозов для вывоза ТБО рассчитывается из равенства и представлена в таблице № 9:

К = V/g

где: К – количество ездок мусоровозов, V – количество образуемых отходов с микрорайона м3/сут, g – средняя грузоподъёмность машин 17 м3

Таблица № 9

| Номер микрорайона | Объём образуемых отходов, м3 /сут | Необходимое количество ездок мусоровозов, (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 28,6 | 2 |
| 2 | 20,168 | 2 |
| 2а | 6,940 | 1 |
| 3 | 20,038 | 2 |
| 4 | 22,060 | 2 |
| 5 | 45,860 | 3 |
| 6 | 41,145 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | 32,5 | 2 |
| 8 | 34,290 | 3 |
| 8а | 47,199 | 3 |
| 9 | 51,648 | 4 |
| 9а | 3,985 | 1 |
| 10 | 50,170 | 3 |
| 10а | 0,396 | 1 |
| 11, 11б | 50,270 | 3 |
| 11а | 50,469 | 3 |
| 12 | 66,249 | 4 |
| 13 | 58,561 | 4 |
| 14 | 48,198 | 3 |
| 15 | 27,211 | 2 |
| 16, 16а | 58,035 | 4 |
| 17 | 33,872 | 2 |
| 17а | 12,930 | 1 |
| Северный квартал | 1,500 | 1 |
| Прибрежная зона | 1,500 | 1 |

Расчёт потребности в контейнерах для сбора ТБО в жилищном фонде.

В благоустроенном жилищном фонде города Нефтеюганск предлагается       несменяемая система, поскольку она позволяет наиболее полно использовать      мусоровозные машины и достигнуть наивысшей производительности труда. На эту систему ориентируется развитие техники в коммунальном машиностроении. Эффективность несменяемой системы обеспечивается при использовании             евроконтейнеров объемом 1,1 м3 (рис.6).

Рис.6. Евроконтейнер

Расчёт потребности в контейнерах для жилищного фонда и для общественно-деловой застройки осуществляется по следующей формуле:

Кконт = С * Т/V

где: С – суточная норма накопления ТБО, м3 /сут; Т – периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами); V – объём одного контейнера.

Необходимое количество контейнеров для микрорайонов представлено в таблице № 10:

Таблица № 10

| Номер микрорайона | Объём образуемых отходов, м3 /сут | Необходимое количество контейнеров (штук) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28,6 | 26 |
| 2 | 20,168 | 19 |
| 2а | 6,940 | 7 |
| 3 | 20,038 | 19 |
| 4 | 22,060 | 21 |
| 5 | 45,860 | 42 |
| 6 | 41,145 | 38 |
| 7 | 30,702 | 28 |
| 8 | 34,290 | 32 |
| 8а | 47,199 | 43 |
| 9 | 51,648 | 47 |
| 9а | 3,985 | 4 |
| 10 | 50,170 | 46 |
| 10а | 0,396 | 1 |
| 11, 11б | 50,270 | 46 |
| 11 а | 50,469 | 46 |
| 12 | 66,249 | 61 |
| 13 | 58,561 | 54 |
| 14 | 48,198 | 44 |
| 15 | 27,211 | 25 |
| 16, 16а | 58,035 | 53 |
| 17 | 33,872 | 31 |
| 17а | 12,930 | 12 |
| Северный квартал | 1,500 | 2 |
| Прибрежная зона | 1,500 | 2 |
| ИТОГО: |  | 749 |

Ориентировочная стоимость 1 контейнера V 1.1 м3 – 20 тыс. руб.

749х20 тыс. руб=14980 тыс. руб.

Для ежедневного обслуживания 749 контейнеров требуется 19 мусоровозов модели МКМ 4605 (еврозахват). Из расчёта 1 ед. техники на 40 контейнеров             с учётом КИПа и 1 спецмашина с гидроманипулятором для установки, замены,     ремонта и обслуживания контейнеров. Ориентировочная стоимость спецмашины    с гидроманипулятором 1600 тыс. руб, ориентировочная стоимость 1 мусоровоза 2800 тыс. руб.

Составление маршрутных графиков.

Разработка режима работы мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора          отходов принимается участок движения собирающего мусоровоза по                    обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах.              Графическая форма маршрутов сбора ТБО - это нанесённые на план города      (района) линии движения соответствующих мусоровозов с указанием начального и конечного пунктов сбора, а также направления движения. Текстовая форма        маршрута сбора ТБО - это последовательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за одну ездку мусоровоза до его максимального заполнения.

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатывают             подробный график (расписание) движения, который позволяет в любое время      определить, где находится мусоровозная машина, какое домовладение она           обслуживает, когда должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту     разгрузки, когда приступит к следующему маршруту.

Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе     эксплуатации мусоровозов, а также при изменении местных условий: уменьшении или увеличении образования ТБО; изменении состава обслуживаемых объектов; изменении условий движения на участке, при смене типа собирающих                  мусоровозов или смене системы сбора ТБО.

Для составления маршрутов сбора и графиков движения обслуживаемые домовладения объединяют в группы с общим накоплением ТБО за период между двумя заездами мусоровоза, равным количеству отходов, которое мусоровоз может вывести за одну ездку.

При выборе режима работы мусоровозного транспорта следует учитывать, что продолжительность работы водителей может устанавливаться не более           1,5 смены.

При выборе маршрута необходимо учитывать следующее:

-маршрут сбора должен быть компактным и непрерывным, причем,            повторные пробеги мусоровозов по одним и тем же улицам следует сводить           к минимуму;

-начальный пункт маршрута сбора следует располагать возможно ближе к спецавтохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте;

-пункты сбора ТБО, находящиеся на дорогах с особо интенсивным движением и улицах с большим потоком пешеходов, нужно объединять в маршруты сбора, подлежащие обслуживанию до наступления часов "пик";

-маршрут сбора должен проходить в направлении к месту обезвреживания ТБО;

-на улицах с большим уклоном (более 12-15%) процесс сбора должен идти под уклон;

-правые повороты в квартальных проездах используют, по возможности, чаще (с целью исключения пересечений с встречным потоком транспорта               и маневрирования на перекрестках);

-тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся правым поворотом;

-маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.

Примеры прокладки маршрутов по улицам и кварталам различной конфигурации:

Рис.7. Пример прохождения маршрутов: н, к - соответственно начало и конец маршрута.

Рис.8. Пример маршрута сбора ТБО с остановками для загрузки отходов:

а - с одной стороны улицы (для улиц с двухсторонним движением);

б - с двух сторон улицы (внутриквартальные проезды);

----- –  повторные проезды.

Рис.9. Схема участка сбора ТБО.

- - место установки контейнеров

5.Предложения по организации системы очистки города и                        капиталовложения

Целесообразность внедрения тех или иных технологий определяется на      основе выбора наилучших с точки зрения экологии и экономически обоснованных технологий с учётом социальных аспектов.

Существуют следующие модели обращения с отходами:

-модель развития по пути захоронения;

-модель развития по пути механобиологической переработки;

-модель развития по пути вторичного использования;

-модель развития по пути энергетической утилизации.

В соответствии с «Технико-экономическими исследованиями по проекту по обращению с отходами на территории населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРЫ, разработанные ООО «СибНИПИРП» в 2008 году, проведённый сравнительный анализ вышеуказанных моделей по критериям: капитальные затраты, эксплуатационные затраты, количество и класс опасности захораниваемых отходов, экологический ущерб и социальная поддержка показал, что наиболее перспективной для города является модель, реализующая концепцию экономически обоснованного использования ресурсного потенциала отходов, предполагающая выборочную   сортировку утильных фракций ТБО на источниках образования и на объектах сортировки.

Для организации современной очистки территории города от ТБО            предлагается:

1.Заменить устаревшие контейнеры на современные: евроконтей-                   неры – 749 шт.

2.Осуществить промывку и дезинфекцию контейнеров, для чего необходимо приобрести специальную машину для мойки и дезинфекции контейнеров на         автомобильном шасси;

3.Провести обустройство контейнерных площадок в соответствии с          СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий                 населенных мест».

4.Для транспортировки собранных отходов необходимо закупить:               мусоровозы – 19 шт.

5.Взамен устаревшей техники необходимо приобрести новые подметально – уборочные машины:

-пескоразбрасыватели – 8 шт;

-универсальные – 6 шт;

-подметально-уборочные машины – 4 шт.

6.Внедрить автоматизированную систему управления отходами города     Нефтеюганск.

7.Капиталовложения на мероприятия по санитарной очистке                           г.Нефтеюганска на 2010-2015 годы:

| Статьи затрат | Капиталовложения (2015 г) млн. руб. |
| --- | --- |
| Приобретение спецмашин и механизмов: |  |
| Евроконтейнеры | 14,9 |
| Мусоровозы | 53,2 |
| Гидроманипулятор | 1,6 |
| Подметально-уборочные машины | 18,0 |
| Приобретение инвентаря (контейнеры) | 30,0 |
| Проведение НИР: |  |
| Внедрение автоматизированной системы управления отходами города | 5,0 |
| Всего капиталовложений: | 122,7 |