АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.07.2014 											№ 129-р

г.Нефтеюганск

###### О пожарной безопасности в служебных и вспомогательных помещениях администрации города Нефтеюганска

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ            «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности в служебных и вспомогательных помещениях администрации города Нефтеюганска:

1.Утвердить инструкцию о мерах по пожарной безопасности в служебных и вспомогательных помещениях администрации города Нефтеюганска согласно приложению.

2.За обеспечение пожарной безопасности в служебных и вспомогательных помещениях администрации города Нефтеюганска назначить ответственными:

2.1.В здании администрации города Нефтеюганска и вспомогательных помещениях – директора департамента по делам администрации города Нефтеюганска С.В.Мочалова.

2.2.В органах и структурных подразделениях администрации города Нефтеюганска, занимающих отдельные служебные и вспомогательные помещения – руководителей органов и структурных подразделений администрации города Нефтеюганска.

3.Руководителям органов и структурных подразделений администрации города Нефтеюганска, ответственным за обеспечение пожарной безопасности:

3.1.Обеспечить выполнение требований правил пожарной безопасности и Инструкции на подведомственных объектах.

3.2.До 16.07.2014 распорядительными документами назначить ответственных за обеспечение пожарной безопасности на подведомственных объектах, проверить и привести в готовность все имеющиеся средства пожаротушения, пожарно-охранную сигнализацию, а также технические средства охраны.

3.3.Из числа должностных лиц и работников администрации города Нефтеюганска назначить пожарные расчеты для эвакуации людей, принятия первичных мер пожаротушения при возникновения пожара, выноса служебных документов и имущества.

3.4.Обеспечить усиление пропускного и противопожарного режимов в предпраздничные и нерабочие праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.5.Предусмотреть в сметах расходов на соответствующий год средства на финансирование мер пожарной безопасности на подведомственных объектах.

4.Признать утратившим силу распоряжение главы города Нефтеюганска от 20.11.2007 № 135-р «Об обеспечении пожарной безопасности в служебных и вспомогательных помещениях администрации города».

5.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города А.В.Копырина.

Глава администрации города			   	                                  В.А.Арчиков

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 01.07.2014 № 129-р

Инструкция

о мерах по пожарной безопасности в служебных

и вспомогательных помещениях администрации города Нефтеюганска

1.Общие положения

1.1.Инструкция о мерах по пожарной безопасности в служебных и вспомогательных помещениях администрации города Нефтеюганска (далее - Инструкция) является обязательной для исполнения всеми должностными лицами и работниками администрации города Нефтеюганска.

1.2.Для каждого административного здания или объекта должны быть разработаны: памятка действий должностных лиц и работников администрации города Нефтеюганска при возникновении пожара и меры по его предотвращению.

1.3.Все лица, вновь назначенные на муниципальные должности администрации города, должны допускаться к исполнению обязанностей по службе после прохождения инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления с данной Инструкцией.

1.4.Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и Инструкции, в соответствии с законодательством Российской Федерации несут руководители органов, структурных подразделений администрации города Нефтеюганска и должностные лица, работники администрации города Нефтеюганска, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

1.5.Должностные лица и работники администрации города Нефтеюганска, ответственные за пожарную безопасность, обеспечивают своевременное выполнение норм и правил пожарной безопасности, а также предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору и предложений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нефтеюганска.

2.Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2.1.Во всех служебных и вспомогательных помещениях администрации города Нефтеюганска на видном месте должны быть вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной охраны, памятка действий при возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.

2.2.В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также смонтированы системы (установки) оповещения людей о пожаре.

2.3.Во всех органах и структурных подразделениях администрации города, занимающих отдельные служебные и вспомогательные помещения, должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе определены:

2.3.1.Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

2.3.2.Порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ.

2.3.3.Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работ.

2.3.4.Порядок действий должностных лиц и работников администрации города Нефтеюганска при обнаружении пожара.

2.4.Должностные лица и работники администрации города Нефтеюганска обязаны:

2.4.1.Соблюдать на рабочих местах требования правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим.

2.4.2.Выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами (компьютеры, кондиционеры, электроплиты, электрочайники, холодильники и т.д.), газовыми приборами, предметами бытовой химии.

2.4.3.Выполнять меры пожарной безопасности при проведении работ                  с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими жидкостями (далее - ГЖ), другими пожароопасными веществами и материалами.

2.4.4.В случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

3.Содержание объектов

3.1.Дороги, проезды и подъезды к зданиями, другим объектам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, находящихся в ведении администрации города Нефтеюганска, должны быть свободными для проезда пожарной техники, а зимой - очищенными от снега и льда.

3.2.Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) зданий и объектов, устройства для самозакрывания дверей должны находится в исправном состоянии.

3.3.Не допускается использовать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

3.4.При реконструкции зданий и перепланировке помещений, при изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.5.Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений необходимо содержать в исправном состоянии и периодически проверять на соответствие требованиям нормативных - технических документов по пожарной безопасности.

3.6.Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует остеклить, а их двери содержать в исправном состоянии. На дверях указывают места хранения ключей.

3.7.Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

3.8.Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

3.9.Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия в помещениях должны быть надежно прикреплены к полу.

3.10.При эксплуатации зданий и помещений запрещается:

3.10.1.Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, взрывчатые вещества и материалы.

3.10.2.Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

3.10.3.Оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и вентиляционных камер.

3.10.4.Снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, коридорах, тамбурах и на лестничных клетках.

3.10.5.Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы;

3.10.6.Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков в помещениях и на лестничных клетках ступеней и площадок.

3.10.7.Фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их.

3.10.8.Пользоваться поврежденными электроприборами и электроустановками.

3.10.9.Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника.

3.10.10.Пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

3.10.11.Использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

4.Содержание первичных средств пожаротушения

4.1.Административные здания и объекты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

4.2.Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения в соответствии с нормами.

4.3.Пожарные шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для их опломбирования. Необходимо не реже двух раз в год производить перемотку пожарных рукавов.

4.4.Использование пожарных рукавов пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.

4.5.Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

4.6.Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, на высоте от пола не более                      1,5 метра, а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах.

5.Действия должностных лиц и работников администрации города Нефтеюганска при пожаре

5.1.Каждое должностное лицо и работник администрации города Нефтеюганска при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление и т.п.) обязаны:

5.1.1.Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного телефона 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию).

5.1.2.Оповестить о пожаре голосом должностных лиц и работников администрации города Нефтеюганска, находящихся в помещении, закрыть окна, двери.

5.1.3.Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и по обеспечению сохранности материальных ценностей.

5.1.4.В случае невозможности локализовать очаг пожара покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации.

5.2.Руководители органов и структурных подразделений администрации города, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

5.2.1.Доложить о случившемся своему непосредственному начальнику.

5.2.2.Повторно сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану.

5.2.3.Руководить тушением пожара до прибытия пожарных подразделений пожарной охраны.

5.2.4.Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, знающее планировку помещений, расположение подъездных путей и водоисточников.

5.2.5.Вызвать при необходимости скорую медицинскую помощь и другие аварийные службы города.

6.Памятка действий при возникновении пожара и о мерах по его предотвращению должностным лицам и работникам администрации города Нефтеюганска.

6.1.При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) необходимо прекратить работу и оповестить всех находящихся в помещении людей.

6.2.Сообщить о пожаре (задымлении) в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного телефона 112 (при этом необходимо назвать адрес, этаж, место возникновения пожара и свою фамилию), а также в службу охраны здания (что может быть сделано одновременно другим сотрудником).

6.3.Собрать в соответствии с утвержденными планами служебную документацию (материальные ценности) и личные вещи (только самые необходимые).

6.4.По возможности отключить все электроприборы.

6.5.В целях предотвращения развития пожара закрыть окна и форточки.

6.6.По возможности принять меры к тушению пожара имеющимися средствами.

6.7.Если пожар потушить не удалось, покинуть помещение, закрыв за собой дверь.

6.8.Выйти из здания в соответствии с имеющимися планами эвакуации, выполняя команды сотрудников, осуществляющих эвакуацию, и не мешая проведению эвакуации и работам по тушению пожара.

6.9.Прибыть к установленному безопасному месту сбора.

6.10.Руководителям самостоятельных подразделений (сотрудникам, их замещающим) организовать проверку по списку прибывающих к месту сбора сотрудников.