- Проект

- внесения изменений в Правила землепользования и застройки

- города Нефтеюганска

- 1.Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений.

- 1.1.Статью 1 главы 1 дополнить абзацами следующего содержания:

- «разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства - устанавливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов капитального строительства;

- основной вид разрешённого использования - вид разрешённого использования, для которого в первую очередь предназначен земельный участок и объект капитального строительства;

- условно-разрешённый вид использования - вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, для осуществления которого необходимо получение соответствующего разрешения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- вспомогательный вид разрешённого использования - вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, допустимый только в качестве дополнительного по отношению к основному виду разрешённого использования и условно разрешённому виду использования и осуществляемый совместно с ними».

- 1.2.Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

- «2.К полномочиям главы администрации города Нефтеюганска в области землепользования и застройки относятся:

- 1)принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила застройки;

- 2)утверждение документации по планировке территории;

- 3)принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка;

- 4)принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- 5)иные полномочия.

- К полномочиям главы города Нефтеюганска в области землепользования и застройки относятся:

- 1)принятие решений о назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки;

- 2)иные полномочия.».

- 1.3.Пункт 6 статьи 46 главы 7 исключить.

- 1.4.По всему тексту за исключением части 2 статьи 9, части 9 статьи 39 слова «глава города Нефтеюганска» в соответствующем падеже заменить словами «глава администрации города Нефтеюганска» в соответствующем падеже.

- 2.Часть II. Карта градостроительного зонирования города Нефтеюганска.

- 2.1.Внести изменение в части территорий микрорайонов 4 и 11Б города Нефтеюганска (прилагается).

- 2.2.Внести изменение в части территорий северо-западной части города в районе микрорайонов 11А и 11Б города Нефтеюганска, микрорайонов 17 и 17А города Нефтеюганска (прилагается).

- 2.3.Внести изменение в части территорий северо-восточной части города в районе лыжной базы города Нефтеюганска, западной части города в районе СУ-62 города Нефтеюганска, восточной части города в районе 8А микрорайона города Нефтеюганска (прилагается).

- 3.Часть III. Градостроительные регламенты.

- 3.1.Подпункты «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:

- «а) минимальная площадь земельных участков жилых зданий:

- -для многоквартирных жилых домов (этажность 1-3 этажа) принимается из расчёта - 1,5 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

- -для блокированной застройки (этажность 1-3 этажа) принимается из расчёта - 0,006 га на одну квартиру;

- -для многоквартирного жилого здания (этажность 4-8 этажей) принимается из расчёта - 0,88 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

- -для многоквартирного жилого здания (этажность от 9 этажей) - исходя из расчёта 0,45 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;».

- б)максимальная площадь земельных участков жилых домов:

- -для многоквартирных жилых домов (этажность 1-3 этажа) принимается из расчёта - 3,57 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

- -для блокированной застройки (этажность 1-3 этажа) принимается из расчета - 0,010 га на одну квартиру;

- -многоквартирного жилого здания (этажность 4-8 этажей) принимается из расчёта - 1,52 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

- -многоквартирного жилого здания (этажность от 9 этажей) - исходя из расчёта 1,04 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;».

- 3.2.Пункт 2 части 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:

- «2) максимальная высота зданий, строений, сооружений - 5 этажей;».

- 3.3.Подпункт «в» пункта 2 части 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:

- «в) иных зданий, строений, сооружений - 5 этажей;».

- 3.4.Пункт 2 части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:

- «2) предельная высота зданий, строений, сооружений - 5 этажей;».

- 3.5.В части 1 статьи 61 раздел «Основные виды разрешённого использования» дополнить следующим основным видом разрешённого использования: «объекты центра технических видов спорта;».

- 3.6.Пункт 2 части 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:

- «2) предельное количество этажей - 5 этажей;».

- 3.7.Пункты 1 и 2 части 2 статьи 62 изложить в следующей редакции:

- «1) предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

- 2) предельная высота зданий, строений, сооружений - 5 этажей;».

- 3.8.Пункт 2 части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:

- «2)предельные размеры земельных участков объектов коммунально-складского назначения:

- Минимальные размеры земельных участков:

- а) складов, предназначенных для обслуживания города - из расчёта 2,5 м2 на человека.

- б) общетоварных продовольственных складов:

- -одноэтажных - из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 210 м2 на 1000 человек.

- в) общетоварных непродовольственных складов:

- -одноэтажных - из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 490 м2 на 1000 человек.

- г) установок низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц):

- -одноэтажных - из расчёта 190 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 70 м2 на 1000 человек.

- д) овоще- и фруктохранилищ:

- -одноэтажных - из расчёта 3100 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 610 м2 на 1000 человек.

- е) для складов строительных материалов (потребительских) и твёрдого топлива - из расчёта 300 м2 на 1000 человек.».

- 3.9.В части 3 статьи 60 слова «в зоне П.2» заменить словами «в зоне П.1».

- 3.10.Пункт 2 части 2 статьи 66 изложить в следующей редакции:

- «2) предельные размеры земельных участков объектов коммунально-складского назначения:

- Минимальные размеры земельных участков:

- а) складов, предназначенных для обслуживания города - из расчёта 2,5 м2 на человека.

- б) общетоварных продовольственных складов:

- -одноэтажных - из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 210 м2 на 1000 человек.

- в) общетоварных непродовольственных складов:

- -одноэтажных - из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 490 м2 на 1000 человек.

- г) установок для низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц):

- -одноэтажных - из расчёта 190 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 70 м2 на 1000 человек.

- д) овоще- и фруктохранилищ:

- -одноэтажных - из расчёта 3100 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 610 м2 на 1000 человек.

- е) складов строительных материалов (потребительских) и твёрдого топлива - из расчёта 300 м2 на 1000 человек.».

- 3.11.В части 3 статьи 66 слова «в зоне П.3» заменить словами «в зоне П.2».

- 3.12.Пункт 2 части 2 статьи 67 изложить в следующей редакции:

- «2) предельные размеры земельных участков объектов коммунально-складского назначения:

- Минимальные размеры земельных участков:

- а) складов, предназначенных для обслуживания города - из расчёта 2,5 м2 на человека.

- б) общетоварных продовольственных складов:

- -одноэтажных - из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 210 м2 на 1000 человек.

- в) общетоварных непродовольственных складов:

- -одноэтажных - из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 490 м2 на 1000 человек.

- г) установок для низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц):

- -одноэтажных - из расчёта 190 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 70 м2 на 1000 человек.

- д) овоще- и фруктохранилищ:

- -одноэтажных - из расчёта 3100 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 610 м2 на 1000 человек.

- е) складов строительных материалов (потребительских) и твёрдого топлива - из расчёта 300 м2 на 1000 человек.».

- 3.13.В части 3 статьи 67 слова «в зоне П.4» заменить словами «в зоне П.3».

- 3.14.В части 1 статьи 68 в разделе «Основные виды разрешённого использования» основной вид разрешённого использования «гаражи» заменить на основной вид разрешённого использования «гаражи индивидуального автомобильного транспорта в составе ГСК;».

- 3.15.Пункт 2 части 2 статьи 68 части III Правил изложить в следующей редакции:

- «2) предельные размеры земельных участков объектов коммунально-складского назначения:

- Минимальные размеры земельных участков:

- а) складов, предназначенных для обслуживания города – из расчёта 2,5 м2 на человека.

- б) общетоварных продовольственных складов:

- -одноэтажных - из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 210 м2 на 1000 человек.

- в) общетоварных непродовольственных складов:

- -одноэтажных - из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 490 м2 на 1000 человек.

- г) установок для низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц):

- -одноэтажных - из расчёта 190 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 70 м2 на 1000 человек.

- д) овоще- и фруктохранилищ:

- -одноэтажных - из расчёта 3100 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 610 м2 на 1000 человек.

- е) складов строительных материалов (потребительских) и твёрдого топлива - из расчёта 300 м2 на 1000 человек.».

- 3.16.В части 3 статьи 68 слова «в зоне П.5» заменить словами «в зоне П.4».

- 3.17.Пункт 2 части 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:

- «2) предельные размеры земельных участков объектов коммунально-складского назначения:

- Минимальные размеры земельных участков:

- а) складов, предназначенных для обслуживания города - из расчёта 2,5 м2 на человека.

- б) общетоварных продовольственных складов:

- -одноэтажных - из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 210 м2 на 1000 человек.

- в) общетоварных непродовольственных складов:

- -одноэтажных - из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 490 м2 на 1000 человек.

- г) установок для низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц):

- -одноэтажных - из расчёта 190 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 70 м2 на 1000 человек.

- д) овоще- и фруктохранилищ:

- -одноэтажных - из расчёта 3100 м2 на 1000 человек;

- -многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) - из расчёта 610 м2 на 1000 человек.

- е) складов строительных материалов (потребительских) и твёрдого топлива - из расчёта 300 м2 на 1000 человек.».

- 3.18.В части 3 статьи 69 слова «в зоне П.6» заменить словами «в зоне П.5».

- 3.19.В части 1 статьи 74 раздела «Основные виды разрешённого использования» дополнить следующими основными видами разрешённого использования: «трубопроводы и инженерные сооружения», «линии связи и сооружения».

- 3.20.Часть 2 статьи 75 изложить в следующей редакции:

- «2.Максимальная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа.».

- 3.21.Пункты 1 и 2 части 2 статьи 77 изложить в следующей редакции:

- «1) предельная площадь земельных участков определяется в соответствии с Приложением «ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

- 2) максимальная высота зданий, строений, сооружений - 30 м;».

- 3.22.В части 1 статьи 78 раздела «Основные виды разрешённого использования» дополнить следующими основными видами разрешённого использования: «лыжероллерная трасса», «объекты культурно-спортивного комплекса».

- 3.23.В абзаце 14 части 3 статьи 82 слова «помимо действий, предусмотренных частью 8 настоящих Правил,» заменить словами «помимо действий указанных выше, также».

- 3.24.В абзаце 30 части 3 статьи 82 слова «помимо действий, предусмотренных частью 10 настоящих Правил» исключить.

- 3.25.Часть 5 статьи 82 дополнить абзацами следующего содержания:

- «В пределах охранных зон линий и сооружений связи радиофикации без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- 1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- 2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- 3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- 4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- 5) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- 6) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- 7) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

- Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- 1) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- 2) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- 3) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- 4) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- 5) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- 6) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации.».

- 3.26.Часть 7 статьи 82 дополнить абзацами следующего содержания:

- «В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- 1) размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- 2) загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- 3) устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- 4) устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- 5) производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- 6) проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- 7) снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- 8) занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

- В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- 1) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- 2) производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- 3) производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- 4) сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.».

- 3.27.Статью 82 дополнить частью 9 следующего содержания:

- «9.Порядок установления охранных зон газораспределительных сетей, их параметры устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- 1) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- 2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- 3) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- 4) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- 5) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- 6) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

- Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

- На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- 7) разводить огонь и размещать источники огня;

- 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

- Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:

- 1) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей;

- 2) устройство за счёт организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;

- 3) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта;

- 4) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно - кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.».