ООО  «Институт территориального планирования  «ГРАД»

проект внЕсения изменений в

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

город нефтеюганск

хмао-югры

Омск  2026 г.

Проект

ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РЕШЕНИЕ

От--------- -------- 2011 г. №--------

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 01.10.2010 № 812 IV

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от ….. и заключение о результатах публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от……, в соответствии со статьями 19, 31 Устава города Нефтеюганска Дума города Нефтеюганска решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденные решением Думы города от 01.10.2010 № 812-IV, следующие изменения:

1.1. Статью 1 дополнить следующими понятиями:

«разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанавливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов капитального строительства;

основной вид разрешенного использования – вид разрешенного использования, для которого в первую очередь предназначен земельный участок и объект капитального строительства;

условно – разрешенный вид использования – вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, для осуществления которого необходимо получение соответствующего разрешения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- вспомогательный вид разрешенного использования – вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, допустимый только в качестве дополнительного по отношению к основному виду разрешенного использования и условно разрешенному виду использования и осуществляемый совместно с ними».

- 1.2. В статье 46 пункт 6 убрать. Пункт 7 перенумеровать в пункт 6.

- 1.3. Статью 50 изложить в следующей редакции:

- 1.4. В пункте 1 части 2 статьи 57:

1.4.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«минимальная площадь земельных участков жилых зданий:

- для многоквартирных жилых домов (этажность 1-3 эт.) принимается из расчёта – 1,5 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

- для блокированной застройки (этажность 1-3.) – принимается из расчета – 0,006 га. на одну квартиру;

- многоквартирного жилого здания (этажность 4-8 эт.) принимается из расчёта – 0,88 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

- многоквартирного жилого здания (этажность – от 9 эт.) – исходя из расчёта 0,45 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;».

1.4.2. Подпункт «б» пункт изложить в следующей редакции:

«максимальная площадь земельных участков жилых домов:

- для многоквартирных жилых домов (этажность 1-3.) принимается из расчёта – 3,57 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

- для блокированной застройки (этажность 1-3) принимается из расчета – 0,010 га. на одну квартиру;

- многоквартирного жилого здания (этажность 4-8) принимается из расчёта – 1,52 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

- многоквартирного жилого здания (этажность – от 9 эт.) – исходя из расчёта 1,04 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений».

1.5. Пункт 2 части 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей».

1.6. Подпункт «в» пункта 2 части 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:

«иных зданий, строений, сооружений – 5 этажей».

1.7. Пункт 2 части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:

«предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей».

1.8. В статье 61:

1.8.1. Часть 1 дополнить следующим:

первый столбец (основные виды разрешенного использования) дополнить следующим видом разрешенного использования:

«объекты центра технических видов спорта»;

1.8.2. Пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

«предельное количество этажей – 5 этажей».

1.9. В части 2 статьи 62:

1.9.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«предельные размеры земельных участков определяется в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования».

1.9.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей».

1.10. В статье 65:

1.10.1. Пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

«предельные размеры земельных участков объектов коммунально-складского назначения:

а) минимальные размеры земельных участков:

- складов, предназначенных для обслуживания города – из расчёта 2,5 м2 на человека;

- общетоварных продовольственных складов:

1. одноэтажный – из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 210 м2 на 1000 человек;

- общетоварных непродовольственных складов:

1. одноэтажный – из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 490 м2 на 1000 человек;

- установок для низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц):

1. одноэтажных – из расчёта 190 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 70 м2 на 1000 человек;

- овоще- и фруктохранилищ:

1. одноэтажных – из расчёта 3100 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 610 м2 на 1000 человек;

- складов строительных материалов (потребительских) и твёрдого топлива – из расчёта 300 м2 на 1000 человек».

1.10.2. В части 3 слова «в зоне П.2» заменить на слова «в зоне П.1».

1.11. В статье 66:

1.11.1. Пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

«предельные размеры земельных участков объектов коммунально-складского назначения:

а) минимальные размеры земельных участков:

- складов, предназначенных для обслуживания города – из расчёта 2,5 м2 на человека;

- общетоварных продовольственных складов:

1. одноэтажный – из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 210 м2 на 1000 человек;

- общетоварных непродовольственных складов:

1. одноэтажный – из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 490 м2 на 1000 человек;

- установок для низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц):

1. одноэтажных – из расчёта 190 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 70 м2 на 1000 человек;

- овоще- и фруктохранилищ:

1. одноэтажных – из расчёта 3100 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 610 м2 на 1000 человек;

- складов строительных материалов (потребительских) и твёрдого топлива – из расчёта 300 м2 на 1000 человек».

1.11.2. В части 3 слова «в зоне П.3» заменить на слова «в зоне П.2».

1.12. В статье 67:

1.12.1. Пункт 2 часть 2 изложить в следующей редакции:

«предельные размеры земельных участков объектов коммунально-складского назначения:

а) минимальные размеры земельных участков:

- складов, предназначенных для обслуживания города – из расчёта 2,5 м2 на человека;

- общетоварных продовольственных складов:

1. одноэтажный – из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 210 м2 на 1000 человек;

- общетоварных непродовольственных складов:

1. одноэтажный – из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 490 м2 на 1000 человек;

- установок для низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц):

1. одноэтажных – из расчёта 190 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 70 м2 на 1000 человек;

- овоще- и фруктохранилищ:

1. одноэтажных – из расчёта 3100 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 610 м2 на 1000 человек;

- складов строительных материалов (потребительских) и твёрдого топлива – из расчёта 300 м2 на 1000 человек;».

1.12.2. В части 3 слова «в зоне П.4» заменить на слова «в зоне П.3».

1.13. В статье 68:

- 1.13.1. В первом столбце части 1 (основные виды разрешенного использования) понятие «гаражи» заменить на «гаражи индивидуального автомобильного транспорта в составе ГСК»;

1.13.2. Пункт 2 частьи 2 изложить в следующей редакции:

«предельные размеры земельных участков объектов коммунально-складского назначения:

а) минимальные размеры земельных участков:

- складов, предназначенных для обслуживания города – из расчёта 2,5 м2 на человека;

- общетоварных продовольственных складов:

1. одноэтажный – из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 210 м2 на 1000 человек;

- общетоварных непродовольственных складов:

1. одноэтажный – из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 490 м2 на 1000 человек;

- установок для низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц):

1. одноэтажных – из расчёта 190 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 70 м2 на 1000 человек;

- овоще- и фруктохранилищ:

1. одноэтажных – из расчёта 3100 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 610 м2 на 1000 человек;

- складов строительных материалов (потребительских) и твёрдого топлива – из расчёта 300 м2 на 1000 человек».

- 1.13.3. В части 3 слова «в зоне П.5» заменить на слова «в зоне П.4».

1.14. В статье 69:

1.14.1. Пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

«предельные размеры земельных участков объектов коммунально-складского назначения:

а) минимальные размеры земельных участков:

- складов, предназначенных для обслуживания города – из расчёта 2,5 м2 на человека;

- общетоварных продовольственных складов:

1. одноэтажный – из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 210 м2 на 1000 человек;

- общетоварных непродовольственных складов:

1. одноэтажный – из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 490 м2 на 1000 человек;

- установок для низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц):

1. одноэтажных – из расчёта 190 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 70 м2 на 1000 человек;

- овоще- и фруктохранилищ:

1. одноэтажных – из расчёта 3100 м2 на 1000 человек;

2. многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 610 м2 на 1000 человек;

- складов строительных материалов (потребительских) и твёрдого топлива – из расчёта 300 м2 на 1000 человек».

1.14.2. В части 3 статьи 69 слова «в зоне П.6» заменить на слова «в зоне П.5».

- 1.15. В части 1 статьи 74: столбец«Основные виды разрешенного использования» дополнить следующими объектами: «трубопроводы и инженерные сооружения; линии связи и сооружения».

1.16. Часть 2 статьи 75 изложить в следующей редакции:

«Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа».

1.17. В части 2 статьи 77:

1.17.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«предельная площадь земельных участков определяется в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования».

1.17.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м».

- 1.18. В части 1 статьи 78: столбец «Основные виды разрешенного использования» дополнить следующими объектами: «лыжероллерная трасса; объекты культурно-спортивного комплекса».

- 1.19. В статье 82:

- 1.19.1. В части 3:

- слова «помимо действий, предусмотренных частью 8 настоящих Правил» заменить на слова «помимо действий, указанных выше»;

- слова «помимо действий, предусмотренных частью 10 настоящих правил» удалить;

- 1.19.2. Часть 5 дополнить следующими положениями:

- «в пределах охранных зон линий и сооружений связи радиофикации без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- 1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- 2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- 3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- 4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- 5) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- 6) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- 7) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

- Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- 1) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- 2) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- 3) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- 4) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- 5) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- 6) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации».

- 1.19.3. Часть 7 дополнить следующими положениями:

- «В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

- В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей».

- Дополнить частью 9 следующего содержания:

- «Порядок установления охранных зон газораспределительных сетей, их параметры устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

- Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

- На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- а) строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения;

- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- ж) разводить огонь и размещать источники огня;

- з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

- Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:

- а) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей;

- б) устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;

- в) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта;

- г) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно - кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке».

1.20. В части 2 статьи 8 слова «главы города Нефтеюганска» заменить словами «главы администрации города Нефтеюганска»;

1.21. В части 2 статьи 9 слова «главе города Нефтеюганска» заменить словами «главе администрации города Нефтеюганска»;

1.22. В статье 16:

- в первом предложении части 6 слова «главе города Нефтеюганска» заменить словами «главе администрации города Нефтеюганска», во втором предложении слова «глава города Нефтеюганска» заменить словами «глава администрации города Нефтеюганска»;

- в части 7 слова «главе города Нефтеюганска» заменить словами «главе администрации города Нефтеюганска»;

- в части 8 слова «глава города Нефтеюганска» заменить словами «глава администрации города Нефтеюганска»;

- в части 11 слова «главы города Нефтеюганска» заменить словами «главы администрации города Нефтеюганска»;

1.23. В части 3 статьи 17 слова «главы города Нефтеюганска» заменить словами «главы администрации города Нефтеюганска»;

1.24. В статье 29:

- в части 5 слова «главе города Нефтеюганска» заменить словами «главе администрации города Нефтеюганска»;

- в части 6 слова «глава города Нефтеюганска» заменить словами «глава администрации города Нефтеюганска»;

1.25. В статье 35:

- в части 4 слова «главе города Нефтеюганска» заменить словами «главе администрации города Нефтеюганска»;

- в части 5 слова «глава города Нефтеюганска» заменить словами «глава администрации города Нефтеюганска»;

1.26. В статье 37:

- в части 3 слова «главой города Нефтеюганска» заменить словами «главой администрации города Нефтеюганска»;

- в части 4 слова «главой города Нефтеюганска» заменить словами «главой администрации города Нефтеюганска»;

- в части 5 слова «главы города Нефтеюганска» заменить словами «главы администрации города Нефтеюганска»;

- в части 12 слова «главе города Нефтеюганска» заменить словами «главе администрации города Нефтеюганска»;

- в части 14 слова «главе города Нефтеюганска» заменить словами «главе администрации города Нефтеюганска»;

- в части 15 слова «глава города Нефтеюганска» заменить словами «глава администрации города Нефтеюганска»;

- в части 20 слова «главой города Нефтеюганска» заменить словами «главой администрации города Нефтеюганска»;

1.27. В статье 39:

- в части 2 слова «главой города Нефтеюганска» заменить словами «главой администрации города Нефтеюганска»;

- в части 5 слова «главе города Нефтеюганска» заменить словами «главе администрации города Нефтеюганска»;

- в части 6 слова «глава города Нефтеюганска» заменить словами «глава администрации города Нефтеюганска»;

- в части 7 слова «главы города Нефтеюганска» заменить словами «главы администрации города Нефтеюганска»;

- в части 9 слова «главой города Нефтеюганска» заменить словами «главой администрации города Нефтеюганска»;

- в части 10 слова «главе города Нефтеюганска» заменить словами «главе администрации города Нефтеюганска»;

- в части 11 слова «глава города Нефтеюганска» заменить словами «глава администрации города Нефтеюганска»;

- в части 12 слова «главы города Нефтеюганска» заменить словами «главы администрации города Нефтеюганска».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации города Нефтеюганска.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ___________.

- Глава города Нефтеюганска

- В.А. Бурчевский