# Введение.

Проект «Документация по планировке территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска» разработана в 2016 г. ООО «ГрафИнфо» на основании муниципального контракта №0187300012815000713-0086960-01 от 18.12.2015 г. на выполнение работ между департаментом градостроительства администрации города Нефтеюганск и ООО «ГрафИнфо».

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Градостроительный устав ХМАО – Югры;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования ХМАО – Югры;

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 13.06.2007 № 153-п (ред. от 01.06.2012) «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа»;

- Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утвержденные решением Думы города от 01.10.2010 №812-IV (с изменениями на  31.05.2012 №281-V, 20.12.2012 №444-V, 30.06.2014 №831-V, 30.10.2015 №1131-V;

- Генеральный план города Нефтеюганска, утвержденный решением Думы города от 01.10.2009 №625-IV (c  изменениями на  23.06.2011 №55-V, 26.12.2011 №185-V, 20.12.2012 №443-V, 30.06.2014 №830-V, 25.12.2015 №1172-V);

- Проект межевания территории микрорайона 2, утвержденный постановлением главы города  Нефтеюганска от 19.06.2008 №1083;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Адресный план и план красных линий.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

# 1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства  федерального, регионального и местного значения на планируемой территории и их характеристики.

# 1.1. Функциональное зонирование.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона размещения существующего многоквартирного среднеэтажного жилого дома;

- зона размещения существующего детского дошкольного учреждения;

- зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП);

- зона размещения инженерно-транспортной инфраструктуры;

- зона планируемого размещения внутриквартального озеленения;

- зона планируемого размещения внутриквартального проезда;

- зона улично-дорожной сети (территория общего пользования);

- зона озеленения (территория общего пользования)

Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома учитывает фактическое использование территории и границы земельного участка.

Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП) сформирована, учитывая существующие земельные участки трансформаторных подстанций.

Зона размещения инженерной инфраструктуры сформирована, учитывая сформированные земельные участки.

Зона планируемого размещения озеленения сформирована, учитывая современного использования территории и границ улично-дорожной сети.

Зона улично-дорожной сети (территория общего пользования) сформирована для размещения автомобильных дорог и прокладки инженерных коммуникаций, учитывая красные линии и планируемое развитие территории.

Зона озеленения (территория общего пользования) сформирована, учитывая современного использования территории и границ улично-дорожной сети.

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей и планируемой застройки, существующих и планируемых красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Размеры территорий определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

В соответствии с картой функциональных зон генерального плана г. Нефтеюганска территория проектирования попадает в состав жилых зон. Жилые зоны  предназначены для застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами различной этажности, другими объектами, предназначенными для проживания граждан.

В соответствии с генеральным планом территория проектирования находится в  зоне среднеэтажной жилой застройки  (Ж.3).

# 1.2. Перечень объектов местного значения и их характеристики.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты федерального и регионального значения.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с градостроительным кодексом, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами.

Территория проектирования уже сложилась, нового строительства на данной территории не планируется. Предлагается упорядочивание существующей территории, её благоустройство и озеленение для комфортного проживания жителей данного микрорайона.

# 2. Характеристики планируемого развития территории.

# 2.1. Характеристика территории.

В настоящее время существующие красные линии частично не соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - «ширина улиц и дорог в красных линиях принимается для магистральных улиц – 40-80 м» (примечание 1 к табл.8* СП 42.13330.2011).

Расстояние между красными линиями по ул. Гагарина на отдельных участках меньше минимально рекомендуемого.

Проектом предлагается увеличить расстояние между красными линиями до минимально необходимых параметров – 40 метров. Проектом красные линии приведены к требованиям СП 42.13330.2011.

Ниже приведена ведомость координат планируемых красных линий в части микрорайона 2.

Таблица 2.1.1

| Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 18510,1 |
| Зона размещения существующего детского дошкольного учреждения | 11247 |
| Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП) | 76,3 |
| Зона размещения существующего остановочного комплекса | 26,6 |
| Зона размещения территории общего пользования, в том числе: | 22029,9 |
| Зона размещения территории общего пользования (проезды и проходы) | 13321,0 |
| Зона размещения территории общего пользования (озеленение и благоустройство) | 8708,9 |
| Зона размещения территории общего пользования (улично-дорожная сеть) | 5421,5 |
| Зона размещения гаража | 402,0 |
| Итого: | 57800 |

Характеристика территории по зонам

Таблица 2.1.2.

| № зоны | Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 4621 |
| 2 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 2583 |
| 3 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 1565 |
| 4 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 1957 |
| 5 | Зона размещения существующего детского дошкольного учреждения | 11247 |
| 6 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 2104 |
| 7 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 2659 |
| 8 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП) | 76,3 |
| 9 | Зона размещения существующего остановочного комплекса | 26,6 |
| 10 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 3021 |
| 11 | Зона размещения территории общего пользования | 22431,9 |
| 12 | Зона размещения территории общего пользования (улично-дорожная сеть) | 5421,5 |
| 13 | Зона размещения гаража | 402,0 |

# 3. Этапы освоения территории.

Проектом предлагается освоение территории в несколько этапов:

1 этап – реконструкция улично-дорожной сети, включая парковку.

2 этап – благоустройство и озеленение территории (на участке  ликвидируемого сквозного проезда).

# 4. Характеристики транспортного обслуживания

# 4.1. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоящему времени сложилась и сформировалась.

Классификацию элементов сети, учитывая местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Нефтеюганск и региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа на основании материалов Генерального плана город Нефтеюганск.

Улично-дорожная сеть на территории планировки имеет следующие  характеристики (письмо Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Нефтеюганска от 30.01.2016 № Исх.-000779/16):

- улица Гагарина относится к 3 категории улично-дорожной сети и является магистральной транспортно-пешеходной улицей районного значения с капитальным типом покрытия;

- по ул.Гагарина проходит маршрут общественного транспорта под № 1 «А». Изменение по развитию маршрутов общественного транспорта и места размещения новых остановочных комплексов на данной территории не предполагается;

- Интенсивность движения данного участка автодороги составляет 9371 машина в сутки.

В соответствии с классификацией ширина составляет:

- улицы Гагарина – 10,5 м (3 полосы по 3,5 метра).

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон.

Размещение новых пешеходных переходов не требуется:

Профили улично-дорожной сети по данной территории, с характеристиками дорог категория дороги, ширина проезжей части, ширина тротуара, представлены в графических материалах Проекта планировки: Основная часть. Чертёж красных линий.

# 4.2. Общественный транспорт.

На территории проектирования проходит маршрут общественного транспорта, по ул. Гагарина № 1 «А».

Трассы прохождения маршрутов показаны в графическом материале на Схеме организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

Напротив жилого дома № 21 расположена остановка общественного транспорта.

На территории проекта планировки отдельных земельных участков открытых стоянок для хранения автомобилей не планируются.

Реконструкции подвергнется улично-дорожная сеть и территория парковок внутри рассматриваемой части микрорайона. Планируется упорядочение детских и спортивных площадок.

В связи с нарушением требований «Правилами дорожного движения для жилой зоны и дворовой территории» проектом предлагается ликвидировать  сквозной проезд между территорией детского дошкольного учреждения и жилым домом № 18, сохранив только его пешеходную часть, а  остальную территорию озеленить.

Благоустройство предусматривает удобные возможности подъезда и парковки легкового автотранспорта.

Предусматривается демонтаж проезда на площади в 412  м2 (см. Чертеж архитектурно-градостроительной концепции (эскизный проект).

Места для парковок для каждого объекта должны быть организованы индивидуально на принадлежащем ему земельном участке исходя из нормативов. При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Предусмотрены мероприятия по шумозащите прилегающей территории от транспортного шума от городских улиц и дорог на территории плотной многоэтажной застройки.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

# 5. Характеристики инженерно-технического обеспечения

# 5.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Существующее положение.

Территория, подлежащая планировке, расположена в центральной части г. Нефтеюганска. В настоящее время на ней располагаются жилые 5-ти этажные многоквартирные дома со встроенно-пристроенными объектами

По территории проходят водоводы Dy200 мм и Dy300 мм.

Проектное предложение.

Строительство новых сетей на территории не планируется, только реконструкция существующих.

Водоотведение.

Существующее положение.

По территории проходят сети водоотведения  Dy250-300 мм.

Проектное предложение.

Строительство новых сетей на территории не планируется, только реконструкция существующих.

# 5.2. Теплоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время по территории проходят сети теплоснабжения Dy300 мм и Dy100 мм.

Теплоснабжение осуществляется от котельной ЦК-1.

Строительство новых сетей на территории не планируется, только реконструкция существующих.

# 5.3. Газоснабжение.

Существующее положение

В настоящее время по территории проходят сети газоснабжения Dy120 мм и Dy150 мм.

Проектные предложения

Строительство новых сетей на территории не планируется, только реконструкция существующих.

# 5.4. Электроснабжение.

На территории проектирования находится ТП № 2-2 10/0,4 кВ.

В настоящее время по территории проходят сети электроснабжения:

Проектные решения.

Строительство новых сетей на территории не планируется, только реконструкция существующих.

Надежность электроснабжения.

Проектируемые потребители относятся к 2 и 1-й категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от одной трансформаторной подстанции по взаиморезервируемым кабельным линиям 0,4кВ по радиальной схеме.

Двухлучевая с секционированием и резервированием от двух центров питания схема электроснабжения обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 2-й и в значительной степени 1-й категории. Потребители в основном 2-й категории надежности электроснабжения.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от одной трансформаторной подстанции с секционированными шинами с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго (третьего) независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

# 5.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

Предлагаем с одной стороны дорожного полотна проложить 5-ти отверстную телефонную канализацию, два из этих каналов - для операторов кабельного телевидения, радиовещания и Internet. К зданиям проложить 2-х отверстную канализацию.

Планируется строительство 2-х отрезков кабельной канализации связи.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

# 5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка

Существующее положение

Планируемая территория имеет спокойный рельеф. Абсолютные отметки в пределах 37,85 – 42,15 м. Уклон направлен с востока на запад. К востоку от границы участка находится существующая дорога, выполненная в насыпи с абсолютными отметками 37,80 – 40,54 м.

Территория не подвержена затоплению паводковыми водами 1% повторяемости (отметка 34,50 м).

Проектные решения.

Вертикальная планировка

Дождевое водоотведение

Отвод поверхностных вод с планируемой территории предусмотрено закрытой сетью дождевой канализации Dy400 мм. Проектом принимаются трубы полиэтиленовые ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

Зеленые насаждения общего пользования

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

На территории проекта планировки возможно размещение зеленых насаждений общего и ограниченного пользования. Зеленые насаждения общего пользования и ограниченного пользования высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

На территории проектирования планируется расположить 8708,9 м2 территорий зелёных насаждений и благоустройства.

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

# 6. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 5,78 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га | 1,85 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | 1,85 |  |
|  |  | % | 32,01 |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.4. | Зона размещения существующего детского дошкольного учреждения | га | 1,12 |  |
|  |  | % | 19,38 |  |
| 1.1.1.5. | Зона учреждений культуры и искусства | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.2. | Производственные зоны, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.3. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 1,9247 |  |
|  |  | % | 33,30 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС, опора) | га | 0,0076 |  |
|  |  | % | 0,13 |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,0076 |  |
|  |  | % | 0,13 |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | 0,545 |  |
|  |  | % | 9,43 |  |
| 1.1.4.4. | Зоны транспортной инфраструктуры (проезды и проходы) |  | 1,3321 |  |
|  |  |  | 23,05 |  |
| 1.1.4.5. | Зона размещения гаража | га | 0,0402 |  |
|  |  | % | 0,70 |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 0,87089 |  |
|  |  | % | 15,07 |  |
| 1.1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га | - | отдельно не выделялись |
|  |  | % | - |  |
| 1.2. | Коэффициент застройки | % |  |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % |  |  |
| 1.4. | Коэффициент застройки "нетто" | % |  |  |
| 1.5. | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1. | земли федеральной собственности | га | - | данные отсутствуют |
| 1.5.2. | земли региональной собственности | га | - |  |
| 1.5.3. | земли муниципальной собственности | га | - |  |
| 1.5.4. | земли частной собственности | га | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. | 1269 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | дети (от 0 до 15 лет), в том числе | чел. | 317 |  |
| 2.1.2. | - от 1 до 6 лет | чел. | 127 |  |
| 2.1.3. | трудоспособного возраста (мужчины от 15 до 60 лет, женщины от 15 до 55 лет) | чел. | 825 |  |
| 2.1.4. | старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет) | чел. | 127 |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 426 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 19,6 |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 5 |  |
|  | Общая площадь зданий | тыс. кв. м | 38,22 |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 24,84 |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | 24,84 | объекты отсутствуют |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 7 |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 | 24,84 |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 7 |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  | - |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % | 100 |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.4. | связью | % | 100 |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % | 100 |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | 220 | МБДОУ Детский сад №13 «Чебурашка» |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  | объекты отсутствуют |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - | объекты отсутствуют |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1. | Клуб | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. | - | объекты отсутствуют |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | магазин | кв. м торговой площади | н/д | Встроено-пристроенный |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест |  | объекты отсутствуют |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | объекты отсутствуют |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  | объекты отсутствуют |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  | объекты отсутствуют |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  | объекты отсутствуют |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смену | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | км/кв. м | 0,310/ 3225 |  |
|  | внешние | км/кв. м | 0,310/ 3225 | ул.Гагарина |
|  | Внутренние по территории проектирования (проезды и проходы) | кв. м | 13321 |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320 |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | 8 | данные отсутствуют |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | 7 |  |
| 5.11. | Количество парковочных мест на территории общего пользования внутри квартала | машино-мест | 98 | Внутри территории проектирования |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | 35 |  |
|  | - закрытой Dy400 мм | м | 330 |  |
|  | - открытой | м | - |  |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | данные отсутствуют |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | городские |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | городские |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на комплекс | л/в сутки на комплекс. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на комплекс |  |  |
| 6.1.5. | Протяженность сетей: | км | 0,83 |  |
|  | Dy 300 мм | км | 0,47 |  |
|  | Dy 200 мм | км | 0,07 |  |
|  | Dy 100-114 мм | км | 0,29 |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | городские |
| 6.2.3. | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | напорная Dy 300мм | км | 0,33 |  |
|  | самотечная Dy 250мм | км | 0,13 |  |
|  | самотечная Dy 200мм | км | 0,58 |  |
|  | самотечная Dy 150мм | км | 0,48 |  |
|  | самотечная Dy 100мм | км | 0,07 |  |
|  | самотечная Dy 100мм | км | 0,19 |  |
|  | Ливневая закрытая Dy 400мм | км | 0,33 |  |
|  | Ливневая открытая | км | 0,04 |  |
| 6.2.4. | Устройство КНС: | шт. | - |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. |  |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  | ТП -6/0,4 кВ №2-2 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | КЛ-6 кВ | км | 1,066 |  |
|  | КЛ - 0,4 кВ | км | 1,980 |  |
|  | освещение 0,4 кВ | км | 0,330 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | Гкал/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников (установленная мощность) | Гкал/час | 490 | Котельная ЦК-1 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | м. п. |  |  |
|  | Dy 300 мм | м. п. | 300 |  |
|  | Dy 150 мм | м. п. | 90 |  |
|  | Dy 120 мм | м. п. | 50 |  |
|  | Dy 100 мм | м. п. | 200 |  |
|  | Dy 90 мм | м. п. | 30 |  |
|  | Dy 76 мм | м. п. | 10 |  |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км |  |  |
|  | подземные | км | 0,65 |  |
|  | воздушные | км | 0,71 |  |
|  | планируемые подземные | км | 0,07 |  |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - |  |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | Dy 57- 150 мм, в том числе: | км | 3,3 |  |
|  | Dy 150 мм | км | 0,94 |  |
|  | Dy 120 мм | км | 0,12 |  |