# Введение.

Проект «Документация по планировке территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска» разработана в 2016 г. ООО «ГрафИнфо» на основании муниципального контракта №0187300012815000713-0086960-01 от 18.12.2015 г. на выполнение работ между департаментом градостроительства администрации города Нефтеюганск и ООО «ГрафИнфо».

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Градостроительный устав ХМАО – Югры;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования ХМАО – Югры;

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 13.06.2007 № 153-п (ред. от 01.06.2012) «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа»;

- Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утвержденные решением Думы города от 01.10.2010 №812-IV (с изменениями на  31.05.2012 №281-V, 20.12.2012 №444-V, 30.06.2014 №831-V, 30.10.2015 №1131-V;

- Генеральный план города Нефтеюганска, утвержденный решением Думы города от 01.10.2009 №625-IV (c  изменениями на  23.06.2011 №55-V, 26.12.2011 №185-V, 20.12.2012 №443-V, 30.06.2014 №830-V, 25.12.2015 №1172-V);

- Проект межевания территории микрорайона 2, утвержденный постановлением главы города  Нефтеюганска от 19.06.2008 №1083;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Адресный план и план красных линий.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

# 1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

## 1.1.Климатическая характеристика.

По строительно-климатическому районированию г. Нефтеюганск относится к району I, подрайону IД. Основными особенностями, влияющими на формирование климата, являются:

– месторасположение;

– низинный характер местности с наличием большого количества рек, озер и болот;

– открытость территории, способствующей проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных масс Средней Азии;

– удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, задерживающих влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада.

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Прохождение циклонов зимой вызывает обычно значительные, но кратковременные потепления.

Период с устойчивым снежным покровом продолжается около 190 дней.

Средняя дата образования и разрушения снежного покрова соответственно 28 октября и 14 мая.

Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 80 см.

Самыми холодными месяцами в году являются декабрь-январь со среднемесячной температурой воздуха минус 22,00С - минус 240С. Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 490С. Наиболее теплым месяцем является июль, со средней температурой плюс 230С. Абсолютная максимальная температура воздуха, воздуха – плюс 350С. Максимальная скорость ветра один раз в год достигает 22 м/сек и один раз в 20 лет – 28 м/сек. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, за июнь-август – северное. Глубина промерзания на защищенных участках 0,5 – 1,2 м. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,7 м. Из атмосферных явлений наблюдаются туманы, метели и грозы.

Климатическая характеристика дается на основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», по данным метеостанции Сургут (таблица 1.1.1).

Таблица 1.1.1

Климатическая характеристика района по данным метеостанции Сургут.

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| I | Климатические параметры холодного периода года |  |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 0,9 | -48 -47 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -45 -43 |
| 3 | Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,94 | -27 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С, | -55 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | 9,7 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха: |  |
|  | £0°С | 200 суток -13,8 |
|  | £8°С | 257 суток - 9,9° |
|  | <10°С | 274 суток -8,8° |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 79 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее холодного месяца, % | 78 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 209 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮЗ |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5,3 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха £8°С | 5,0 |
| II | Климатические параметры теплого периода года |  |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1005 |
| 14 | Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 19,8 23,6 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С, | 21,7 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 34 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | 9,7 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 70 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее теплого месяца, % | 59 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 467 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 68 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | С |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 45 |

Таблица 1.1.2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С.

| I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22,0 | -19,6 | -13,3 | -3,5 | 4,1 | 13,0 | 16,9 | 14,0 | 7,8 | -1,4 | -13,2 | -20,3 | -3,4 |

## 1.2. Рельеф и гидрография.

Рельеф территории микрорайона сравнительно ровный с общим уклоном в юго-западном направлении.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 30,00 до 33,00 м.

В морфологическом отношении район приурочен ко II-ой надпойменной террасе реки Оби и характеризуется относительно ровной поверхностью и уклонами не превышающими 5%, плавно переходящими к югу в I надпойменную террасу.

## 1.3. Геологическое строение территории.

Геолого-литологический разрез площадки в пределах исследуемой глубины представлен сверху вниз следующими разновидностями грунтов:

- Насыпной грунт (t QIV);

- Песок аллювиальный (a QIII);

- Суглинок аллювиальный туго-пластичной консистенции (a QIII);

- Суглинок аллювиальный мягко-пластичной консистенции (a QIII);

- Суглинок аллювиальный текуче-пластичной консистенции (a QIII);

В пределах исследуемой глубины по литологическому составу, генезису, физико-механическим свойствам, в соответствии с ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96 выделено 5 инженерно-геологических элементов.

Насыпной грунт (ИГЭ-1). Песок мелкий, неоднородный, средней плотности, средней степени водонасыщения, ниже УГВ насыщенный водой, встречен повсеместно. Мощность 1,90 – 2,70 м. характеризуется неоднородным составом, плотностью и сжимаемостью, поэтому использовать насыпной грунт в качестве естественного основания фундамента – не рекомендуется.

Песок аллювиальный (ИГЭ-2) серого цвета мелкий, однородный, средней плотности, насыщенный водой. Мощность слоя по данным полевых работ составляет 2,50 - 10,10 м.

Суглинок аллювиальный (ИГЭ-3) серого цвета туго-пластичной консистенции, встречен скважинами № 3, мощностью 0,5 м.

Суглинок аллювиальный (ИГЭ-4) серого цвета мягко-пластичной консистенции, встречен скважинами №: 2, 4, 5, 7, 8. Мощность слоя составляет 0,90 - 3,90 м.

Суглинок аллювиальный (ИГЭ-5) серого цвета текуче пластичной консистенции, мощностью 2,0 - 3,20 м встречен скважинами №: 4, 5, 8.

## 1.4. Гидрогеологическая характеристика.

На исследуемой территории подземные воды (ПВ) типа поровых безнапорных (грунтовых) встречены на глубине 1,90 – 4,20 м. Водовмещающими являются насыпные пески слоя 1 и вся толща аллювиальных грунтов. Водоупор скважинами глубиной 12,0 м не вскрыт. Тип режима ПВ – террасовый. Источником питания подземных вод являются атмосферные осадки, поэтому уровень подвержен сезонным колебаниям и с учетом сезонной поправки на март месяц (по результатам наблюдений в аналогичных условиях) в период максимума ожидается на абсолютных отметках 35,60…35,70 м на глубине 1,00…1,10 м. Максимальное положение уровня ожидается в мае-июне, минимальное - в зимний период.

По результатам химического анализа подземные воды на участке изысканий преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, пресные, очень жесткие, реакция среды слабокислая; по отношению к бетону марки W4 обладают слабой степенью агрессивного воздействия по величине рН; к арматуре железобетонных конструкций агрессивным воздействием не обладают; по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля коррозионная агрессивность изменяется от низкой  до  высокой.

Коэффициент фильтрации песка мелкого составляет 2,0 - 3,0 м/сутки (для грунтов в аналогичных условиях).

## 1.5. Инженерно-геологическая характеристика.

На территории следует отметить ряд инженерно-геологических процессов и явлений, осложняющих проектирование строительства. К ним относятся процессы выветривания и сопутствующие им процессы пучения при сезонном промерзании и оттаивании.

В проекте оснований и фундаментов необходимо предусмотреть защиту грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой в период строительства котлованов. Для этой цели следует применять водозащитные мероприятия с планировкой территории, обеспечивающей надежный сток атмосферных вод в канализацию и т.п.; не допускать перерывы в устройстве оснований; применять взрывной способ разработки скальных грунтов лишь при условии мелко шпуровой отпалки.

Возможным процессом, осложняющим инженерно-геологические условия участка проектируемого строительства, является пучение при сезонном промерзании. Этот процесс наиболее интенсивно развивается в глинистых пылеватых и сильно пылеватых породах.

Поэтому при проектировании следует предусмотреть ряд противопучинистых мероприятий:

- устройство гравийных, галечных и щебенистых засыпок из морозостойких пород;

- дренирование пород.

Основными причинами развития подтопления являются: техногенные утечки из водонесущих коммуникаций, недостаточная организация поверхностного стока на застроенных территориях, отсутствие ливневой канализации, нарушение естественного стока при проведении строительных работ.

Развитие подтопления может привести к деформациям фундаментов и наземных конструкций, вызванным изменением прочностных и деформационных свойств грунтов, к затоплению подземных частей зданий, изменению химического состава, агрессивности и коррозионной активности грунтов и подземных вод, к ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

Классификация грунтов по сейсмическим свойствам в соответствии с СНиП II-7-81 (при проектировании зданий и сооружений) относится ко II категории. Интенсивность сейсмического воздействия (сейсмичность) района принимается на основе комплекта карт общего сейсмического районирования Российской Федерации – ОРС-97 по карте А – для массового строительства.

В целом инженерно-геологические условия проектируемой площадки строительства могут быть оценены как удовлетворительные и отнесены ко II категории сложности согласно приложения Б, СП 11-105-97 из-за наличия специфических грунтов в основании сооружения и наличия инженерно-геологических процессов.

## 1.6. Инженерно-экологическая характеристика.

Потенциальными источниками загрязнения почвы и грунтов обследуемого участка являются вредные выбросы промышленных предприятий города, автомобильного транспорта, техногенные отходы предыдущих периодов использования участка.

В ходе обследования поверхности данного земельного участка зон складирования токсичных промышленных отходов выявлено не было.

При проектировании и строительстве рекомендуется провести комплекс противорадоновых мероприятий, направленных на снижение концентрации радона в подвальных и подпольных помещениях (обеспечить улучшенную вентиляцию подвальных помещений строящегося здания, произвести тщательную заделку щелей и трещин в подстилающих или обрамляющих пол стройматериалах подвала жилого дома, стыков стен с полом, а также герметизацию вводов коммуникаций, проходящих из заглубленного пространства).

Рекомендуется определение эквивалентной равновесной объемной активности продуктов радона в воздухе помещений выстроенного здания при вводе в эксплуатацию.

Почва с категорией химического загрязнения «допустимая» в процессе строительства может использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска. Почва с категорией химического загрязнения «умеренно опасная» может быть использована в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоем чистого грунта не менее 0,2 м. Почва с категорией химического загрязнения «опасная» может ограниченно использоваться для отсыпки выемок и котлованов, с покрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. Излишки грунта, с категорией химического загрязнения «опасная» и не используемого в строительстве, могут быть вывезены, при необходимости, на полигон твердых бытовых отходов, по согласованию с владельцами полигона, для использования в качестве изолирующего слоя. Почва с категорией химического загрязнения «чрезвычайно опасная» должна быть вывезена и утилизирована на специализированных полигонах.

При необходимости завоза дополнительных объемов грунта для отсыпки участка строительства или перемещения загрязненного грунта за пределы строительной площадки, грунт должен иметь документацию, подтверждающую категорию его химического загрязнения (протоколы лабораторных исследований с оценкой категории загрязнения).

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха за счет пыли, на период строительства необходимо предусмотреть временные подъездные пути с твердым покрытием дорожными плитами, мойку колес автомобилей.

Мероприятия, связанные с перемещением грунтов должны быть отражены в проектной документации: генеральном плане (план земляных масс), в проекте организации строительства.

При завершении строительства необходимо проведение исследований проб почвы с территории и поверхности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03.

# 2. РАЗМЕЩЕНИЕ В ПЛАНЕ ГОРОДА.
СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Размещение в плане города

Микрорайон 2 находится в центральной части города Нефтеюганска, в границах улиц Гагарина-Ленина и граничит с мкр.1. по ул.Ленина на западе и  мкр.3. по северу (северо-востоку). Микрорайон 2 вместе с микрорайоном 1, по юго-западу (по ул. Гагарина и ул. Набережная,  прилегают к протоке Юганская Обь (рис. 2.1.1.).

Территория проектирования расположена в северо-восточной части микрорайона 2 и по юго-востоку примыкает к ул. Гагарина, а на севере граничит с микрорайоном 3. (рис.2.1.2.). На рис.2.1.3 показана гибридная карта территории проектирования.

Рис.2.1.1. Схема расположения микрорайона 2.

а)

б)

Рис.2.1.2. Схема расположения территории проектирования в микрорайоне 2  (рис.2.1.2.а) и объектов на территории проектирования и вблизи ее (рис.2.1.2.б).

Рис.2.1.3. Гибридная карта  микрорайона 2.

Общая площадь участка проектирования – 5,78 га.

С севера граница проектирования примыкает к пешеходной зоне.

С восточной  (юго-восточной) стороны проходит по  ул. Гагарина.

С южной стороны  расположено  общеобразовательное учреждение (школа № 5)

С западной стороны – административное здание и жилая застройка.

Расположение участка -  в центральной части города на пересечении пешеходных связей и в непосредственной близости от развивающегося административно - культурного центра города (рис.2.1.1).

Проектируемая территория является частью микрорайона 2 и показана на рис. 2.1.2. и рис. 2.1.3.

При разработке проекта планировки части микрорайона 2 города Нефтеюганска возникли проблемы, связанные с несоответствием функционального зонирования территории проектирования согласно Генеральному  плану и Правилам землепользования и застройки  города Нефтеюганска. В соответствии с генпланом территория проектирования находится в зоне Ж.3, а в соответствии с Правилами землепользования и застройки в зоне ОД.2.

Фрагмент карты функционального зонирования территории проектирования  в соответствии с действующим генпланом города Нефтеюганска представлен на рис.1.1.4.  Согласно генерального плана территория проектирования находится в жилой зоне – среднеэтажная жилая застройка (Ж.3).

Рис 2.1.4 Фрагмент карты функционального зонирования территории в соответствии с генеральным планом.

Учитывая необходимость руководствоваться материалами актуального градостроительного документа, при подготовке документации по планировке части территории микрорайона 2 города Нефтеюганска с нашей стороны были взяты за основу материалы генерального плана. При этом предполагается, что с целью приведения в соответствие генеральному плану Правил землепользования и застройки соответствующие изменения будут внесены в Правила землепользования и застройки в ближайшее время.  Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки рассмотрены в разделе 7 «Рекомендации по внесению изменений в Правила землепользования и застройки».

## 2.2. Современное использование территории.

На территории проектирования в настоящее время располагаются (письмо Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нефтеюганска от 29.01.16 №Исх.-685/16-0):

- 7 многоквартирных жилых домов №№ 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23  границы придомовых территорий которых определены и поставлены на кадастровый учет 86:20:0000058:88, 86:20:0000058:92, 86:20:0000058:87, 86:20:0000058:83, 86:20:0000058:54, 86:20:0000058:86, 86:20:0000058:60;

- земельный участок с кадастровым номером 86:20:0000058:41, который представлен в постоянное бессрочное пользование МДОУ детский сад №13 «Чебурашка»;

- объект муниципальной собственности – ТП №2-2, кадастровый номер земельного участка 86:20:0000058:25;

- земельный участок  с кадастровым номером 86:20:0000058:45 предоставлен в аренду ОАО «Сбербанк» под остановочный комплекс с банкоматом и ИПТ.

В границах проектируемого участка публичные сервитуты не утверждались.

На территорию планировки накладываются охранные зоны инженерных коммуникаций. Данные зоны накладывают на территорию определённые планировочные ограничения, которые необходимо учитывать при определении назначения и границ зон формируемых в проекте планировки.

При анализе современного использования территории использовалась топографическая основа.

Данные об объектах капитального строительства находящиеся в муниципальной, региональной и федеральной собственности отсутствуют.

В состав реестра государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по микрорайону 2 включены следующие объекты (Выписка №31 из реестра государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 01.02.2016 г.):

| № п/п | Реестровый номер объекта | Наименование объекта | Адрес (местоположение) | Общая площадь, кв.м | Наименование балансодержателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 020000009665 | Нежилое помещение (для размещения территориального центра) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра АО, г.Нефтеюганск, мкр 2-й, д.1а, помещение 1 | 162,10 | Оперативное управление (БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Веста») |
| 2. | 020000004163 | Нежилое помещение | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра АО, г.Нефтеюганск, мкр 2-й, д.21, помещение 1 | 58,30 | Оперативное управление (Жилстройнадзор Югры) |
| 3. | 020000039409 | Нежилое помещение | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра АО, г.Нефтеюганск, мкр 2-й, д.21, помещение 2 | 179,10 | Оперативное управление (Жилстройнадзор Югры) |

В границах проектирования отсутствуют месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также нефтяные скважины (письмо Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27/01/2016 №12-Исх-410).

Адресная схема территории проектирования показана на рис.2.1.2.б).

Вышеуказанная  информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

Площади земельных участков предназначенных для строительства линейных объектов (инженерных сетей)  и объектов капитального строительства отражённы в графических материалах, а также в таблицах  2.2.1.  и 2.2.2.

Таблица  2.2.1.

Площади земельных участков предназначенных для строительства инженерных сетей.

| № з/у | Адресный ориентир |  | Наименование | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | дом |  |  |  |
| 1 | Гагарина |  | для строительства линейных объектов | 5804 | Кадастровый номер многоконтурного участка 86:20:0000000:11248 под строительство объекта "КЛ 6 кВ к реконструированным ТП 6/04 кВ № 1-1, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-6, 3-2, 3-3, 8А-5, 8-1, 8А-11, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 8А-6, 8А-13, 12-3, 8А-7 в городе Нефтеюганске" |
| 2 | Гагарина |  | для строительства линейных объектов | 457 | Кадастровый номер многоконтурного участка 86:20:0000058:3419 Под строительство объекта «Кабельная канализация связи в г.Нефтеюганск ( микрорайон 2 )» |
| 3 | Гагарина |  | для строительства линейных объектов | 6 | Кадастровый номер участка 86:20:0000058:3577 под строительство объекта «Кабельная канализация» |

Баланс современного использования территории.

Таблица 2.2.2.

| № з/у | Адресный ориентир |  | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 | Вид права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | дом |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 2-й | №23 | 86:20:0000058:60 | под многоквартирный жилой дом | 4621 | Общая долевая собственность |
| 2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 2-й | №21 | 86:20:0000058:54 | под многоквартирный жилой дом | 2583 | Общая долевая собственность |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 2-й | №20 | - | под многоквартирный жилой дом | 1565 | н/д |
| 4 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 2-й | №19 | 86:20:0000058:87 | под многоквартирный жилой дом | 1957 | Общая долевая собственность |
| 5 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 2-й | МДОУ Детский сад №13 | 86:20:0000058:41 | под здание детского сада | 11247 | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 6 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 2-й | №18 | 86:20:0000058:92 | под многоквартирный жилой дом | 2104 | Общая долевая собственность |
| 7 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 2-й | №22 | 86:20:0000058:86 | под многоквартирный жилой дом | 2659 | Общая долевая собственность |
| 8 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 2-й |  | 86:20:0000058:25 | под нежилое строение трансформаторной подстанции № 2 | 76,3 | Собственность (муниципальная) |
| 9 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 2-й |  | 86:20:0000058:45 | под остановочный комплекс с банкоматом и информационно-платежным терминалом | 26,6 | аренда |
| 10 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр2-й | №12 | 86:20:0000058:88 | под многоквартирный жилой дом | 3021 | Общая долевая собственность |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 3.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация – Генеральный план, Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, а также Проекты планировки и проекты межевания застройки территории микрорайона 2 г.Нефтеюганска.

Сводная схема (основной чертеж) генерального плана города Нефтеюганска в части территории проектирования представлена на рисунке 3.1.1

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территории общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом уже сложившейся и планируемой улично-дорожной сетью, предоставленными красными линиями, а также планируемой застройкой и отведёнными земельными участками.

Расстояние между красными линиями соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Часть территории формируется как территории общего пользования.

Границы территории общего пользования совпадает с границами земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения и автодороги.

Рис.3.1.1. Фрагмент основного чертежа генерального плана города Нефтеюганск в части территории проектирования.

В рамках проведенного анализа, целесообразнее формировать участки улично-дорожной сети, включающие в себя территории общего пользования, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи (в.ч. уличного освещения), линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, т.к. данная территория находится в городской застройке.

Поэтому выделяются земельные участки для эксплуатации улично-дорожной сети, однако на данном участке помимо автомобильных дорог размещаются сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи и др. Данные земельные участки являются территорией общего пользования и предназначены размещения и эксплуатации как улично-дорожной сети, так и инженерных коммуникаций. Земельный участок оформляется в собственность муниципального образования, а собственники инженерных коммуникаций арендуют часть данного земельного участка.

Учитывая характер использования территории в документации по планировке выделяются земельные участи инженерной инфраструктуры – на данной территории проходят линии электроснабжения, а так же сети ливневой канализации.

В настоящее время существующие красные линии частично не соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - «ширина улиц и дорог в красных линиях принимается для магистральных улиц – 40-80 м» (примечание 1 к табл.8* СП 42.13330.2011).

Расстояние между красными линиями по ул. Гагарина на отдельных участках меньше минимально рекомендуемого.

Проектом предлагается увеличить расстояние между красными линиями до минимально необходимых параметров – 40 метров. Проектом красные линии приведены к требованиям СП 42.13330.2011.

Ниже приведена ведомость координат планируемых красных линий в части микрорайона 2.

Планируемые красные линии представлены на рисунке 3.1.2.

Рис.3.1.2. Чертеж красных линий.

## 3.2. Планировочное решение.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Фрагмент карты функциональных зон генерального плана г. Нефтеюганска представлены в разделе 2.1 на рис. 2.1.4.

В соответствии с картой функциональных зон генерального плана г. Нефтеюганска территория проектирования попадает в состав жилых зон. Жилые зоны  предназначены для застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами различной этажности, другими объектами, предназначенными для проживания граждан.

В состав жилых зон включены:

- зона индивидуальной жилой застройки (Ж.1);

- зона малоэтажной жилой застройки (Ж.2);

- зона среднеэтажной жилой застройки (Ж.3);

- зона многоэтажной жилой застройки (Ж.4).

Территория проектирования находится в  зоне среднеэтажной жилой застройки  (Ж.3).

Виды разрешенного строительства и параметры застройки в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нефтеюганска от 01.10.2010 №812-IV в ред. от  30.10.2015 №1131-V) приведены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.

Статьей  54. Правил землепользования и застройки   для  зоны среднеэтажной жилой застройки  (Ж.3) определены следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешѐнного использования | Условно разрешѐнные виды использования. | Вспомогательные виды разрешѐнного использования. |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - среднеэтажные жилые дома; - среднеэтажные жилые дома с встроено-пристронными в нижних этажах объектами бытового, торгового и иного общественного назначения видов использования, предусмотренных данной статьей; - объекты учреждений и организаций органов государственной власти и местного самоуправления [01]; - гостиницы; - объекты учреждений детского дошкольного воспитания; - объекты учреждений начального и среднего образования; - общежития; - объекты торговли товарами первой необходимости и повседневного спроса и общественного питания встроенные или пристроенные в жилые дома [01]; - объекты физкультурно-оздоровительного назначения[01]; - объекты здравоохранения первой необходимости [01]; - объекты бытового и коммунального обслуживания [01]; - административные, офисные объекты [01]; - объекты инженерной инфраструктуры; - объекты кредитно-финансовых организаций; - объекты учреждений дополнительного образования и досугово-развлекательного назначения; - объекты торговли; - объекты общественного питания; - доходные жилые дома. (в ред. Решения Думы города Нефтеюганска от 30.06.2014 №831-V) | - 1-3 этажные блокированные жилые дома[02]; - -культовые объекты | - детские и спортивные площадки, площадки для отдыха; - хозяйственные площадки; - площадки для выгула собак; - наземные открытые стоянки, подземные и полузаглубленные паркинги автотранспорта 02]; - автостоянки боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам [02]; - паркинги [02]; - зеленые насаждения (парки, скверы, бульвары); -малые архитектурные формы, элементы благоустройства, скульптурные композиции; - объекты инженерной инфраструктуры [01] - гаражи индивидуального автомобильного транспорта в составе ГСК; - (в ред. Решения Думы города Нефтеюганска от 30.06.2014 №831-V) |

2.Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельного участка:

а) многоквартирного жилого здания принимается из расчета - 0,88 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

б)  гаражей и стоянок легковых автомобилей принимается из расчета на одно машино-место, в зависимости от этажности:

- одноэтажных – 30 м2 ;

- двухэтажных – 20 м2 ;

- трехэтажных – 14 м2 ;

- четырехэтажных – 12 м2 ;

В) для открытых стоянок из расчета на одно машино-место:

- легковых автомобилей – 25  м2  (18 м2  при примыкании участков для стоянки к  проезжей части улиц и проездов);

- автобусов – 40 м2;

- велосипедов – 0,9 м2;

Максимальная площадь земельных участков многоквартирного жилого здания  определяется исходя из нормы 1,52 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

3) предельные размеры земельных участков иных зданий, строений, сооружений в границах зоны  определяются проектом планировки территории;

4) минимальное количество этажей жилого дома – 4 этажа;

5) максимальное количество этажей (применяется одновременно при условии соблюдения требований зон с особыми условиями  использования территории):

а) жилых и общественных зданий – 8 этажей;

б) объектов учреждений детского дошкольного образования – 3 этажа;

в) объектов учреждений начального и среднего образования  – 4 этажа;

г) иных объектов: гостиниц – 8 этажей, объектов общественного назначения – 4 этажа;

6) минимальные отступы от границ земельных участков:

а) жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом  от красной линии магистральных улиц  - не менее 6 метров, жилых улиц и проездов - не менее  3 метров (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории);

б) допускается размещение по красной линии жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, и в условиях реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами в первых этажах;

7)  до стен иных зданий, строений, сооружений – 3 метра:

(в ред. Решения Думы города от 30.06.2014 №831-V)

а) до стен зданий детских  дошкольных учреждений и общеобразовательных школ – в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации;

(в ред. Решения Думы города от 30.06.2014 №831-V)

б) до поликлиник  в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации;

(в ред. Решения Думы города от 30.06.2014 №831-V)

8) требования к ограждению земельных участков:

а) максимальная высота ограждений детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ – 2 метра, светопрозрачность – не менее 50 %;

б) выделение участка ограждением для объектов иного назначения, кроме режимных предприятий, имеющих охранную зону, не допускается;

9)  максимальный процент застройки в границах земельного участка:

а) для многоквартирных среднеэтажных жилых домов  – 45 %;

б) для объектов иного назначения  - 50%.;

10) высота  гаражей индивидуального автомобильного транспорта в составе ГСК должна быть одинаковой в пределах гаражного ряда, но не более 5 метров;

(в ред. Решения Думы города от 30.06.2014 №831-V)

11) минимальный отступ  от границ земельных  участков в целях определения места допустимого размещения иных объектов капитального строительства, за пределами которого запрещено строительство  - 3 метра.

(в ред. Решения Думы города от 30.06.2014 №831-V)

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж.3  и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 81-86 Правил  землепользования и застройки.

(часть 3 в ред. Решения Думы города от 30.06.2014 №831-V).

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с градостроительным кодексом, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

Территория проектирования уже сложилась, нового строительства на данной территории не планируется. Предлагается упорядочивание существующей территории, её благоустройство и озеленение для комфортного проживания жителей данного микрорайона. Реконструкции подвергнется улично-дорожная сеть и территория парковок внутри рассматриваемой части микрорайона. Планируется упорядочение детских и спортивных площадок.

На территории проектирования  расположено детское дошкольное учреждение. Согласно СанПиНа 2.4.1.1249-03 «дошкольные образовательные учреждения следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей». В настоящее время между территорией детского дошкольного учреждения и жилым домом № 18 организован сквозной проезд, что запрещено «Правилами дорожного движения для жилой зоны и дворовой территории». Кроме того проезд  находится в непосредственной близости от границ детского дошкольного учреждения (на расстоянии около 1 метра), что нарушает требование вышеуказанного  СанПиНа  и иных документов согласно которых при непосредственной близости детского дошкольного учреждения «от улиц  районного значения, внутримикрорайонных проездов шириной 2 полосы…»  «полоса зеленых насаждений со стороны источника шума и загрязнения выполняется  газошумозащитной  многорядной, шириной  4-6 м»  (см.например,  СанПиН 2.4.1.1249-03 и       МГСН 4.07-05 «Дошкольные образовательные учреждения»).  В связи с нарушением требований «Правил дорожного движения для жилой зоны и дворовой территории» проектом предлагается ликвидировать  сквозной проезд между территорией детского дошкольного учреждения и жилым домом № 18, сохранив только его пешеходную часть, а  остальную территорию озеленить.

Благоустройство предусматривает удобные возможности подъезда и парковки легкового автотранспорта.

## 3.3. Функциональное зонирование.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона размещения существующего многоквартирного среднеэтажного жилого дома;

- зона размещения существующего детского дошкольного учреждения;

- зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП);

- зона размещения инженерно-транспортной инфраструктуры;

- зона планируемого размещения внутриквартального озеленения;

- зона планируемого размещения внутриквартального проезда;

- зона улично-дорожной сети (территория общего пользования);

- зона озеленения (территория общего пользования)

Зоны планируемого размещения объектов на территории показаны на рисунке 3.3.1.

Рис.3.3.1. Зоны размещения объектов на территории проектирования

Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома учитывает фактическое использование территории и границы земельного участка.

Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП) сформирована, учитывая существующие земельные участки трансформаторных подстанций.

Зона размещения инженерной инфраструктуры сформирована, учитывая сформированные земельные участки.

Зона планируемого размещения озеленения сформирована, учитывая современного использования территории и границ улично-дорожной сети.

Зона улично-дорожной сети (территория общего пользования) сформирована для размещения автомобильных дорог и прокладки инженерных коммуникаций, учитывая красные линии и планируемое развитие территории.

Зона озеленения (территория общего пользования) сформирована, учитывая современного использования территории и границ улично-дорожной сети.

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей и планируемой застройки, существующих и планируемых красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Размеры территорий определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

## 3.4. Основные параметры территории.

Таблица 3.4.1.

| Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 18510,1 |
| Зона размещения существующего детского дошкольного учреждения | 11247 |
| Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП) | 76,3 |
| Зона размещения существующего остановочного комплекса | 26,6 |
| Зона размещения территории общего пользования, в том числе: | 22029,9 |
| Зона размещения территории общего пользования (проезды и проходы) | 13321,0 |
| Зона размещения территории общего пользования (озеленение и благоустройство) | 8708,9 |
| Зона размещения территории общего пользования (улично-дорожная сеть) | 5421,5 |
| Зона размещения гаража | 402,0 |
| Итого: | 57800 |

Характеристика территории по зонам

Таблица 3.4.2.

| № зоны | Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 4621 |
| 2 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 2583 |
| 3 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 1565 |
| 4 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 1957 |
| 5 | Зона размещения существующего детского дошкольного учреждения | 11247 |
| 6 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 2104 |
| 7 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 2659 |
| 8 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП) | 76,3 |
| 9 | Зона размещения существующего остановочного комплекса | 26,6 |
| 10 | Зона размещения существующего многоквартирного жилого дома | 3021 |
| 11 | Зона размещения территории общего пользования | 22431,9 |
| 12 | Зона размещения территории общего пользования (улично-дорожная сеть) | 5421,5 |
| 13 | Зона размещения гаража | 402,0 |

Технико-экономические показатели

Таблица 3.4.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 5,78 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га | 1,85 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | 1,85 |  |
|  |  | % | 32,01 |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.4. | Зона размещения существующего детского дошкольного учреждения | га | 1,12 |  |
|  |  | % | 19,38 |  |
| 1.1.1.5. | Зона учреждений культуры и искусства | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.2. | Производственные зоны, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.3. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 1,9247 |  |
|  |  | % | 33,30 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС, опора) | га | 0,0076 |  |
|  |  | % | 0,13 |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,0076 |  |
|  |  | % | 0,13 |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | 0,545 |  |
|  |  | % | 9,43 |  |
| 1.1.4.4. | Зоны транспортной инфраструктуры (проезды и проходы) |  | 1,3321 |  |
|  |  |  | 23,05 |  |
| 1.1.4.5. | Зона размещения гаража | га | 0,0402 |  |
|  |  | % | 0,70 |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 0,87089 |  |
|  |  | % | 15,07 |  |
| 1.1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га | - | отдельно не выделялись |
|  |  | % | - |  |
| 1.2. | Коэффициент застройки | % | - |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % | - |  |
| 1.4. | Коэффициент застройки "нетто" | % | - |  |
| 1.5. | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1. | земли федеральной собственности | га | - | данные отсутствуют |
| 1.5.2. | земли региональной собственности | га | - |  |
| 1.5.3. | земли муниципальной собственности | га | - |  |
| 1.5.4. | земли частной собственности | га | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. | 1269 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | дети (от 0 до 15 лет), в том числе | чел. | 317 |  |
| 2.1.2. | - от 1 до 6 лет | чел. | 127 |  |
| 2.1.3. | трудоспособного возраста (мужчины от 15 до 60 лет, женщины от 15 до 55 лет) | чел. | 825 |  |
| 2.1.4. | старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет) | чел. | 127 |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 426 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 19,6 |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 5 |  |
|  | Общая площадь зданий | тыс. кв. м | 38,22 |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 24,84 |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | 24,84 | объекты отсутствуют |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 7 |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 | 24,84 |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 7 |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  | - |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % | 100 |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.4. | связью | % | 100 |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % | 100 |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | 220 | МБДОУ Детский сад №13 «Чебурашка» |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  | объекты отсутствуют |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - | объекты отсутствуют |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1. | Клуб | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. | - | объекты отсутствуют |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | магазин | кв. м торговой площади | н/д | Встроено-пристроенный |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест |  | объекты отсутствуют |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | объекты отсутствуют |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  | объекты отсутствуют |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  | объекты отсутствуют |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  | объекты отсутствуют |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смену | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | км/кв. м | 0,310/ 3225 |  |
|  | внешние | км/кв. м | 0,310/ 3225 | ул.Гагарина |
|  | Внутренние по территории проектирования (проезды и проходы) | кв. м | 13321 |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320 |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | 8 | данные отсутствуют |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | 7 |  |
| 5.11. | Количество парковочных мест на территории общего пользования внутри квартала | машино-мест | 98 | Внутри территории проектирования |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | 35 |  |
|  | - закрытой Dy400 мм | м | 330 |  |
|  | - открытой | м | - |  |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | данные отсутствуют |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | городские |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | городские |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на комплекс | л/в сутки на комплекс. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на комплекс |  |  |
| 6.1.5. | Протяженность сетей: | км | 0,83 |  |
|  | Dy 300 мм | км | 0,47 |  |
|  | Dy 200 мм | км | 0,07 |  |
|  | Dy 100-114 мм | км | 0,29 |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | городские |
| 6.2.3. | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | напорная Dy 300 мм | км | 0,33 |  |
|  | самотечная Dy 250 мм | км | 0,13 |  |
|  | самотечная Dy 200 мм | км | 0,58 |  |
|  | самотечная Dy 150 мм | км | 0,48 |  |
|  | самотечная Dy 100 мм | км | 0,07 |  |
|  | самотечная Dy 100 мм | км | 0,19 |  |
|  | Ливневая закрытая Dy 400 мм | км | 0,33 |  |
|  | Ливневая открытая | км | 0,04 |  |
| 6.2.4. | Устройство КНС: | шт. | - |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. |  |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  | ТП -6/0,4 кВ №2-2 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | КЛ-6 кВ | км | 1,066 |  |
|  | КЛ - 0,4 кВ | км | 1,980 |  |
|  | освещение 0,4 кВ | км | 0,330 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | Гкал/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников (установленная мощность) | Гкал/час | 490 | Котельная ЦК-1 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | м. п. |  |  |
|  | Dy 300 мм | м. п. | 300 |  |
|  | Dy 150 мм | м. п. | 90 |  |
|  | Dy 120 мм | м. п. | 50 |  |
|  | Dy 100 мм | м. п. | 200 |  |
|  | Dy 90 мм | м. п. | 30 |  |
|  | Dy 76 мм | м. п. | 10 |  |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км |  |  |
|  | подземные | км | 0,65 |  |
|  | воздушные | км | 0,71 |  |
|  | планируемые подземные | км | 0,07 |  |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - |  |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | Dy 57- 150 мм, в том числе: | км | 3,3 |  |
|  | Dy 150 мм | км | 0,94 |  |
|  | Dy 120 мм | км | 0,12 |  |

## Этапы освоения территории.

Проектом предлагается освоение территории в несколько этапов:

1 этап – реконструкция улично-дорожной сети, включая парковку.

2 этап – благоустройство и озеленение территории (на участке  ликвидируемого сквозного проезда).

## 3.5 Предложения по развитию объектов капитального строительства регионального и местного значения (входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения) планируемой территории.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты регионального и местного значения.

## 3.6. Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории.

## 3.6.1. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоящему времени сложилась и сформировалась.

Классификацию элементов сети, учитывая местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Нефтеюганск и региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа на основании материалов Генерального плана город Нефтеюганск.

Улично-дорожная сеть на территории планировки имеет следующие  характеристики (письмо Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Нефтеюганска от 30.01.2016 № Исх.-000779/16):

- улица Гагарина относится к 3 категории улично-дорожной сети и является магистральной транспортно-пешеходной улицей районного значения с капитальным типом покрытия;

- по ул.Гагарина проходит маршрут общественного транспорта под № 1 «А». Изменение по развитию маршрутов общественного транспорта и места размещения новых остановочных комплексов на данной территории не предполагается;

- Интенсивность движения данного участка автодороги составляет 9371 машина в сутки.

В соответствии с классификацией ширина составляет:

- улицы Гагарина – 10,5 м (3 полосы по 3,5 метра).

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон.

Размещение новых пешеходных переходов не требуется:

Профили улично-дорожной сети по данной территории, с характеристиками дорог категория дороги, ширина проезжей части, ширина тротуара, представлены в графических материалах Проекта планировки: Основная часть. Чертёж красных линий.

Фрагмент Карты транспортной инфраструктуры представлен на рисунке 3.6.1.1.

Рис.3.6.1.1. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

На территории проектирования  расположено детское дошкольное учреждение. Согласно СанПиНа 2.4.1.1249-03 «дошкольные образовательные учреждения следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей». В настоящее время между территорией детского дошкольного учреждения и жилым домом № 18 организован сквозной проезд, что запрещено «Правилами дорожного движения для жилой зоны и дворовой территории». Кроме того проезд  находится в непосредственной близости от границ детского дошкольного учреждения (на расстоянии около 1 метра), что нарушает требование вышеуказанного  СанПиНа  и иных документов согласно которых при непосредственной близости детского дошкольного учреждения «от улиц  районного значения, внутримикрорайонных проездов шириной 2 полосы…»  «полоса зеленых насаждений со стороны источника шума и загрязнения выполняется  газошумозащитной  многорядной, шириной  4-6 м»  (см.например,  СанПиН  2.4.1.1249-03 и МГСН 4.07-05 «Дошкольные образовательные учреждения»).  В связи с нарушением требований «Правилами дорожного движения для жилой зоны и дворовой территории» проектом предлагается ликвидировать  сквозной проезд между территорией детского дошкольного учреждения и жилым домом № 18, сохранив только его пешеходную часть, а  остальную территорию озеленить.

## 3.6.2. Общественный транспорт.

Маршрутный пассажирский транспорт, в пределах городской черты, представлен автобусами общего пользования, частными микроавтобусами. Движение маршрутного транспорта осуществляется в смешанном транспортном потоке.

Весь пассажирский транспорт в городе осуществляет движение согласно  графика, в том числе и частные маршруты.

На территории проектирования проходит маршрут общественного транспорта, по ул. Гагарина № 1 «А».

Трассы прохождения маршрутов показаны в графическом материале на Схеме организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

Напротив жилого дома № 21 расположена остановка общественного транспорта.

На территории проекта планировки отдельных земельных участков открытых стоянок для хранения автомобилей не планируются.

Благоустройство предусматривает удобные возможности подъезда и парковки легкового автотранспорта.

Места для парковок для каждого объекта должны быть организованы индивидуально на принадлежащем ему земельном участке исходя из нормативов. При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Требуется предусматривать на парковках необходимое количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалидов согласно нормативам, указанным в таблице 3.6.2.1.

Таблица 3.6.2.1

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее)

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

Мероприятия по шумозащите прилегающей территории от транспортного шума от городских улиц и дорог на территории плотной многоэтажной застройки:

- организация движения грузовых автомобилей вне селитебных территорий (выделение городских дорог грузового движения);

- полное или частичное (по времени) ограничение или запрещение движения грузовых автомобилей;

- организация движения ограничение скорости, до 30 км/час «успокоение движения»;

- развитие общественного транспорта;

- шумозащитные экраны средней и большой высоты;

- полная или частичная изоляция проезжей части (тоннели, галереи) комбинация указанных выше мероприятий.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

## 3.7. Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

## 3.7.1. Водоснабжение и водоотведение.

Существующее положение.

Территория, подлежащая планировке, расположена в центральной части г. Нефтеюганска. В настоящее время на ней располагаются жилые 5-ти этажные многоквартирные дома со встроенно-пристроенными объектами

По территории проходят водоводы Dy200 мм и Dy300 мм.

Водоснабжение.

Проектное предложение.

Строительство новых сетей на территории не планируется, только реконструкция существующих.

Водоотведение.

Существующее положение.

По территории проходят сети водоотведения  Dy250-300 мм.

Проектное предложение.

Строительство новых сетей на территории не планируется, только реконструкция существующих.

## 3.7.2. Теплоснабжение.

Настоящий раздел разработан на основании нормативных документов: СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», МДК 4-05.2004, а также на основании генерального плана муниципального образования.

Существующее положение.

В настоящее время по территории проходят сети теплоснабжения Dy300 мм и Dy100 мм.

Теплоснабжение осуществляется от котельной  ЦК-1.

Проектные предложения.

Строительство новых сетей на территории не планируется, только реконструкция существующих.

## 3.7.3. Газоснабжение.

Существующее положение

В настоящее время по территории проходят сети газоснабжения Dy120 мм и Dy150 мм.

Проектные предложения

Строительство новых сетей на территории не планируется, только реконструкция существующих.

## 3.7.4. Электроснабжение.

Развитие городских электрических сетей вызвано необходимостью повышения до требуемого государственными стандартами уровня надежности и качества электроснабжения городских потребителей электроэнергии и обеспечению условий для реконструкции и нового строительства в соответствии с генеральным планом города. Проектом учтены все существующие и предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на проектируемой территории.

Существующее положение.

На территории проектирования находится ТП № 2-2 10/0,4 кВ.

В настоящее время по территории проходят сети электроснабжения:

Проектные решения.

Строительство новых сетей на территории не планируется, только реконструкция существующих.

Надежность электроснабжения.

Проектируемые потребители относятся к 2 и 1-й категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от одной трансформаторной подстанции по взаиморезервируемым кабельным линиям 0,4кВ по радиальной схеме.

Двухлучевая с секционированием и резервированием от двух центров питания схема электроснабжения обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 2-й и в значительной степени 1-й категории. Потребители в основном 2-й категории надежности электроснабжения.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от одной трансформаторной подстанции с секционированными шинами с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго (третьего) независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

## 3.7.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

Предлагаем с одной стороны дорожного полотна проложить 5-ти отверстную телефонную канализацию, два из этих каналов - для операторов кабельного телевидения, радиовещания и Internet. К зданиям проложить 2-х отверстную канализацию.

Планируется строительство 2-х отрезков кабельной канализации связи.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

## 3.7.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение

Планируемая территория имеет спокойный рельеф. Абсолютные отметки в пределах 37,85 – 42,15 м. Уклон направлен с востока на запад. К востоку от границы участка находится существующая дорога, выполненная в насыпи с абсолютными отметками 37,80 – 40,54 м.

Территория не подвержена затоплению паводковыми водами 1% повторяемости (отметка 34,50 м).

Проектные решения.

Вертикальная планировка

Дождевое водоотведение

Отвод поверхностных вод с планируемой территории предусмотрено закрытой сетью дождевой канализации Dy400 мм. Проектом принимаются трубы полиэтиленовые ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

На территории муниципального образования, могут возникнуть следующие производственные аварии, катастрофы и стихийные бедствия:

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже.

Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1 | Оползень, обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород, Сотрясение земной поверхности Динамическое механическое давление смещенных масс |
|  |  | Гравитационный |  |
| 1.2 | Переработка берегов (изменение очертания береговой линии водотока под воздействием воды) | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта Смещение (обрушение) пород в береговой части |
|  |  | Гравитационный |  |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 3. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.4 | Град | Динамический | Удар |
| 3.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные метеорологические явления.

Метеорологические опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного ветра часто бывают пожары, перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести.

При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб град наносит сельскохозяйственным угодьям. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже минус 30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Опасные гидрологические явления.

Гидрологические опасные явления – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Из опасных гидрогеологических процессов на проектируемой территории проявляются затопление и подтопление территории.

Затопление – временное затопление территории в результате действий сил природы, которое причиняет большой материальный ущерб и приводит к гибели людей и животных.

Причинами наводнений могут быть: интенсивные осадки и таяние снега, ледяные заторы на реках, разрушение плотин. Последствиями наводнения является утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы, смыв плодородной почвы.

Территории, затапливаемые максимальными паводками - это узкие полосы пойменных террас рек. На территориях, подверженных затоплению, запрещается размещение экологически вредных производств и сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на водный бассейн. При градостроительном освоении участков в пределах этой зоны требуется проведение мероприятий по защите от затопления паводками.

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и производственную деятельность, угрожая устойчивости зданий в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв.

Местными нормативами градостроительного проектирования предписывается:

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

один раз в 100 лет – для селитебных территорий;

один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Подробно вопросы возможного подтопления территории г.Нефтеюганска рассмотрены в отчете: «Обследование водозащитных сооружений в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью комплексной оценки состояния защиты населенных пунктов автономного округа в рамках реализации программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 – 2013 годах» (см. сайт: www.admhmao.ru/wps/wcm/connect/c15466e3-72сс-4450-9се6-97а2е8141477/Отчет.pdf?).

Рассматриваемая территория не попадает в зону возможного подтопления.

Природные пожары.

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород деревьев, неудовлетворительная работа по очистке лесов от сухостоя, посещение лесов населением увеличивают вероятность возникновения пожаров.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля до сентября, которое связано с неконтролируемым сельхозпалом,  посещением лесов населением (особенно во время сбора ягод и грибов). Постановлением Правительства РФ  от 10 ноября 2015 года №1213 установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Это будет способствовать обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, объектов инфраструктуры и лесного фонда.

ЧС Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на проектируемой территории классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

– прямого действия или первичные;

– побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

– физического действия;

– химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

– воздушную ударную волну;

– волну сжатия в грунте;

– сейсмовзрывную волну;

– волну прорыва гидротехнических сооружений;

– обломки или осколки;

– экстремальный нагрев среды;

– тепловое излучение;

– ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

– аварии на взрыво- и пожароопасных объектах (ВПО);

– аварии на электроэнергетических системах;

– аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

– аварии на автомобильном транспорте.

На рассматриваемой территории потенциально опасные, а также химически опасные объекты не расположены, аварии на которых могли бы привезти к выбросу аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Территория не попадает в зону возможного химического заражения (ПОО) ОАО «Юганскводоканал».

Рассматриваемая территория не относится к группе по гражданской обороне (ГО), также отсутствуют организации, отнесенные к категории по ГО.

Взрывопожароопасные объекты

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) на территории относятся предприятия и объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, а также газопроводы.

Аварии на газо- нефтепроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

На газо- нефтепроводах предпосылками аварий являются:

– длительный срок эксплуатации трубопроводах, отсутствие капитального ремонта; строительства дорог через нефте- и газопроводы;

– несоблюдение минимально допустимых расстояний до строящихся и проектируемых предприятий и других объектов;

– ведение земных и строительных работ в охранных зонах трубопроводов.

Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе:

– большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением;

– поражение воздушной ударной волной при взрыве газопаровоздушной смеси;

– токсическое отравление продуктами горения:

– образование и перенос опасных концентраций паров горючих газов в приземистом слое атмосферы.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом опасном объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Территория проектирования не попадает в зону возможного  возникновения ЧС техногенного характера возникает при аварии на потенциально-опасных объектах (ПОО) ОАО «Юганскводоканал» города Нефтеюганска: хлораторная ВОС, хлораторная КОС, кустовой склад хлора (КСХ) (с учетом данных письма отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 16.02.2016 № 04-01-08-56). Радиус зоны возможного химического заражения вокруг ПОО (ВОС, КОС, КСХ) ОАО «Юганскводоканал» составляет 1,011 км.

Согласно представленной на рис. 4.1. схеме граница проектируемой территории не попадает в зоны химического заражения ПОО.

Рис.4.1.  Схема  возможного заражения территории города при аварии на потенциально-опасных объектах (ПОО) ОАО «Юганскводоканал» города Нефтеюганска.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются:

– сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередачи напряжением 6 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - линий электропередачи напряжением 35 кВ);

– сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

– продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

– лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП);

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, тепловые сети, водопроводные сети, жилые дома, газопроводы  подающие газ в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

– износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

– ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %);

– халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

– недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников; отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных сил по территории муниципального образования с учётом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их накапливающегося потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технологических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных промышленных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в областях защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности):

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Мероприятия, проводимые при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций):

- оповещение органов управления городского звена окружной подсистемы РСЧС, рабочих, служащих и населения муниципального образования;

- проведение в готовность и развёртывание сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам;

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры, связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- развёртывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного размещения  и питания для эвакуируемых пострадавших;

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- оказание гуманитарной помощи;

- формирование и восполнение резерва материально-технических, продовольственно-вещевых, медицинских и других ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках соглашений с аварийно-спасательной службой;

- проведение экстренных противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий;

- проведение иных неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Эвакуация населения из города в «особый период» существующими планами города Нефтеюганска не предусмотрена, т.к. город не отнесён к категории по гражданской обороне и является «загородной зоной» для эвакуации населения категорированных городов. В связи с чем, в планируемых территориях застройки должны предусматриваться защитные сооружения ГО - противорадиационные укрытия.

На территории не планируется размещение опасных объектов.

На территории планировки отсутствуют существующие и проектируемые крупные подземные сооружения, существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Строительство данных объектов не требуется.

Проектом предполагается установить на крыше здания торгово-развлекательного центра элементы территориальной автоматизированной системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданской обороны (конкретные виды оборудования и места его установки определяются при рабочем проектировании.

## 4.1. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

– пламя и искры;

– тепловой поток;

– повышенная температура окружающей среды;

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

– пониженная концентрация кислорода;

– снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

– воздействие огнетушащих веществ.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.

Водопроводная сеть, в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», планируется оснастить пожарным гидрантом и отключающей арматурой, устанавливаемой в водопроводных узлах. Пожарный гидрант устанавливается на трубе водопровода диаметром 100 мм, что обеспечивает необходимый расход воды при пожаротушении.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Охрана водного бассейна.

Бытовые сточные воды от жилой застройки отводятся самотечным канализационным коллектором Dy 250 мм на КНС, перекачивает их в действующий канализационный коллектор Dy 300 мм.

Шумовое воздействие.

Многочисленные источники городского шума разбросаны по территории города, в результате чего в городе всегда ощущается определенный "акустический фон", величина которого значительно колеблется. Она зависит от времени суток, близости источников шума, природно-климатических условий и т.д.

Основными источниками шума на рассматриваемой территории являются внешний и внутригородской транспорт.

Защита от источников шума, уровни которых определяются величинами 68 – 74,7 дБ, при архитектурно-строительном проектировании требуется решить путем территориальных разрывов и рациональным размещением объектов на территории.

При разработке проектной документации на строительство необходимо учесть требования по шумозащите.

Защиту от шума строительно-акустическими методами следует проектировать на основании акустического расчета и предусматривать для снижения уровня шума:

а) применение звукоизоляции ограждающих конструкций; уплотнение по периметру притворов окон, ворот, дверей;

б) применение звукопоглощающих конструкций, экранов и зеленых насаждений;

При архитектурно-строительном проектировании необходимо применять различные методы по снижению шума внутри помещений, такие как жилые здания с усиленной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций, жилые здания, в которых со стороны источников шума расположены окна подсобных помещений и различные сооружения.

Для снижения уровней звука на территории или в помещениях, защищаемых от шума объектов, следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами. В качестве акустических экранов следует применять различные сооружения – шумопоглащающие или шумоотражающие защитные стенки (экраны, заборы).

Санитарное состояние и очистка территории.

В городе Нефтеюганске действует одноступенчатая схема сбора и транспортировки твёрдых бытовых отходов, то есть отходы накапливаются в контейнерах и вывозятся специализированным автотранспортом на полигоны для захоронения.

К твёрдым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр.

Централизованный сбор и транспортировка отходов на полигоны от объектов, не относящихся к жилому фонду, осуществляется по договорам, предварительно заключённым со специализированными предприятиями. Вывоз отходов производится либо по графику, либо по разовым заявкам.

Основным предприятием, осуществляющим услуги по вывозу ТБО в городе, является ООО «Спецкоммунсервис».

На полигон принимаются твердые бытовые отходы, нетоксичные промышленные отходы, пищевые продукты, подлежащие уничтожению по распоряжению СЭН. Сортировка отходов будет происходить на мусоросортировочной станции в районе полигона.

Нормы  образования  отходов определялись согласно Приложению 2  к Постановлению Администрации г.Сургута ХМАО №9041 от 23 ноября 2012 года (в ред. от 12.05.2014 №3061) «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для населения и объектов общественного назначения». Постановлением установлены следующие нормативы образования ТБО:

-  на 1 жителя  - 1,9 м3 в год, в том числе 0,32 м3 в год в виде крупногабаритного мусора;

-  на 1 место в детском саду – 1,07 м3 в год;

-  на 1 машино-место в гараже – 1,2  м3 в год;

-  на  1 м2  площади автостоянки – 0,075 м3 в год.

Согласно Приложению 11 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков составляет 5-15 кг в год. Среднее значение данного показателя будет равным 10 кг в год. Для территории проектирования площадь улично-дорожной сети, проездов и проходов (с твердым покрытием)  составляет 18742,5 м2  и количество образуемого смета оценивается в 187 тонн в год (порядка 300 м3 в год).

С учетом численности жителей и наличия детского сада на территории проектирования общее количество образованных отходов на территории проектирования ТБО составит:  2946 м3/год, в том числе 406 м3 крупногабаритного мусора.

Санитарно-защитные зоны и планировочные ограничения

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений установлены на основании требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории проектирования имеются грунтовые воды, потому ширина санитарно-защитной полосы от водовода составляет 50 м.

Охранные зоны сетей водоснабжения установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 5 м.

Охранные зоны сетей водоотведения (канализации, ливневой канализации) установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и от напорной – 5 м.

Охранные зоны от сетей газоснабжения установлены на основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила охраны газораспределительных сетей", утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 (в изменениями на 27.12.2011 года)  и составляет – 2 м с каждой стороны газопровода.

Охранные зоны сетей связи установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет - 0,6 м, однако исходя из Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» принимается размер ремонтно-охранной зоны – 2 метра.

Кроме того на схеме границ зон с особыми условиями использования территории помимо вышеперечисленных особых условий использования отражены охранные зоны от планируемых инженерных коммуникаций. Размер данных зон принят подобно размерам зон для существующих инженерных коммуникаций.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки.

Зеленые насаждения общего пользования

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений города.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории проекта планировки возможно размещение зеленых насаждений общего и ограниченного пользования. Зеленые насаждения общего пользования и ограниченного пользования высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

На территории проектирования планируется расположить 8708,9 м2 территорий зелёных насаждений и благоустройства.

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

В соответствии со СП 59.13330.2012 проектом необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

# 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.

При разработке проекта планировки части микрорайона 2 города Нефтеюганска возникли проблемы, связанные с несоответствием функционального зонирования территории проектирования согласно Генеральному  плану и Правилам землепользования и застройки  города Нефтеюганска. В соответствии с генпланом территория проектирования находится в зоне Ж.3, а в соответствии с Правилами землепользования и застройки в зоне ОД.2.

С учетом  проведенного  анализа материалов генерального плана и Правил землепользования и застройки, предлагаем на основании проекта планировки рассмотреть внесение следующих изменений:

Привести в соответствие положения основных градостроительных документов в части функционального зонирования территории, в том числе по микрорайону 2.

В соответствии с Генеральным планом  города Нефтеюганска (утвержден решением Думы города от 01.10.2009 №625-IV (c  изменениями на  23.06.2011 №55-V, 26.12.2011 №185-V, 20.12.2012 №443-V, 30.06.2014 №830-V, 25.12.2015 №1172-V) территория мкр.2 относится к жилой зоне   -   Ж.3. Среднеэтажная жилая застройка  (рис. 7.1.).

Рис 7.1.  Фрагмент карты функционального зонирования территории в соответствии с генеральным планом.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нефтеюганска (, утверждены  решением Думы города от 01.10.2010 №812-IV (с изменениями на  31.05.2012 №281-V, 20.12.2012 №444-V, 30.06.2014 №831-V, 30.10.2015 №1131-V)  та же территория проектирования отнесена к категории ОД.2. – общественно-деловая зона многофункционального назначения (с расширенным списком разрешенных видов использования) (см. рис.7.2.).

Рис. 7.2. Фрагмент карты градостроительного зонирования  города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа правил землепользования и застройки от 01.10.2010 №812-IVв ред. от  30.10.2015 №1131-V).

Выводы.

С целью приведения в соответствие генеральному плану внести необходимые  изменения в Правила землепользования и застройки в части упорядочения функционального зонирования территории г. Нефтеюганска.